Частные методики контактной терапии постоянным и импульсным электрическим током

Методика № 1. Воздействие на кариозное пятно зуба. Зуб изолируют от слюны. Пассивный электрод размещают 'на правой руке. На активный накручивают турунду, смоченную раствором реминерализующей жидкости, и помещают на участок измененной эмали зуба. Сила тока до 30 мкА от аппарата ЭЛОЗ-1 или ОД-2М, время воздействия до 20 мин.

Методика № 2. Воздействие на кариозную полость для обезболивания. Зуб изолируют от слюны и высушивают теплым воздухом или ватными тампонами. В кариозную полость вводят тампон, смоченный 15% раствором гидрохлорида кокаина, в который погружают активный электрод. Индифферентный электрод накладывают на правую руку. Сила тока до 30 мкА от аппарата ОД-2М или ЭЛОЗ-1.

Методика № 3. Трансканальный электрофорез периодонта.

Формируют кариозную полость и раскрывают полость зуба. Удаляют коронковую и корневую пульпу. Зуб изолируют от слюны. В полость зуба вводят тампон, смоченный водой или лекарственным веществом. Тампон слегка отжимают. Если канал хорошо проходим, целесообразно до внесения	тампона ввести в канал турунду, смоченную тем	же раствором, что и тампон. 	Далее берут одножильный хорошо изолированный медный проводник длиной около 10 см и зачищают его концы — один на 2 мм, а другой на 2 см. Коротко зачищенный конец вводят в полость зуба и ввинчивают в ватный тампон. Затем подогретым шпателем берут кусочек липкого зуботехнического воска, разогревают его на спиртовке, но не расплавляют до жидкого состояния, и вносят в кариозную полость. Эту манипуляцию повторяют до заполнения полости. При наличии кариозной полости на контактной поверхности изоляцию воском необходимо начинать с этого участка и для внесения воска лучше использовать зубоврачебную гладилку. После того как контактная поверхность изолирована, можно наносить воск на жевательную поверхность. Первоначальная изоляция жевательной поверхности может привести к образованию щели на боковой поверхности и последующей утечке тока, что сделает процедуру бесполезной. После затвердения липкого воска, внесенного в зуб (через 1—2 мин), проводник присоединяют к клемме аппарата ГР-2, а индифферентный электрод располагают на правом предплечье либо по переходной складке в преддверии полости рта. Сила тока до 3 мкА. Время воздействия до 20 мин.

Методика № 4. Трансканальная анодгальванизация периодонта. После подготовки зуба, как указано в методике № 3, в полость зуба вводят тампон, смоченный водопроводной водой, в который вставляют одножильный провод, изолируют полость липким воском и присоединяют проводник к положительной клемме аппарата. Индифферентный электрод-катод накладывают на правую руку. Сила воздействия тока до 2 мА, время воздействия 5—40 мин.

Методика. № 5. Поперечное воздействие на ткани в области пораженного зуба. Два ротовых электрода с активной боковой поверхностью площадью 2 см2 располагают с вестибулярной и оральной стороны соответственно проекции корня зуба.

Методика № 6. Воздействие продольное на десны. Один десневой электрод размером 10X1 см накладывают на слизистую оболочку альвеолярного отростка верхней Челюсти с вестибулярной стороны, второй такой же электрод — на слизистую оболочку десны нижней челюсти. Проводники от электродов соединяют вместе и присоединяют к одной клемме аппарата ГР-2. Индифферентный электрод размером 8X10 см накладывают на правое предплечье с наружной стороны (рис. 3, 1,3).

Методика №7. Поперечное воздействие на десны. Один десневой электрод размером 10X1 см накладывают на слизистую оболочку альвеолярного отростка верхней или нижней челюсти с вестибулярной стороны, второй размером 5X1 см — с оральной стороны (рис. 3, 1, 4, 5).Рис. 3. Методики воздействия постоянным и импульсным электрическим током при пародонтозе:

1—2 — сегментарная; 1—3 — продольная; 1—4—5 — поперечная.

Методика № 8. Воздействие сегментарное при заболевании пародонта. Один десневой электрод размером 10X1 см накладывают на слизистую оболочку альвеолярного отростка верхней челюсти с вестибулярной стороны, второй — на слизистую оболочку альвеолярного отростка нижней челюсти. Соединенные вместе проводники от электродов присоединяют к одной клемме аппарата ГР-2. К другой клемме подсоединяют индифферентный электрод площадью 80 см2. Этот электрод располагают в области верхних шейных позвонков, если он анод, и нижних шейных позвонков, если он катод (рис. 3, 1,2).

Методика № 9. Рефлекторное воздействие при заболевании пародонта. Один десневой электрод размером 10X1 см накладывают на слизистую оболочку альвеолярного отростка верхней челюсти, второй — на слизистую оболочку альвеолярного отростка нижней челюсти. Соединенные вместе концы проводников от электродов присоединяют к одной клемме аппарата. К другой присоединяют назальный электрод, введенный в оба носовых хода или в один из них (рис. 4).

Методика № 10. Воздействие на патологические десневые карманы. В патологические десневые карманы вводят турунды с лекарственным веществом. Их концы выводят наружу, затем накладывают десневые электроды — как в методике № 9.

Методика № 11. Сегментарное воздействие на язык. Ротовой электрод с активной боковой поверхностью площадью до 2 см2 накладывают на спинку языка. Второй электрод размером 5X8 см накладывают на область верхних шейных позвонков, если он анод, и нижних шейных позвонков, если катод.

Методика № 12. Воздействие на губу. Наружный электрод размером 3X5 см накладывают на кожу губы, второй, десневой (1X5 см), — на слизистую оболочку губы с вестибулярной стороны. Время воздействия 20 мин.

Методика № 13. Воздействие на слюнные железы.

Два электрода размером 12X4 см располагают впереди и книзу от козелка уха с переходом в подчелюстную область с двух сторон. Соединенные вместе проводники электродов присоединяют к клемме аппарата ГР-2. К другой клемме присоединяют электрод, расположенный в области верхних шейных позвонков, если он анод, и нижних шейных позвонков, если катод (рис. 5).

Методика № 14. Поперечное воздействие на околоушную слюнную железу. Электрод размером 8X3 см накладывают впереди и книзу от наружного слухового прохода. Второй электрод площадью 2 см2 накладывают на слизистую оболочку щеки в области первого верхнего моляра соответственно проекции выводного протока железы.

Методика № 15. Воздействие на подчелюстную слюнную железу. Электрод площадью 20 см2 располагают в подчелюстной области на кожной проекции железы, второй — ротовой электрод с активной боковой поверхностью площадью до 2 см2 накладывают под язык на дно полости рта соответствующей стороны.

Методика № 16. Воздействие на подчелюстной лимфатический узел. Ротовой электрод с активной боковой поверхностью площадью до 2 см2 накладывают на дно полости рта над очагом. Второй электрод располагают параллельно первому на коже подчелюстной области. Его площадь должна быть больше размера патологического очага.

Методика № 17. Воздействие на жевательную мышцу. Электрод размером 4X8 см накладывают на область расположения жевательной мышцы, второй ротовой электрод — на слизистую оболочку щеки в области первого верхнего моляра параллельно первому электроду.

Методика №18. Воздействие поперечное на верхнечелюстную пазуху. Электрод площадью 20 см2 накладывают на кожу соответственно проекции пораженной пазухи. Второй электрод площадью 2—5 см2 накладывают при открытом рте на небо с этой же стороны.

Методика № 19. Воздействие на слизистую оболочку носа. Два назальных электрода с навернутыми на них ватными тампонами вводят как можно глубже в носовые ходы и присоединяют к клемме аппарата. Тампоны должны плотно контактировать со слизистой оболочкой носовых ходов. Индифферентный электрод располагают в области верхних шейных позвонков, если он анод, и нижних шейных позвонков, если катод.

Методика № 20. Воздействие на шейно-лицевую область. V-образный электрод площадью 150 см2 располагают так, чтобы его лопасти охватывали снизу ушную раковину. Такой же электрод располагают с противоположной стороны. Сила тока в первые две процедуры 4—7 мА, а затем 10—15 мА.

Методика № 21. Поперечное воздействие на височно-нижнечелюстной сустав. Электрод размером 4X5 см накладывают на пораженный сустав. Второй, ротовой, с активной верхушкой электрод площадью 2 см2 вводят при открытом рте в ретромолярный треугольник. Плотность тока до 0,3 мА/см2 (рис. 6).

Методика № 22. Воздействие на шейные симпатические узлы. Два электрода размером 3X6 см накладывают вдоль переднего края грудино-ключично-сосцевидных мышц. Соединенные концы проводников присоединяют к одной клемме аппарата. К другой присоединяют электрод 6X8 см, расположенный в области верхних шейных позвонков, если он анод, и нижних шейных позвонков, если катод. Плотность тока до 0,1 мА/см2.

Методика №23. Воздействие на воротниковую зону (по А. Е. Щербаку). Электрод — анод площадью 1000 см2 располагают на воротниковую область, второй электрод — катод площадью 600 см2 — на пояснично- крестцовую область. Силу тока и время дозируют по следующей схеме: 1—2-я процедуры — 6 мА, 6 мин; 3—4-я процедуры — 8 мА, 8 мин, 5—6-я процедуры—10 мА, 10 мин; 7—8-я процедуры—12 мА, 12 мин; 9—10-я процедуры— 14 мА, 14 мин; с 11-й процедуры и далее — 16 мА, 16 мин. На курс лечения назначают до 30 воздействий ежедневно или через день.

Методика №	24. Общая гальванизация (по С. Б. Вермелю). Электрод площадью 300 см2 располагают в межлопаточной области, два других, каждый площадью 150 см2, помещают на икроножные мышцы. Проводники этих двух электродов соединяют вместе и подключают к клемме аппарата. Сила тока до 10 мА.

Методика № 25. Воздействие на лицо. Трехлопастный электрод («полумаска Бергонье») площадью 200 см2 накладывают на одну половину лица, второй электрод такой же площади располагают на противоположном плече. Сила тока до 5 мА. Продолжительность воздействия до 20 мин.

Методика № 26. Воздействие на лицо при неврите лицевого и слухового нервов. В наружный слуховой проход на стороне поражения вводят ватный тампон, смоченный лекарственным веществом. Затем накладывают электрод — «полумаску Бергонье» площадью 200 см2. Конец тампона должен контактировать с электродом. Второй электрод такой же площади располагают на противоположном плече. Плотность тока до 0,1 мА/см2.

Методика №	27. Воздействие на точки выхода

тройничного нерва. Три круглых электрода диаметром 4 см помещают на кожную проекцию супраорбитального, инфраорбитального и ментального отверстий. Соединенные вместе концы их проводников присоединяют к одной клемме аппарата. К другой клемме присоединяют электрод с площадью, равной площади трех первых, наложенный на 0,5 см впереди козелка уха соответственно проекции ствола нерва. При поражении одной из ветвей электроды располагают на проекции выхода ветви и ствола.

Методика № 28. Воздействие на нижнеальвеолярный нерв. Ротовой электрод с активной боковой поверхностью площадью до 2 см2 накладывают с вестибулярной стороны по переходной складке в области нижнего клыка. Второй такой же электрод располагают при открытом рте за верхним восьмым зубом.

ЭЛЕКТРООБЕЗБОЛИВАНИЕ ПОСТОЯННЫМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Обезболивающее действие постоянного электрического тока связано с развитием в тканях явлений электротона, вызывающих изменение возбудимости нерва при прохождении тока. Считают, что при этом под катодом повышается возбудимость на раздражение, а под анодом — снижается. В то же время при длительном пропускании тока под катодом также происходит понижение возбудимости, что объясняется развитием вторичной католической депрессии.

Формирование болевого импульса начинается на периферии при раздражении нервного рецептора, которое приводит к повышению проницаемости мембраны и возникновению потенциала действия. Потенциал действия, возникший в одном участке, распространяется по всей поверхности клетки за счет циркуляции локальных токов между разноименно заряженными участками, что приводит к развитию деполяризации. Возникшее возбуждение по афферентным путям передается в центральную нервную систему, что приводит к замыканию болевой цепи.

При препарировании зубов под воздействием механического, теплового и химического раздражения изменяется биоэлектрическая активность одонтобластов и их дентинных отростков в дентинных канальцах, что приводит к возникновению болевого импульса. В то же время приложение в этот момент постоянного электрического тока прерывает или уменьшает явления деполяризации их мембран, что блокирует нервный импульс и предотвращает его распространение в центральную нервную систему.

В связи с явлениями физического и физиологического электротона для электрообезболивания применяют постоянный ток как с положительного, так и с отрицательного полюса, но отдают предпочтение положительному (Никитина 'Г. В., 1968), как более адекватному раздражителю. Однако имеются данные, что катод обезболивает лучше, чем анод (Рубин Л. Р., 1967).

Для обезболивания необходимо подобрать силу тока, которая приведет к блокированию болевого импульса. Считают, что оптимальные параметры силы тока при прямом воздействии на нервный рецептор лежат в пределах от 10 до 20 мкА.

Нервные рецепторы пульпы зуба высокочувствительны к электрическому току, что обусловливает малую интенсивность воздействия для электрообезболивания. Для разных групп зубов она составляет 2—16 мкА и подбирается индивидуально в процессе работы. Электрический ток силой более 30 мкА приводит к повреждению пульпы и последующему ее некрозу.

Электрообезболивание применяют при обработке зуба под коронку, препарировании кариозной полости, вскрытии полости зуба при пульпите, инъекции.

По данным Т. В. Никитиной (1969), эффективность электрообезболивания при препарировании кариозной полости зависит от глубины, локализации полости и возраста больного. Автор отметила полное или частичное обезболивание при глубоком кариесе в 92%, при среднем— в 84%, при поверхностном — в 53% случаев. Эффективность в полостях, расположенных на жевательной и контактной поверхностях, была в 2—3 раза выше, чем в расположенных в пришеечной области. У молодых людей электроанестезия более выражена, чем у пожилых.

Техника и методика электрообезболивания зуба

Для электрообезболивания в настоящее время выпускается аппарат ЭЛОЗ-1 (электрический обезболиватель зубной) (рис. 7). ЭЛОЗ-1 имеет автономное питание напряжением 18 В от двух батарей «Крона ВЦ». При нагрузке через ткани зуба максимальное напряжение не превышает 9 В при максимальной силе тока 50 мкА, что делает аппарат практически электро- безопасным. Достоинством аппарата является то, что при изменении сопротивления тканей от 0 до 180 кОм обеспечивается постоянная сила тока; отклонение не превышает 5% показателя шкалы.

Аппарат ЭЛОЗ-1 выполнен в пластмассовом корпусе и не требует заземления. На передней панели расположены микроамперметр (1), ручка включения и подачи тока на больного (2), клавиша переключения полярности (3), гнездо с обозначением полярности для присоединения электродов (4), винт регулировки нуля шкалы (5). На задней стенке расположены отверстие с резьбой для крепления штанги к подголовнику стоматологического кресла, крышка, прикрывающая отсек элементов питания.

При подготовке к работе подсоединяют провода в гнезда аппарата. В «+» вставляют провод, оканчивающийся полукольцевым хомутиковым зажимом, а в «—» — зажимом в виде клипсы. Для проверки работы включают аппарат, смыкают между собой зажимы и вращают ручку подачи тока, что должно приводить к плавному перемещению стрелки микроамперметра. После проверки аппарат выключают, подсоединяют зажимы и готовят операционное поле. По окончании работы аппарат выключают. при этом на ручке выключателя устанавливается красная риска.

Для непрерывной подачи тока в цепь больного нажимают кнопку посылки импульсов и поворачивают ее вправо, после чего она зажимается и цепь больного остается включенной на необходимое время. По окончании работы сбрасывают ток до нуля, для чего нажимают на кнопку импульсов, поворачивают ее влево и, отпустив, выключают цепь больного, а затем аппарат.

Методики электрообезболивания

Методика №29. Электрообезболивание при препарировании зуба. Полукольцевой зажим от положительного полюса аппарата ЭЛОЗ-1 подсоединяют к наконечнику бормашины, на который после этого надевают изолирующий пластмассовый или резиновый чехол, предотвращающий утечку тока через руку врача при работе. Электрод-катод в виде клипсы укрепляют на мочку уха больного. Кариозную полость препарируют, как обычно. В случае болезненности высушивают поверхность препарируемого зуба, изолируют его от слюны ватными валиками и, проделав отверстие в большом куске перчаточной резины, натягивают ее на зуб. Такая тщательная изоляция позволяет предотвратить утечку тока по слюне и значительно повышает эффективность электрообезболивания. Для улучшения электропроводности препарируемую кариозную полость и бор слегка увлажняют слюной. После этого включают ЭЛОЗ-1, постепенно увеличивая напряжение на боре, который является активным электродом, добиваются аналгезирующего эффекта и препарируют полость без боли. Аналгезирующий эффект появляется во фронтальных зубах при средней силе тока 2—6 мкА, в премолярах — 5—10 мкА, в молярах — 10— 16 мкА. Можно доводить силу тока, пропускаемого через зуб, максимум до 30 мкА, так как при больших значениях и длительном воздействии может проявляться повреждающее действие тока. Надо учитывать, что цепь больного замыкается только при контакте бора со стенками кариозной полости, поэтому аналгезия возникает только в момент препарирования.

При отсутствии обезболивающего эффекта нужно, выключи^' бормашину, поместить бор на дно кариозной полости и1подавать ток 20—30 мкА в течение 3—6 мин. При этом для усиления аналгезии можно провести электрофорез, наложив на дно тампон, смоченный раствором любого анестетика (дикаин, тримекаин, новокаин), но лучше всего кокаина. Через 5—6 мин стабильного электрообезболивания или электрофореза анестетика вновь приступают к препарированию кариозной полости, подавая постоянный ток той же силы. После сформирования кариозной полости выключают аппарат и отсоединяют электроды.

Методика № 30. Электрообезболивание инъекции.

Электрод-катод аппарата ЭЛОЗ-1 в виде клипсы укрепляют на мочку уха больного, хомутик проводника от положительного полюса присоединяют к канюле иглы шприца. Включают ЭЛОЗ-1, выводят ручку подачи тока вниз до упора, что обеспечивает максимальную силу тока, и вкалывают иглу в мягкие ткани. Вводят нужное вещество, извлекают иглу из тканей, выключают ЭЛОЗ-1, снимают электроды.

2. ИМПУЛЬСНЫЙ ТОК НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ

В последние десятилетия все шире внедряются в повседневную врачебную практику импульсные воздействия в ритме, соответствующем физиологическим ритмам органов и процессов. Применяют различные формы импульсов (рис. 8). Треугольный импульс — ток быстро достигает максимальной величины и так же быстро падает до нуля (рис. 8, а). Время нарастания и спада импульса можно изменять в широких пределах. Прямоугольный импульс — ток мгновенно достигает максимума, держится определенное время на этом уровне и потом мгновенно падает до нуля (рис. 8, б). Экспоненциальный импульс — ток, постепенно нарастая, достигает максимума и затем плавно, особенно в конце, падает до нуля (рис. 8,в) Полусинусоидальный импульс — ток постепенно достигает максимума и постепенно падает до нуля (рис. 8, г). При синусоидальном импульсе происходит периодическое изменение направления тока на обратное (рис. 8, д). Синусоидальный ток можно модулировать по амплитуде, тогда он называется синусоидальным модулированным (рис. 8, е). Применяют также синусоидальный флюктуирующий ток, при котором происходит беспорядочная смена величины амплитуды и частоты выбросов в пределах 100—2000 Гц (рис. 8, ж).

В механизме физиологического действия импульсных токов играют роль не только параметры применяемого тока (сила, время), но и форма и частота импульсов, что придает специфическую окраску различным воздействиям. При нарастании напряжения во время подачи импульса в тканях больного происходит быстрое перемещение ионов, что приводит приблизительно к таким же биофизическим процессам, как и при действии постоянного тока, в частности быстрому накоплению ионов на полупроницаемых клеточных мембранах. Следствием изменения ионной конъюнктуры является возбуждение нервных рецепторов, которые при длительном ритмическом раздражении переходят в состояние парабиоза, и появление мышечных сокращений. После падения напряжения в импульсе ионы за счет процессов диффузии и осмоса возвращаются в исходное положение равновесия, что снимает возбуждение. Наступает фаза покоя, которая зависит от длительности паузы. В действии импульсного тока имеет значение не только частота импульсов, но и длительность «отдыха» тканей во время паузы. Такое чередование фаз возбуждения и покоя при разнообразии других адаптационных процессов в тканях способствует более высокой клинической эффективности импульсного тока по сравнению с непрерывным постоянным током.

ЭЛЕКТРОДИАГНОСТИКА И ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ

Электродиагностика — это метод исследования нервной и мышечной ткани электрическим раздражением. Так как эти ткани обладают возбудимостью, под действием электрического тока в нерве возникает импульс, а в мышце —сокращение как физиологическая реакция на раздражение. В зависимости от силы реакции, связанной с физиологическими процессами, можно сделать заключение о степени поражения нервно-мышечного аппарата при том или ином заболевании.

В клинике в качестве раздражителя используют постоянный ток и короткие ритмические импульсы разной частоты длительности и силы. Критерием возбудимости служит порог раздражения, т. е. наименьшая сила тока, вызывающая минимальную реакцию нерва или мышцы. В норме раздражение двигательного нерва или мышцы приводит к возникновению сокращения в момент замыкания и размыкания цепи постоянного электрического тока, причем на катоде оно более выражено в момент замыкания цепи, а на аноде — при размыкании. Эта закономерность получила название закона полярного раздражения Пфлюгера — Бреннера: катодозамыкательное сокращение (КЗС) больше анодозамыкательного (АЗС), больше анодоразмыкательного (АРС) и катодоразмыкательного сокращения (КРС) (КЗС>АЗС>АРС>КРС). При воздействии тетанизирующего тока (частота 100 Гц, длительность 1,5 мс) мышца отвечает слитным сокращением на протяжении всего времени прохождения тока, так как каждый последующий импульс приводит ее в состояние сокращения, не давая возможности расслабиться.

При различных патологических процессах, указанных выше, физиологические закономерности возбудимости нервно-мышечного аппарата изменяются как количественно, так и качественно. При количественных изменениях отмечается повышение порога возбудимости, т. е. для появления сокращения необходима большая сила тока. Такие изменения чаще всего бывают при мышечной атрофии вследствие бездеятельности, иммобилизации, заболевании височно-нижнечелюстного сустава, легкой травме нерва. При тетании и спазмофилии, наоборот, порог возбудимости на электрический ток понижается.

Качественные изменения наряду с количественными возникают при грубом повреждении двигательных нервов. При этом меняется характер мышечного сокращения— оно становится вялым, «червеобразным», извращаются закон полярного раздражения и чувствительность к различным видам тока. Выраженность этих изменений свидетельствует о глубине повреждения нерва и обозначается частичной (А и Б) и полной реакцией перерождения нерва.

При реакции типа А выявляется вялое сокращение мышц, пониженная возбудимость на тетанизирующий и гальванический ток, уравнение полярной формулы (КЗС = АЗС) и падение возбудимости на тетанизирующий ток с одновременным повышением на гальванический. При более тяжелой реакции типа Б отмечается вялое сокращение мышц только на гальванический ток с повышением или понижением порога возбудимости по сравнению со здоровой стороной, уравнение (КЗС = АЗС) или извращение (КСЗ<АЗС) полярной формулы.

При полной реакции перерождения отсутствует возбудимость нерва на тетанизирующий ток, но отмечается вялое червеобразное тоническое сокращение мышц при их раздражении гальваническим током на фоне резкого повышения или понижения порога возбудимости и извращения полярной формулы (КЗС<АЗС).

Возбудимость на оба вида тока может полностью отсутствовать только при циррозе мышцы. Реакция перерождения развивается при поражении как ядра лицевого нерва, так и аксона.

Различные типы реакции перерождения свидетельствуют о степени поражения нерва и мышц, так как вследствие нарушения иннервации нарушается ее трофика, что приводит к атрофическим процессам. Это в свою очередь сказывается на чувствительности нерва к раздражителям, в данном случае к тетаническому и гальваническому току. В процессе усугубления атрофии вначале нарушается и выпадает реакция на тетанизирующий ток, а по мере развития соединительной ткани — и на гальванический. Сохранение хотя бы и ненормальной реакции на теганический ток говорит о частичном сохранении иннервации, а отсутствие — о полной денервации. При выявлении частичных реакций перерождения (А и Б) в зависимости от их тяжести часто отмечается и контрактура мимических мышц.

При восстановлении иннервации появляются признаки возбудимости.

Выявляются также миотоническая и миастеническая реакции. При первой отмечается повышение возбудимости на постоянный и импульсный ток на фоне медленных, вялых сокращений. При второй происходит быстрое снижение силы мышечного сокращения при каждом последующем импульсе тока, что в конце концов приводит к исчезновению сокращений.

Метод электродиагностики применяется в стоматологии при заболеваниях лицевого нерва. Он позволяет не только выявить степень и глубину повреждения лицевого нерва и мимических мышц, но и уловить ранние признаки контрактуры мимической мускулатуры, что имеет значение для построения терапии и контроля за ее эффективностью в течение всего заболевания.

С этим методом логически связан другой метод, получивший название электростимуляции, основанный на лабильности мышц. Для электростимуляции применяют одиночные или ритмические импульсы постоянного тока, диадинамические токи, синусоидальные модулированные токи, сигналы со звуковым спектром и биопотенциалы нормальных мышц и т. д.

Под влиянием электростимуляции увеличивается энергетический потенциал мышц, возрастает активность ферментативных систем, что стимулирует окислительные процессы и преобразование в мышцах гликогена. При систематической электростимуляции отдельных групп мышц происходят благоприятные биохимические сдвиги в нетренируемых симметричных мышцах. Электростимуляцию назначают и проводят, основываясь на данных электродиагностики, так как при патологических состояниях возбудимость нервно-мышечного аппарата изменяется в широких пределах. При нарушении иннервации мышц происходит резкое падение лабильности, поэтому для адекватности стимуляции учитывают тяжесть заболевания: чем тяжелее процесс, тем меньшая частота и большая длительность импульса нужны для стимуляции. Форма импульса должна соответствовать способности мышцы адаптироваться к раздражителю. Играет роль также частота модуляции. При наличии реакции перерождения в мышце более адекватна меньшая частота модуляции, так как при этом мышца отдыхает дольше. При полной реакции перерождения для удлинения паузы можно применять ручную стимуляцию.

Полярность активному электроду задают на основании полярной формулы Бреннера. Так, при уравнительной формуле КЗС = АЗС стимуляцию производят как катодом, так и анодом; при извращении полярной формулы АЗСЖЗС стимуляцию проводят анодом. Длительность стимуляции зависит от тяжести поражения. При тяжелом поражении воздействие должно продолжаться не более 3—5 мин, при стимуляции нескольких мышц общее максимальное воздействие не должно превышать 20 мин. Курс лечения составляет 15—20 воздействий при тяжелом поражении и 8—10 при легком. Стимуляцию мимических мышц проводят не чаще двух раз в неделю.

Показаниями для электродиагностики и электростимуляции являются первичная мышечная атрофия, развившаяся в результате поражения периферического двигательного нейрона (полиомиелит, полиневрит, травматический неврит и др.); вторичная атрофия мышц в результате длительной иммобилизации челюстей после перелома, костнопластической операции, при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава; миопатические парезы и параличи.

Противопоказанием для электростимуляции служат спастические парезы и параличи, повышение электровозбудимости мимических мышц, содружественные сокращения мышц, ранние признаки контрактуры, анкилоз височно-нижнечелюстного сустава, вывих до момента вправления, переломы до их консолидации, шов нерва, сосуда в течение первого месяца после операции.

Техника и методика электродиагностики

и электростимуляции лицевого нерва

Больного удобно усаживают, предупреждают об ощущениях, которые возникают при воздействии током. Застольной лампой хорошо и равномерно-освещают исследуемую область. Электродиагностику можно проводить униполярным или биполярным методом. При униполярном методе «точечный» или «пуговчатый» электрод в виде изогнутого стержня с утолщением на конце и кнопочным прерывателем на рукоятке помещают на двигательную точку нерва или мышцы. На рабочей поверхности электрода площадью 1 см2 из нескольких слоев марли делают прокладку и смачивают теплой водопроводной водой. Второй электрод площадью 150 см2 располагают в межлопаточной области. При биполярной методике сдвоенный «пуговчатый» электрод состоит из двух изогнутых стержней, имеющих утолщения на концах, и кнопочного прерывателя на рукоятке. Стержни располагают вдоль мышцы на расстоянии 2—3,5 см друг от друга. Биополярную методику используют, когда униполярным методом не удается получить реакции мышцы. Двигательной точкой нерва является участок ближайшего подхода нерва к коже, а мышцы — место вхождения в нее нерва. Исследование возбудимости лицевого нерва производят по следующим двигательным точкам и в указанной последовательности: общий ствол, средняя, нижняя ветви, круглая мышца глаза, рта, подбородочная, лобная и скуловая мышцы и верхняя ветвь лицевого нерва. Раздражение последних трех мышц может быть болезненно, о чем необходимо предупредить больного (Антропова М. И., 1971). Основные двигательные точки на лице и шее приведены на рис. 9.

При патологических процессах происходит смещение двигательных точек, что необходимо учитывать при электродиагностике. Кроме того, при раздражении одной из мимических мышц могут появиться сокращения других вследствие анатомической, топографической и морфологической связи мимических мышц. Иногда появляются сокращения жевательных мышц, которые больной может устранить, крепко сжав зубы.

Исследование обычно начинают на здоровой стороне лица, а затем переходят на пораженную. С каждой точки сначала определяют пороговую возбудимость на тетанизирующий ток, затем — на гальванический. Полученные данные заносят в протокол.

В настоящее время промышленность выпускает универсальный электроимпульсатор (УЭИ-1). На этом аппарате можно проводить полное электродиагностическое исследование лицевого нерва и мимических мышц, а также Рис. 9. Двигательные точки на лице и шее.

I — ствол лицевого нерва; 2 — височная и скуловая ветви лицевого нерва; 3 — щечные ветви; 4 — нижнечелюстная ветвь;

В — лобно-затылочная мышца;

О — мышца,	сморщивающая

бровь; 7 — круговая мышца глаза; 8—мышца, поднимающая верхнюю губу; 9 — мышца, поднимающая угол рта; 10—11 — круговая мышца рта; 12 — подбородочная мышца; 13 — височная мышца; 14 — жевательная мышца; 15 — грудино-ключичнососцевидная мышца; 16 — подкожная мышца шеи.

лечение методом электростимуляции. С аппарата можно получить постоянный (гальванический) ток силой до 45 мА и импульсный (тетанизирующий) ток частотой от 0,5 до 1200 Гц, длительностью импульса от 0,02 до 300 мс, с частотой ритмической модуляции от 4 до 30. По показаниям модуляцию можно проводить и вручную. Имеющийся в цепи пациента миллиамперметр измеряет амплитуду тока, которая регистрируется на экране осциллографа и может быть визуально проконтролирована врачом при проведении воздействия.

Аппарат УЭИ-1 (рис. 10) имеет металлический корпус и требует заземления. На лицевой панели слева размещены: выключатель сети (1), экран осциллографа (2), сигнальная лампочка (3), ручка регулировки частоты развертки ступенчатой (4) и плавной (5). На боковой левой стенке закрыты крышкой ручки регуляции фокусировки и яркости луча на экране осциллографа (6). Для удобства эксплуатации обозначения переключателей для электродиагностики имеют черный цвет, а для электростимуляции — красный. Ручки переключателей на передней панели расположены в три ряда. В нижнем ряду расположены переключатели длительности импульса (7), вида тока (8), диапазона частоты импульсов (9), ступенчатой регулировки частоты в герцах (10), быстрого возвращении стрелки миллиамперметра на нуль — «контроль» (II), переключатель полярности (12), установки нуля измерительного прибора (13); в среднем ряду: частоты модуляции (14), ручной модуляции (15), тока пациента (1(1) и таблица частоты модуляции (17); в верхнем ряду; диапазона частот модуляций электростимуляции (18), вида модуляции (19), предела измерительного прибора н выхода аппарата (20), вида измерений (21), здесь же расположен и измерительный прибор (22).

Измерительный прибор имеет 4 шкалы. По верхней можно измерять напряжение импульсного тока до 200В, но самой нижней — напряжение гальванического тока до 200В, по двум средним — импульсный и гальванический тока и пределах 10, 50 мА и 50 В. Амплитудное значение импульсного тока и напряжения определяют по шкале с обозначением «ПЛ», а гальванического — с обозначением «=».

Электроды присоединяют с учетом обозначения полярности в разъем. На задней панели аппарата имеются переключатель напряжения сети 127 и 220В, смонтированный вместе с предохранителем, клемма заземления и розетка для подсоединения к сети.

При работе нужно помнить, что кнопка «контроль» (II) и ручка установки нуля (12) функционируют лишь при импульсном токе.

При подготовке аппарата к работе в первую очередь следует поставить переключатель напряжения сети на задней панели в необходимое положение и заземлить аппарат. Затем выключатель сети (1) ставят в нижнее положение, переключатель предела измерений (20) — на К) мА, переключатель полярности (12) —в положение •Норм», ручку тока пациента (16) поворачивают влево до упора. Другие переключатели устанавливают в соответствии с применяемым воздействием.

Частные методики электродиагностики и электростимуляции

Методика №31. Нахождение двигательной точки мышцы. Усредненные данные расположения двигательных точек различных мышц приведены в руководствах и справочниках по физиотерапии (см. рис. 9). Но их расположение может быть различным. Необходимо определить двигательную точку у больного перед электродиагностическим исследованием.

Больного усаживают в кресло с подголовником в удобной позе с расслабленными мышцами. Электроды аппарата УЭИ-1 располагают по униполярной методике. Активный электрод накладывают на ориентировочную двигательную точку. Оба электрода должны быть хорошо смочены и плотно прилегать к коже. Если исследование длительное, то во избежание высыхания электродов необходимо периодически их увлажнять. Нарушение этого требования приведет к неправильному определению пороговой силы тока.

Устанавливают величину прямоугольного импульса в 100 Гц, длительность в 1 мс и посылают одиночные импульсы с произвольным интервалом, увеличивая каждый раз амплитудную силу тока на 0,5 мА, до появления видимого сокращения мышцы. После этого, уменьшив силу тока, перемещают электрод вокруг ориентировочной двигательной точки и находят место, где в ответ на ток минимальной силы возникает сокращение мышцы. Эта точка и будет двигательной, ее отмечают на коже и в дальнейшем на нее всегда помещают активный электрод.

Методика 32. Классическая электродиагностика. При проведении классической электродиагностики на аппарате УЭИ-1 ручку «вид модуляций» (19) ставят в положение «Выкл» и проводят исследование тетанизирующим, а затем гальваническим током.

Для исследования возбудимости тетанизирующим током ручку вида тока (8) ставят в положение «П», переключатели длительности импульсов (7) —на 1 мс, диапазона частот импульсов (9) — в положение «2», частоты импульсов (10) —на 100 Гц. После этого переключатель сети (1) ставят в верхнее положение; загорается сигнальная лампочка (3). Аппарат прогревают 5—10 мин и подсоединяют электроды. Затем устанавливают на нуль стрелку миллиамперметра ручкой «установка нуля» (13), переключатель вида измерений (21) ставят в положение «мА», а предела измерительного прибора (20) и выхода аппарата (21) —на 10 мА. Если в процессе исследования возникает необходимость в применении тока большей силы, то ручку «ток пациента» (16) возвращают до упора влево и переключают предел на 50 мА. После того как аппарат подготовлен к работе, усаживают или укладывают больного, фиксируют электроды и исследуют возбудимость на тетанизирующий ток. При этом, постепенно увеличивая силу тока в цепи пациента (16), периодически замыкают (1 раз в 5—10 с) прерыватель на ручке электрода до появления мышечного сокращения. Добиваются выраженного мышечного сокращения и, уменьшая силу тока, находят затем минимальное пороговое сокращение. Регистрируют амплитудное значение силы импульсного тока по первой шкале миллиамперметра, если ручка предела (20) стоит на 10 мА, или по третьей, если она переключена на 50 мА, и записывают ее в протокол исследования. Наряду с этим фиксируют данные о характере сокращения мышцы (молниеносное, живое, вялое) на гальванический ток. Затем сравнивают возбудимость при раздражении катодом и анодом (полярная формула Бреннера — Пфлюгера). Для этого ставят переключатель полярности (12) в положение «Норм» и находят пороговую силу тока под катодом, после чего переключают на «Обр» и определяют порог при раздражении анодом. Возможны три реакции на катод и анод: пороговая сила тока на катоде меньше, чем на аноде [катодоза- мыкательное сокращение больше анодозамыкательного (КЗОАЗС)]; пороговая сила тока одинакова на катоде и аноде (КЗС = АЗС); пороговая сила тока на аноде меньше, чем на катоде (КЗС<АЗС). Полученные результаты регистрируют в протоколе. По окончании исследования ручку тока пациента (16) возвращают влево до упора и выключают аппарат.

Методика №33. Определение кривой «сила — длительность».

Для определения кривой «сила — длительность» применяют импульсы прямоугольной формы продолжительностью от 300 до 0,02 мс с постоянной частотой, равной I Гц. Последовательно посылая 11 одиночных импульсов различной длительности (300—100—50—10—5—1—ОД- ОД—0,1—0,05—0,02 мс), определяют для каждого из них минимальную силу тока, вызывающую пороговое сокращение мышцы. Значение силы тока наносят на график. Па графике по оси абсцисс откладывают длительность импульса в логарифмическом, а по оси ординат — величину пороговой силы тока в линейном масштабе.

Полученная кривая будет отражать обратную зависимость между пороговой силой тока, необходимой для вызывания мышечного сокращения, и длительностью электрического импульса.

ч Соединив на графике точки, получаем гиперболическую кривую с асимптотой, т. е. выраженной горизонтальной частью. Нормальный нервно-мышечный аппарат чувствителен даже к коротким импульсам, поэтому кривая будет подниматься вверх лишь в левой части графика. Если мышца денервирована, то она не реагирует на короткие импульсы и кривая поднимается вверх в правой части графика, так как пороговая сила тока повышается уже на средние по длительности импульсы. При частичной денервации или реиннервации кривая поднимается вверх в середине графика и часто имеет 1—2 «излома» за счет суммации кривых для мышцы и нерва (Cohen Н. L., Brumlik J., 1975).

Определение кривой «сила —длительность» в динамике заболевания позволяет четко регистрировать улучшение или ухудшение процесса относительно нормы.

Методика № 34. Электростимуляция мимических мышц. Для проведения электростимуляции используют активный электрод с кнопочным прерывателем, который поочередно устанавливают на двигательных точках мышц. Пассивный электрод площадью 10,0x15,0 см2 помещают в межлопаточную область. Вид тока, форму импульсов, их частоту и длительность, скважность, полярность задают с учетом данных электродиагностики.

Все ручки на аппарате вводят в исходное положение, а ручку модуляций — в положение «ритмическая». При стимуляции тетанизирующим током ручку переключателя диапазонов ставят в положение «2», а переключатель частоты импульсов — в положение «100 Гц», ручку переключателя вида тока — в положение «П», ручку длительности импульсов — в положение «1 мс».

При проведении электростимуляции импульсным током экспоненциальной формы соответственно устанавливают длительность, частоту и переключают ручку формы тока на экспоненциальную «П». При стимуляции гальваническим током ручку ставят в положение « = ». Силу тока увеличивают до получения безболезненного, четкого мышечного сокращения. Продолжительность воздействия на каждую точку до 5 мин (от 5 до 20 сокращений в минуту). Процедуры проводят 2—3 раза в неделю. На курс лечения от 8 до 15 процедур.

При появлении признаков мышечной контрактуры электростимуляция противопоказана.

Метод проверки электровозбудимости нервных рецепторов пульпы нашел в последние десятилетия широкое применение в стоматологической клинике при заболеваниях зубов и получил название электроодонтодиагностики. Однако еще в 1866 г. A. Magito предложил использовать электрический ток для диагностики кариеса. Электроодонтодиагностика основана на определении порогового возбуждения болевых и тактильных рецепторов пульпы зуба при раздражении электрическим током. Электрический ток позволяет воздействовать на пульпу через минеральную оболочку зуба, что пока невозможно другими способами, легко и точно дозируется, не повреждает тканей пульпы зуба, что позволяет применять ток многократно. Многочисленными исследованиями установлено, что пульпа интактных здоровых зубов реагирует на ток в пределах от 2 до 6 мкА (Рубин Л. Р., 1949—1969; Пачкаева Н. А., 1968; Панина А. П., 1970). При патологических процессах в зубах и околозубных тканях, чувствительных и двигательных нервах (тройничном и лицевом) происходит изменение порога возбудимости нервных рецепторов пульпы зуба вследствие или их прямого поражения, или вторичных атрофических процессов в пульпе. В настоящее время электроодонтодиагностика является единственным методом, позволяющим судить о качественных и количественных нарушениях в пульпе зуба и использовать эти данные в диагностике, дифференциальной диагностике и контроле за эффективностью проводимого лечения при многих стоматологических заболеваниях. Электроодонтодиагностику целесообразно проводить при глубоком кариесе, пульпите, периодонтите, пародонтозе, радикулярной кисте, травме зубов и челюстей, гайморите, остеомиелите, актиномикозе, опухолях челюстей, неврите лицевого и тройничного нервов, невралгии тройничного нерва, лучевом лечении на лице, ортодонтических вмешательствах.

Чаще всего при патологии зубов и околозубных тканей снижается порог возбудимости нервных рецепторов пульпы. Снижение возбудимости в пределах 7—60 мкА свидетельствует о преимущественном поражении коронковой пульпы, 60—100 мкА — корневой пульпы. Снижение возбудимости до 101—200 мкА происходит при гибели пульпы и реагировании тактильных рецепторов периодонта. При некоторых заболеваниях (пародонтоз, неврит) иногда отмечается повышение возбудимости до 1,5— 0,5 мкА, что также можно использовать в диагностических целях.

Электровозбудимость пульпы широко варьирует при разных заболеваниях, поэтому цифровые показатели электроодонтодиагностики надо всегда рассматривать не изолированно, а в сочетании с результатами других клинических и аппаратных методов исследования.

Техника и методика

электроодонтодиагностики

При проведении электроодонтодиагностики ничто не должно отвлекать внимание больного. Для изоляции кресла больного и врача на пол кладут резиновый коврик. Для исключения утечки тока врач должен работать в резиновых перчатках. Вместо зеркала при манипуляциях в полости рта следует пользоваться пластмассовым шпателем. Зуб изолируют от слюны, тщательно высушивают ватными шариками в направлении от режущего края к экватору. Для высушивания не следует применять химические вещества (спирт, эфир), так как это может привести к изменению порога возбудимости пульпы зуба. Так как при дыхании зубы увлажняются, высушивание периодически повторяют. Исследуемые зубы должны быть свободны от зубного камня. Если зуб интактный, то активный электрод располагают на чувствительные точки: середина режущего края на фронтальных зубах, верхушка щечного бугра у премоляров, верхушка переднего щечного бугра у моляров. Экспериментально установлено, что с этих точек реакция возникает при минимальной силе тока.

В кариозных зубах электровозбудимость проверяют и со дна кариозной полости. Предварительно необходимо убрать размягченный дентин и просушить полость. Исследование проводят в 3—4 точках. Ориентиром возбудимости служит минимальная сила тока, полученная в какой-либо точке. При исследовании во избежание утечки тока нельзя допускать какого-либо контакта электрододержателя активного электрода со слизистой оболочкой губы, щеки, десны.

Пломба в области шейки, на контактной поверхности или в фиссуре не мешает проведению исследования. Нельзя проводить исследование электровозбудимости пульпы с пломбы, прилегающей к десне, так как в этом случае ток будет уходить в мягкие ткани.

Если на месте чувствительной точки зуба расположена пломба, то активный электрод помещают непосредственно на пломбу. Следует иметь в виду, что цемент, пластмасса и эпоксидная смола являются диэлектриками, поэтому исследования с этих пломб не производят. Пломба из амальгамы — хороший проводник, по которому электрический ток широко разветвляется, но лишь часть тока, подаваемого на зуб, попадает в пульпу. Для точного определения порога возбудимости в таких случаях необходимо удалить пломбу и провести электроодонтодиагностику со дна кариозной полости. Если возбудимость проверяют с пломбы, имеющей контакт с соседней пломбой, то во избежание утечки тока между ними вводят целлулоидную пластинку, смазанную вазелином.

Методика №35. Электроодонтодиагностика. Для электроодонтодиагностики используют аппараты ЭОМ-1 (электроодонтомер), ЭОМ-3, ОД-2М (для одонтодиагностики модернизированный).

Аппарат ЭОМ-1 (рис. 11) позволяет проводить элект- роодонтодиагностику без помощи медицинской сестры. Аппарат работает от сети переменного тока 127 и 220 В, не требует заземления, дает на выходе импульсное постоянное напряжение, обеспечивающее ток частотой 0,5 Гц с импульсами прямоугольной формы. Амплитудное значение тока измеряется и фиксируется с погрешностью не более 10%. В комплекте ЭОМ-1 имеются пассивный электрод (8) в виде цилиндра с кнопкой выключателя цепи (9), два активных электрода (один с вкладышем из токопроводящей резины, другой в виде металлической иглы), которые навинчиваются на электродержатель.

Аппарат смонтирован в металлическом корпусе. На панель управления вынесены: клавиша «сеть» (1), переключатели диапазонов шкалы микроамперметра (2), клавиша быстрой установки нуля (3), ручка установки нуля прибора (4), клавиша ручной подачи импульсов (5), сигнальная лампочка (6), микроамперметр (7). На задней стенке расположен переключатель напряжения сети с предохранителем.

При подготовке аппарата к работе вначале устанавливают переключатель в положение, соответствующее напряжению сети, нажимают клавишу переключателя диапазонов «10» (2), включают аппарат в розетку и нажимают клавишу «сеть» (1), загорается сигнальная лампочка (6). Аппарат прогревают в течение 5 мин. После этого нажимают клавишу установки нуля «0» (3), стрелка измерительного прибора должна быстро переместиться к нулю. Если она устанавливается не точно на нуле, то ручкой установки нуля прибора (4) осторожно подстраивают стрелку на нуль.

Пассивный электрод дают больному в руку, активный накладывают на чувствительную точку зуба. Больной нажимает кнопку выключателя (9), находящуюся на торце пассивного электрода, и импульсы автоматически поступают в цепь пациента. При появлении минимального ощущения в зубе больной снимает большой палец с кнопки и размыкает цепь. Врач по шкале микроамперметра регистрирует пороговую силу тока. Прибор фиксирует величину последнего импульса, прошедшего через больного.

Если больной не реагирует на силу тока в пределах 10 мкА, то, нажав клавишу установки нуля (3), возвращают стрелку на нуль и включают следующий диапазон (50 или 150 мкА) чувствительности шкалы прибора. Надо помнить, что перед каждым исследованием обязательно нужно возвращать стрелку на нуль.

Если врач считает нецелесообразным позволить управлять прибором больному (например, при работе с детьми), то исследование проводят в несколько другом порядке: пассивный электрод дают в руку больному, активный накладывают на зуб, нажимают клавишу ручной подачи импульсов (5) и держат ее включенной до появления ощущения в зубе, о чем больной извещает врача звуком «а—а». По окончании работы выключают клавиши диапазонов шкалы (2) и «сеть» (1).

Аппарат ЭОМ-3 (рис. 12) работает от сети переменного тока и дает на выходе переменное напряжение частотой 50 Гц. Погрешность измерения тока составляет не более 8%. В комплект аппарата входят пассивный и активный электроды.

ЭОМ-3 смонтирован в пластмассовом корпусе. На панели управления расположены: микроамперметр (1), ручка потенциометра (2), клавиша «сеть» (3), клавиша переключения диапазонов шкалы микроамперметра (4), сигнальная лампочка диапазона 50 мкА (5), сигнальная лампочка диапазона 200 мкА (6), клавиша зажимов электродов (7). На нижней панели размещен переключатель напряжения сети с предохранителем.

При подготовке аппарата к работе подсоединяют активней и пассивный электроды к соответствующим клавишам «А» и «П» (7), заземляют аппарат, включают в сеть, нажимают клавишу «Вкл» (3), при этом загорается сигнальная лампочка «50» или «200» (5, 6) в зависимости от используемого диапазона шкалы микроамперметра. Переключение диапазонов производится нажатием клавиши «50/200» (4) и сопровождается включением соответствующей сигнальной лампочки (5, 6). Исследование всегда начинают на диапазоне 50 мкА. После размещения врачом пассивного и активного электродов на больном медицинская сестра медленно и плавно выводит ручку потенциометра (2) вправо до появления ощущения в зубе (тепло, жжение, толчок), о чем больной извещает звуком «а—а». Медицинская сестра регистрирует пороговую силу тока и отпускает ручку, которая возвратной пружиной возвращается в исходное положение. По окончании работы выключают клавишу «сеть» (3).

При работе на аппарате ЭОМ-3 нужно учитывать следующие его особенности. Подача переменного тока в цепь больного происходит непрерывно путем плавного увеличения напряжения, но вследствие кратковременности исследования не успевают развиться кумуляционные и адаптационные явления. Сравнительное исследование, проведенное нами, показало, что практически время, в течение которого ток доводится до пороговой величины, не является причиной заметного разброса в величинах порогового значения тока.

При проведении исследования нельзя располагать близко друг от друга на большом протяжении провода электродов, так как это может привести к возникновению начального тока за счет образования электрической емкости между проводами. Такой же ток между электродами может- возникать при работающих аппаратах УВЧ и СВЧ в том же кабинете. В связи с этим перед исследованием надо проверить наличие начального тока: при разомкнутых электродах и включенном аппарате ручку потенциометра выводят максимально вправо и по шкале микроамперметра регистрируют ток. Величина тока не должна превышать 0,5 мкА.

ЭЛЕКТРОСОН

Электросон — воздействие на центральную нервную систему ритмическими импульсами прямоугольной формы малой длительности (0,2—2 мс), амплитуды (до 10 мА) и низкой частоты (3—155 Гц), которые вследствие монотонности раздражителя приводят к развитию в коре головного мозга разлитого торможения и сна.

При трансцеребральном пропускании такого импульсного тока он действует не только прямо на кору и подкорку головного мозга, но и рефлекторно вследствие раздражения нервных рецепторов кожи и других тканей, находящихся в электрическом поле. "Изменения функционального состояния центральной нервной системы способствуют нормализации деятельности вегетативной нервной и эндокринной систем. Нормализуются артериальное давление, эмоциональная возбудимость и поверхностная чувствительность, кроветворная функция, свертывающая система крови, основной обмен. Электросон повышает работоспособность и настроение, снижает утомляемость, углубляет естественный сон (Обросов А. Н., 1978). В действии электросна отмечаются две последовательно сменяющиеся фазы— тормозная, сопровождающаяся дремотой, сном, и фаза растормаживания с активацией различных функций центральной нервной системы (Верещагин В. С., Банщиков В. М., Куликова Е. И., 1969).

Электросон показан при функциональных расстройствах центральной нервной системы — неврозе, астеническом состоянии, бессоннице, эмоциональной неустойчивости, гипо- и гипертонии, сосудистых расстройствах, пародонтозе, лицевых болях, стомалгии, травме лица. Не показано применение электросна при опухолях, декомпенсации сердечно-сосудистой системы, заболеваниях кожи век и индивидуальной непереносимости тока.

Техника и методика электросна

Для лечебного применения используют аппараты электросна ЭС-2, ЭС-3, ЭС-4Т. В стоматологической практике целесообразно применять аппараты ЭС-2 и ЭС-4Т, которые имеют небольшие габариты и удобны для применения в поликлинических условиях.

Аппарат ЭС-2 (рис. 13) работает от сети переменного тока и дает на выходе импульсы прямоугольной формы с амплитудой до 10 мА, частотой от 3,5 до 155 Гц при длительности импульсов 0,5 мс и дополнительной постоянной составляющей (ДПС) 0,5 мА. Регуляция частоты имеет три ступени: 3,5—15 Гц, 11—45 Гц, 38—155 Гц.

Аппарат смонтирован в металлическом корпусе и требует заземления. На его переднюю панель вынесены переключатель сети (1), сигнальная зеленая лампочка (2), сигнальная красная лампочка неисправности аппарата (3), миллиамперметр (4), рукоятка установки нуля (5) и кнопка контроля нуля (6), кнопка ДПС (7) и рукоятка регулировки ДПС (8), переключатель ступеней частоты (9), рукоятка плавного изменения частоты (10), рукоятка потенциометра (11) в цепи пациента.

При подготовке аппарата ЭС-2 к работе устанавливают переключатель напряжения сети на задней стенке аппарата в необходимое положение, заземляют аппарат, ручки 8 и 11 ставят в крайнее левое положение. Затем включают вилку в розетку. При включении клавиши сети (1) должна загореться зеленая лампочка (2); аппарат прогревают 10 мин. В этот период рукоятку (9) переводят на необходимый диапазон частоты, а рукоятку (10) —на заданную частоту. Проверяют наличие тока в цепи больного, соединив между собой электроды, и плавно выводя рукоятку (II) вправо, что должно сопровождаться отклонением стрелки миллиамперметра (4), затем рукоятку возвращают назад в левое положение и, нажав кнопку контроля (6), добиваются быстрого падения стрелки миллиамперметра до нуля. Проверяют ДПС, нажимая кнопку ДПС (7) и вращая рукоятку ДПС (8) вправо, что должно приводить к отклонению стрелки миллиамперметра. Закончив проверку ДПС, рукоятку (8) возвращают в левое положение.

После проверки аппарата накладывают электроды на больного и приступают к проведению процедуры. Если применяют только импульсный ток, то его силу устанавливают ручкой потенциометра (II) по ощущению больным вибрации. Когда используют комбинированное воздействие импульсного и постоянного тока, то вначале нажимают кнопку ДПС (7) и, не выключая ее, устанавливают нужную величину ДПС, вращая ручку регулировки ДПС (8). После этого, отпустив кнопку ДПС, ручкой потенциометра (II) доводят амплитуду импульсного тока до появления субъективных ощущений у больного. После окончания воздействия выводят ручку потенциометра (II) и ДПС (8) в левое положение и выключают сеть (1).

Методика №36. Электросон. Процедуру проводят в отдельном кабинете, затемненном, хорошо проветренном, при соблюдении тишины, т. е. в условиях, близких к естественному сну. Кушетку застилают чистой простыней и одеялом. Больной раздевается и укладывается в удобной для него позе, расслабив мышцы.

Берут сдвоенные глазничные и затылочные электроды, в их металлические чашечки вкладывают смоченные водой ватные тампоны толщиной 1,5 см. Затем накладывают электроды на веки глаз (—) и сосцевидные отростки (+) позади ушных раковин. С помощью резиновых ремешков фиксируют электроды, после чего их подсоединяют к включенному прогретому аппарату и, ориентируясь на ощущения больного, подбирают индивидуальную частоту и силу тока, вызывающие сон.

В последующем частота остается стабильной и ее меняют лишь при возникновении неприятных ощущений и плохой переносимости процедуры. При подборе частоты надо помнить, что при функциональных нарушениях нервной системы, связанных с повышением возбудимости, лучший эффект дают низкие частоты в пределах 3—40 Гц, а при преобладании тормозных процессов в центральной нервной системе — высокие частоты 40—120 Гц. Обычно больные вначале под глазничным электродом ощущают «ползание мурашек», вибрацию и слабые толчки в глазницах и в области переносицы. Далее развивается ощущение тяжести век, покачивания, незначительного головокружения, «растекания мыслей», возникает сонливость, переходящая в сон. Дыхание становится редким,- глубоким, пульс замедляется.

В течение первой процедуры в результате адаптации ощущения могут ослабевать, но силу тока изменять нецелесообразно. При последующих процедурах силу тока можно увеличить, но так, чтобы не возникало неприятных ощущений.

По окончании процедуры постепенно выводят ручку потенциометра влево до нуля, отключают электроды и выключают аппарат. Все это надо делать аккуратно, так как щелчок выключателя может разбудить больного, а он должен спать до самопроизвольного пробуждения. После процедуры больным не рекомендуют смотреть на яркий свет, так как при этом могут возникнуть неприятные ощущения.

Первая процедура занимает 20 мин, последующие — 30—60 мин, лучше их назначать ежедневно. Курс лечения включает до 10—20 воздействий с учетом заболевания и эффективности проводимой терапии.

ДИАДИНАМОТЕРАПИЯ

Диадинамотерапия — воздействие постоянным импульсным током полусинусоидальной формы с затянутым по экспоненте задним фронтом, с частотами 50 и 100 Гц и их различными комбинациями. Этот метод лечения предложен французским стоматологом P. Bernard (1929).

Применяют несколько разновидностей диадинамических токов (рис. 14).

Однотактный непрерывный ток имеет частоту 50 Гц (рис. 14, а), вызывает легкое покалывание и жжение, переходящие при наращивании тока в «крупную» вибрацию мелких групп мышц. При большой силе тока наблюдается тетаническое сокращение мышц. Ток оказывает раздражающее, возбуждающее действие, при большой интенсивности и длительности переходящее в тормозное. Эту разновидность тока можно использовать для

электростимуляцци мышц.

2.Двухтактный непрерывный ток имеет частоту 100 Гц (рис. 14, б), при небольшой силе вызывает покалывание и жжение. Усиление тока вызывает мелкую вибрацию мышц, а ток большой силы приводит их к тетаническому сокращению. Ток улучшает электропроводимость кожи за счет расширения сосудов, гиперемии, ускорения кровотока и оказывает быстрое, но более слабое аналгезирующее действие, чем однотактный непрерывный ток;

3.Ток, модулированный короткими периодами (короткий период) (рис. 14, г), — чередование через 1 с однотактного и двухтактного непрерывного тока. Это уменьшает привыкание к воздействию.

При прохождении однотактного тока появляется ощущение «крупной» вибрации в мышцах, что действует как своеобразный массаж тканей? ускоряет кровоток, расширяет сосуды, усиливает обменные процессы, оказывает рассасывающее и аналгезирующее действие. Двухтактный непрерывный ток улучшает электропроводность тканей и оказывает слабое болеутоляющее действие.

Ток «короткий период» показан при заболеваниях, сопровождающихся болевым синдромом, при неврите и невралгии лицевого и тройничного нервов, нейрососудистых вегетативных нарушениях, посттравматических остаточных явлениях, тугоподвижности височно-нижнечелюстного сустава.

4. Ток, модулированный длинными периодами («длинный период») (рис. 14, д), — комбинация однотактного непрерывного тока продолжительностью 3,5 с и двухтактного непрерывного тока длительностью_6.5 с. плавно нарастающего от нуля до максимума, а 2с затрачиваются на смену токов. Таким образом, ток «длинный период» проходит в течение 12 с. При прохождении однотактного непрерывного тока вначале возникает интенсивное и длительное сокращение мышц, сменяющееся легкой «мелкой» вибрацией за счет воздействия двухтактного непрерывного тока. Более длительное действие обоих токов сводит к минимуму процесс возбуждения в мышцах и усиливает аналгезирующий эффект.

Ток «длинный период» показан при невралгии лицевого и тройничного нервов, миалгии.

5. Прерывистый ритмический ток (ритм синкопа) (рис. 14, в) характеризуется сменой через 1 с однотактного непрерывного тока и пауз, что приводит к кратковременному сильному сокращению мышц, сменяющемуся расслаблением во время паузы. Он хорошо стимулирует кровоснабжение, трофику и применяется для электростимуляции мышц. 6. Однотактный волновой ток — ток частотой 50 Гц, в течение 1 с постепенно нарастающий по огибающей кривой от нуля до максимума, на котором он держится 3 с, а затем плавно спадающий до нулевого значения. После этого следует пауза длительностью 3,5 с. Период импульса составляет 8 с (рис. 14, е).

Такой ток оказывает стимулирующее действие за счет сокращения мышц. Наступающая вслед за этим пауза способствует расслаблению и устраняет привыкание к току.

7. Двухтактный волновой ток (рис. 14, ж) имеет частоту 100 Гц и в течение 1,5 с плавно нарастает от нуля до максимума, на котором держится 2 с, и плавно уменьшается до нуля за 1,5 с, после чего следует пауза 2с. Период импульса составляет 7с. Он обладает тормозящим и мягким стимулирующим действием. При воздействии этого тока возникает приятное ощущение легкой вибрации, что позволяет применять его у детей.

Диадинамические токи оказывают аналгезирующее действие, так как кратковременные ритмические и монотонные воздействия вызывают в нервных рецепторах снижение возбудимости и наступление фазы утомления, которая сменяется парабиотической фазой, что. приводит к нервной блокаде.

Токи «короткий период» и «длинный период» вызывают раздражение нервно-мышечного аппарата, чем создают новую ритмическую доминанту в патологическом очаге.  Она перекрывает возникающие болевые импульсы, разрывая тем самым порочный круг между очагом боли и центральной нервной системой. Все это ведет к исчезновению болевой доминанты в коре головного мозга. Диадинамические токи способны нормализовать корковую нейродинамику при лицевых болях, действуя рефлекторно на периферический и проводниковый отделы болевого"' 'анализатора (Ерохина Л. Г., 1973). Раздражение вегетативных волокон приводит к усилению кровообращения и трофики, высвобождению гистамина и других тканевых стимуляторов.	-

Изменяется концентрация ионов и проницаемость клеточных мембран, уменьшается экссудация и происходит сдвиг pH в щелочную сторону, что способствует снятию явлении воспаления.

| Показания к применению диадинамических токов: поражения тройничного и лицевого нервов; парезы и параличи мягкого неба, языка, мышц дна полости рта, ушибы, растяжения мышц, связок, сопровождающиеся болезненностью болевые синдромы при воспалительно-дистрофических процессах в височно-нижнечелюстном суставе; мигрень, ангиоспазмы, пародонтоз, пульпит, периодонтит, альвеолит, острые воспалительные процессы.

Противопоказания: гнойные процессы до хирургического вмешательства, переломы костей тяжелые степени нарушения кровообращения, наклонность к кровотечению, индивидуальная непереносимость, злокачественные новообразования.

Диадинамотерапию дозируют по времени --до 10 мин, силетика — до ощущения выраженной вибрации, количеству процедур — до 6—10 на курс лечения, подбирая индивидуальную форму тока и режим работы в зависимости от клинической картины заболевания. Процедуру лучше проводить ежедневно.

Техника и методика диадинамотерапии

При проведении диадинамотерапии руководствуются в основном такими же требованиями, что при гальванизации и электрофорезе. Перед процедурой кожу в участках воздействия протирают влажным тампоном для удаления жира и слущенного эпителия, а поврежденные участки при необходимости изолируют токонепроводящей тканью. Применяются электроды угля контактной электротерапии, описанные на странице 14, которые располагают поперечно или продольно по отношению к патологическому очагу. Так как при диадинамотерапии применяют различные формы тока, их переключение необходимо производить только после уменьшения тока в цепи больного до нуля, в противном случае это может вызвать у больного неадекватные реакции и эмоциональные перегрузки. Для устранения страха перед процедурой целесообразно рассказать больному о целях лечения и субъективных ощущениях, вызываемых диадинамическим током.

Отечественная промышленность выпускает несколько моделей аппаратов: СНИМ-1 (синусоидальных низкочастотных импульсных модулированных токов) и его портативную модель 717, а также последние модификации «Тонус-1» (рис. 15) и «Тонус-2». В стоматологической практике можно использовать аппарат любого типа, но мы разберем работу на новой модели «Тонус-1», так как она является наиболее перспективной и еще мало описана в руководствах по физиотерапии.

Аппарат не требует заземления и дает следующие виды токов: двухтактный непрерывный (ДН); однотактный непрерывный (ОН); однотактный ритмический (ритм синкопа) (ОР); короткий период (КП); длинный период (ДП); однотактный волновой (ОВ) с периодом 12 с; двухтактный волновой (ДВ) с периодом 12 с; однотактный волновой (OB') с периодом 6 с; двухтактный волновой (ДВ) с периодом 6 с.

На передней панели аппарата размещены: выключатель сети (1), сигнальная лампа сети (2), миллиамперметр (3), ручка выходного тока (4), переключатель полярности (5), переключатель видов тока (6), экран трубки осциллографа (7), ручка процедурных часов (8).

При подготовке аппарата к работе выключатель сети (1) устанавливают в положение «Выкл», ручку регулятора выходного тока (4) — в крайнем левом положении, включают вилку в сетевую розетку. Затем переключатель сети (1) переводят в положение «Вкл», при этом загорается сигнальная лампочка (2). Появление на экране осциллографа (7) светящейся линии свидетельствует о том, что аппарат готов к работе. На больного накладывают электроды и подключают электроды к гнездам кабеля пациента, после чего устанавливают соответствующую полярность (5) и вид тока (6), нажав на определенные клавиши. Поворотом ручки процедурных часов (8) вправо до упора их заводят. Вернув ее обратно, устанавливают стрелку против требуемого деления шкалы времени. Наращивают ток, поворачивая ручку регулятора выходного тока (4) до появления ощущения у больного. По истечении времени процедуры часы автоматически выключают ток; регулятор выходного тока (4) вручную медленно выводят в крайне левое положение, выключают сеть (1) и снимают электроды с больного.

СИНУСОИДАЛЬНЫЕ МОДУЛИРОВАННЫЕ ТОКИ

(АМПЛИПУЛЬСТЕРАПИЯ)

СМТ-терапия	(АМПЛИПУЛЬСТЕРАПИЯ)

—воздействие переменным синусоидальным током с несущей частотой 5000 Гц. модулированным по амплитуде в пределах от 10 до 150 ГТц. Образующиеся при этом заданном ритме серии амплитудных пульсаций действует в глубине тканей как одиночные импульсы тока, а частота 5000 Гц способствует легкому проникновению тока через кожу за счет улучшения емкостной проводимости, не вызывая раздражения поверхностных рецепторов. Для уменьшения адаптации сочетают различные амплитудные пульсации.

- Основным является несущий ток частотой 5000 Гц (НЧ) (рис. 16, а), который оказывает слабое раздражающее действие и вызывает легкую вибрацию в тканях. Эффективность быстро уменьшается по мере адаптации к току.

- Ток, модулированный постоянно низкой частотой
10—150 Гц (ПМ, I род работы) (рис. 16,6), что приводит к образованию низкочастотных серий импульсов, действующих возбуждающе на тканевые структуры и вызывающих сокращение мышечных фибрилл.

- Ток с чередованием посылок модулированных колебаний частотой 10—150 Гц и пауз (ПП, II род работы) (рис. 16, в). Длительность посылок и пауз задают специальными регуляторами. Этот ток вызывает возбуждение нервно-мышечного аппарата и используется для электростимуляции.

- Ток с чередованием посылок колебаний, модулированных в пределах 10—150 Гц, и немодулированной несущей частотой (ПН, III род работы) (рис. 16,г). Он служит для глубоких, мягко возбуждающих воздействий, которые применяют при болевых синдромах с явлениями раздражения для предотвращения пароксизмов боли. Длительность действия модулированных и немодулированных токов в периоде регулируется раздельно в диапазоне от 1 до 6 с.

- Ток с чередованием фиксированной модуляции 150 Гц и других модулированных по частоте колебаний от 10 до 150 Гц (ПЧ — перемежающиеся частоты, IV род работы) (рис. 16,6). Его используют для устранения адаптации, наступающей довольно быстро при действии токов низких частот, а также для воздействия на нервы и мышцы с различным полезным временем в пределах

1,5—6 с. Постоянная частота 150 Гц приблизительно соответствует биоритму нормального нервно-мышечного аппарата при максимальном сокращении мышц, а вторая частота регулируется произвольно.

Для усиления возбуждающего действия С^1Т и уменьшения адаптации в методе предусмотрена глубина модуляции, при которой между сериями колебаний большой амплитуды создаются расширенные промежутки, не менее 30% от длительности периода, без тока или с очень небольшой, практически недействующей амплитудой (100% модуляция и перемодуляция). Такие интервалы даю г тканям отдых, обеспечивают условия для восстановления исходной ионной концентрации на тканевых мембранах. Это способствует более энергичной реакции на воздействие следующей серии колебаний. Следовательно, изменение глубины модуляции от 0 до 100% и перемодуляция приводят к увеличению интенсивности возбуждающего действия СМТ при неизменной силе ток

В течение процедуры и курса лечения необходимо менять не только интенсивность, но и характер воздействия от щадящего до энергичного. С этой целью плавно изменяют глубину модуляции от 0 до 100% и более (пе- ремодуляция).

У лиц с пониженной чувствительностью к току, при вяло текущих процессах и для электростимуляции при значительной дегенерации нервно-мышечного аппарата все формы СМТ можно применять в выпрямленном режиме. Полусинусоидальные поляризованные колебания можно использовать и для введения лекарственных веществ — СМТ-форез (амплипульсфорез).

Серии модулированных колебаний, имея частоту, близкую к биотокам организма, не раздражают рецепторы кожи, оказывают возбуждающее действие на нервы и мышечные волокна. При низкой частоте модуляций возникает ощущение одиночных мышечных сокращений, при увеличении частоты появляется ощущение разлитой, «редкой» вибрации с сильным возбуждением, которое при дальнейшем повышении частоты приводит к «мелкой» вибрации и снижению возбуждения. Частота модуляции 20—30 Гц при большой силе тока приводит к тетаническому сокращению мышц. Ощущение приятной вибрации постепенно вытесняет боль, концентрирует внимание больного на себе.

Болеутоляющий эффект СМТ связан с подавлением болевых ощущений, исходящих из патологического очага, вследствие ритмической импульсации с проприо- и интерорецепторов, возникающей при сокращении мышечных волокон и прямом действии тока на нервные рецепторы. Эти мощные импульсы создают в центральной нервной системе доминантный очаг ритмического возбуждения, который по закону отрицательной индукции гасит очаг боли и разрывает порочный круг с патологической зоной. Выключение боли приводит к повышению функциональной лабильности центральных и периферических отделов нервной системы, восстановлению ее регулирующей роли, улучшению проводимости нервных путей и нормализации биоэлектрической активости нервно-мышечного аппарата. Сокращения мышечных волокон вызывают приток крови к ним и сегментарным зонам, более быстрое отведение токсических продуктов обмена, что уменьшает отечность и застойные явления в зоне поражения. Устраняются сосудистые спазмы, вызванные болью, нормализуется тонус сосудов, повышается кожная температура, улучшается трофика тканей.

Амплипульстерапия показана при нарушениях периферического кровообращения, функций нервно-мышечной системы, трофики тканей при хронических воспалительных процессах невралгии тройничного нерва, последствиях травм челюстно-лицевой области для электростимуляции мышц у детей при пародонтозе, периодонтите.

Противопоказаниями служат/онкологические заболевания, декомпенсированное состояние сердечно-сосудистой системы,^'острые инфекционные заболевания^ наклонность к кровотечениям_^выраженные отеки^гнойные воспалительные процессы^переломы до их консолидации.

Техника и методика амплипульстерапии

Техника и методика амплипульстерапии такая же, как и при диадинамотерапии, что рассмотрено на стр. 54.

Амплипульстерапию в стоматологии дозируют по времени— 10—15 мин, силе тока — до ощущения выраженной вибрации и количеству процедур — до 15 на курс лечения, подбирая режим воздействия и форму применяемого тока индивидуально по показаниям.

В стоматологической практике удобнее использовать портативный аппарат «Амплипульс-4». Аппарат «Ампли- пульс-4» (рис. 17) применяется для лечения синусоидальным модулированным током звуковой частоты. Несущая частота колебаний синусоидальной формы 5000 Гц, а частота модулирующих колебаний 30, 50, 70, 100, 150 Гц. Можно получить различную степень модуляций: 0; 50; 75; 100% и режим перемодуляции — более 100%.

Аппарат имеет четыре рода работы: непрерывные

модулированные колебания с произвольной частотой модуляции; модулированные колебания с произвольной частотой модуляции, чередующиеся с паузами; модулированные колебания с произвольной частотой модуляции, чередующиеся с немодулированными колебаниями несущей частотой 5000 Гц; модулированные колебания с произвольной частотой модуляции, чередующиеся с модулированными колебаниями с частотой 150 Гц. Можно установить длительность посылки и паузы в соотношениях: 1 : 1,5с; 2:3с; 4:6с. Работу всех родов можно проводить и выпрямленном режиме с « + » или «—» полярностью.

Произвольная частота модуляций регулируется в диапазоне от 30 до 150 Гц. В комплекте аппарата имеется набор электродов и электрододержателей.

На панели управления расположены следующие клавиши «сеть» (1), «род работы» (2), «режим» (3), «длительность ,,S”» (4), «частота Hz» (5), «модуляция %» (6), «калибровка» коэффициента модуляции (7), «диапазон— контроль — электроды» (8), а также ручка потенциометра «ток» (9), индикаторы диапазонов шкалы измерения тока (10), милиамперметр (11), индикатор включения электродов (12), вилка для подключения к сети (13), выходное гнездо (14), предохранители (15).

При подготовке к работе ручку «ток» (9) выводят в крайнее левое положение, присоединяют сетевой шнур к вилке (В) соответствующего напряжения и включают в сеть. После нажатия клавиши «сеть» (1) загорается сигнальная лампочка диапазона тока «20» (10). На переключателях «род работы» (2) нажимают клавишу непрерывной работы, на переключателях: «режим» (3) — невыпрямленный режим, «частота Hz» (5) — частоту 100 Гц, «модуляция, %» (6) — 100%, «диапазон — контроль— электроды» (8)—«контроль». Плавно поворачивают ручку «ток» (9) вправо, пока стрелка миллиампер-

метра не отклонится до 20 мА, затем возвращают ручку влево до упора и нажимают на клавишу «диапазон» (8). После этого индикатор диапазона «20» гаснет и загорается индикатор диапазона «80». Поворачивают ручку «ток» (9') вправо до отклонения стрелки миллиамперметра на 80 мА.

Затем проверяют работу аппарата, нажимая на переключателе «род работы» (2) вторую клавишу сверху на «длительность» (4) — 1 : 1,5, после чего стрелка миллиамперметра должна периодически отклоняться и спадать до нуля. Закончив проверку аппарата, ручку «ток» (9) возвращают в крайнее левое положение. Затем, нажимая на клавишу «диапазон» (8), выключают диапазон «80» и включают диапазон «20».

После подготовки и проверки аппарата в переключателе «диапазон— контроль — электроды» (8) нажимают клавишу «контроль» — «пациент отключен», подсоединяют электроды к выходному гнезду {14), накладывают их на больного и замыкают цепь больного, нажимая клавишу «электроды» переключателя «диапазон — контроль— электроды» (§), что приводит к свечению индикаторной лампы. Аппарат готов к работе. Далее задают параметры воздействия (режим, род работы, длительность, частоту, модуляцию) и подают ток на больного, вращая ручку потенциометра. После окончания процедуры выводят ручку «ток» (9) влево до упора, нажимают клавишу «контроль», включая индикатор {12), «сеть» (/) и отсоединяют электроды. Если аппарат нужен для следующей процедуры, то его не выключают из сети. Через каждые 30 мин непрерывной работы необходимо выключать аппарат на 30 мин. Общая продолжительность работы и пауз не должна превышать 8 ч.

ФЛЮКТУОРИЗАЦИЯ

Флюктуоризация — применение с лечебной целью синусоидального переменного тока, беспорядочно меняющегося по амплитуде и частоте в пределах от Г00 до 2000 Гц. Она"оказывает обезболивающее действие,.. ускоряет течение раневого процесса, способствует отграничению гнойного'очага воспаления от «здоровой» ткани. обратному развитию воспалительного инфильтрата, усиливаем процессы регенерации вследствие усиления крово- и лимфообращения, повышения проницаемости сосудистой стенки, ускорения обменных процессов, активации фагоцитоза и ферментативной деятельности. При значительной плотности тока флюктуоризация вызывает аритмическое мышечное сокращение, что сопровождается изменением просвета сосудов, увеличением притока крови, выведением продуктов распада, сдвигом pH в щелочную сторону. Под действием хаотически меняющихся импульсов уменьшается и исчезает боль в патологическом очаге и блокируются болевые импульсы в кору головного мозга (Рубин Л. Р., 1969; Азов С. X., 1974).

Применяют три формы тока, генерируемые аппаратом снятия боли (АСБ-2): биполярный симметричный флюктуирующий ток с одинаковой величиной импульсов обеих полярностей; биполярный несимметричный флюктуирующий ток, две трети импульсов в котором отрицательные; одщлщлярный флюктуирующий ток, в котором полностью отсутствуют импульсы одной из полярностей, что позволяет применять его для полярного воздействия и введения ионов лекарственных веществ — флюктуофо- реза. Наиболее выраженным физиологическим действием обладает ток первой формы. При использовании тока второй формы необходимо учитывать развитие в возбудимых тканях явлений катэлектротона и вторичной католической депрессии вследствие преобладания импульсов отрицательной полярности (Ефанов О. И. и др., 1978).

Флюктуоризация показана при болях вследствие обострения хронического периодонтита, альвеолита, аль- веолоневрнта, пульпита, артрита, гиперестезии эмали, невралгии и при воспалительных процессах — периостите, абсцессе, флегмоне, пародонтозе в развившейся стадии, актиномикозе, заболеваниях слюнных желез, воспалительной контрактуре.

Противопоказаниями служат злокачественные новообразования, синдром Меньера, наклонность к кровотечениям.

Техника и методика флюктуоризации

Отечественная промышленность выпускает аппарат снятия боли (АСБ-2-1), выполненный по второму классу электробезопасности. Аппарат не требует заземления (рис. 18).

Аппарат АСБ-2-1 настольного исполнения работает

Рис. 18. Аппарат АСБ-2. Объяснение в тексте.

от сети переменного тока напряжением 127 и 220 В. На панели расположены сигнальная лампочка (1), миллиамперметр (2), ручка потенциометра (5) и три клавиши, с помощью которых можно задавать разные формы тока: биполярный симметричный (4), биполярный несимметричный (5), однополярный (6). Выключатель сети расположен на задней стенке аппарата.

Перед началом работы нулевую цифру движка потенциометра (3) устанавливают на острие треугольника, нарисованного на панели аппарата, накладывают электроды на больного и включают ток от сети. Загорается сигнальная лампочка (1). Клавишей формы тока (4, 5, 6) задают необходимый вид импульсов и после прогревания аппарата в течение 1—2 мин выводят движок потенциометра постепенно вверх, подают ток на больного до ощущения вибрации. Во время процедуры стрелка миллиамперметра (2) колеблется, так как параметры тока постоянно меняются. Показания прибора относительны, и чтобы получить истинное значение тока, необходимо по-

казания прибора увеличить в 10 раз. По окончании процедуры потенциометр выводят до нуля, выключают ток и снимают электроды с больного.

Флюктуоризацию дозируют по времени (до 15 мин), количеству процедур (до 10—12 на курс лечения) и плотности тока, где различают малую, среднюю и большую дозы. При малой дозе плотность тока не превышает 1 мА/см2 активного электрода. Больной под электродами чувствует жжение, покалывание. Малая доза обладает выраженным обезболивающим действием. При средней дозе плотность тока составляет 1—2 мА/см2, что сопровождается ощущением вибрации и слабым сокращением поверхностных мышц. Средняя доза оказывает противовоспалительное действие. При большой дозе плотность тока превышает 2 мА/см2, ощущения хаотического подергивания и толчков усиливаются и возникают в глубоких тканях. Большая доза обладает противовоспалительным, рассасывающим действием и применяется при глубоко расположенном очаге. В практической деятельности можно дозировать ток по ощущению, что не вызывает затруднения. Так как ощущения не всегда приятны, необходимо перед процедурой предупредить больного о них. .

ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ИМПУЛЬСНЫМИ ТОКАМИ

(ДИАДИНАМИЧЕСКИМИ, СИНУСОИДАЛЬНЫМИ,

МОДУЛИРОВАННЫМИ И ФЛЮКТУИРУЮЩИМИ)

Для воздействия импульсными токами можно использовать методики наложения электродов, приведенные в разделе «Постоянный ток». Параметры воздействия подбираются индивидуально в зависимости от клиники заболевания и формы применяемого тока. Так как по указанным ниже методикам можно применять различные импульсные токи, в данном разделе указываются только основные характеристики методик (электроды, их площадь, допустимое время и количество процедур), а сведения о выборе вида тока и интенсивности воздействия приводятся в разделе частных заболеваний.

Методика № 37. Воздействие на болевые точки. Больного усаживают, так чтобы его голова опиралась на подголовник. Воздействие проводят раздвоенным электродом диаметром 25 мм, одну ножку которого прикладывают на 0,5 см впереди козелка уха, другую последо-

* л

вательно помещают на болевые точки по ходу ветвей тройничного нерва. Применяют ток, модулированный короткими периодами. Время воздействия на каждую точку 1 мин, сила тока максимально переносимая, на курс лечения до 6—8 процедур; 4—5 первых воздействий лучше проводить ежедневно, остальные можно через день.

Методика № 3 8. Воздействие на языкоглоточный нерв. Раздвоенный или пуговчатый электрод накладывают последовательно под углом нижней челюсти, на проекцию каждой миндалины, по краю нижней челюсти. Применяют ток, модулированный короткими периодами; на курс лечения до 6 процедур. На каждую точку воздействуют в течение 1 мин при максимально переносимой силе тока.

Методика № 3 9. Воздействие при локальном патологическом очаге. При локальном патологическом очаге (язва, рана, инфильтрат и т. д.) небольшой протяженности раздвоенный, пуговчатый или точечный электрод располагают на коже, слизистой оболоче так, чтобы очаг находился между его ножками. Площадь электрического поля должна перекрывать границы патологического очага. Сила тока максимально переносимая. Время воздействия 8—10 мин.

Методика № 4 0. Воздействие на верхний шейный симпатический узел. Больного усаживают, голову фиксируют в прямом положении. Один точечный электрод, присоединенный к аноду, располагают на 2 см сзади угла нижней челюсти, второй (катод) — на 2 см выше первого. Применяют двухтактный непрерывный ток в течение 3 мин, сила тока максимально переносимая. На курс лечения 5—6 процедур.

Методика № 41. Воздействие на область поверхностной височной артерии. Первый точечный электрод накладывают на кожу височной области на уровне верхнего края ушной раковины, второй — выше него на 3— 4 см. Полярность воздействия чередуют. Применяют двухтактный непрерывный ток и ток «короткий период» по

- 3 мин, сила тока максимально переносимая. На курс лечения 6—8 процедур.

Методика № 4 2. Воздействие при иррадиирующей зубной боли. Ротовой электрод площадью 2 см2 накладывают на десну в области пораженного зуба, точечный электрод -J’aKoft же площади — на проекцию ментального (если зуб нижней челюсти) или подглазничного (если зуб верхней челюсти) отверстия. Вначале воздействуют двухтактным током в течение 20 с, затем током, модулированным коротким периодом, в течение 2 мин. При сильных болях иногда добавляют ток, модулированный длинными периодами, также 2 мин. Сила тока максимально переносимая, на курс лечения 2—6 воздействий, которые проводят ежедневно.

Методика № 4 3. Воздействие на жевательную мышцу. Электрод площадью 4 см2 накладывают в области скуловой дуги на 0,5 см впереди козелка уха, второй электрод такой же площади располагают в области угла нижней челюсти. Сила тока максимально переносимая. Применяют двухтактный непрерывный ток 1 мин, «короткий период» — 2 мин, со сменой полярности. Время воздействия до 6 мин.

Методика №4 4. Воздействие на околоушную слюнную железу. Два «точечных» электрода площадью по 2—3 см2 накладывают на кожу в области проекции полюсов железы. Применяют силу тока, достаточную для появления ощущения выраженной вибрации. Время воздействия в пределах 10 мин, на курс лечения назначают до 6—12 процедур.

Методика № 4 5. Воздействие на лицо при невралгии тройничного нерва. Электрод в виде полумаски Бер- гонье площадью 300 см2 помещают на пораженную сторону лица, второй электрод такой же площади — на шейный отдел позвоночника. Подбирают силу тока, достаточную для появления выраженного, но безболезненного ощущения вибрации. На курс лечения назначают до 15 воздействий через день.

- ПЕРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОКИ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ВЫСОКОЙ,

УЛЬТРА- И СВЕРХВЫСОКОЙ частоты

В лечебной стоматологической практике используют различные виды высокочастотных воздействий: дарсонвализацию, диатермию, электрическое поле ультравысокой частоты, микроволны с различной частотой и длиной волны.

В тканях под действием высокочастотных факторов ионы и заряженные частицы перемещаются, но на незначительное расстояние,

нение направления тока или поля, приводящее к обратному перемещению частиц. Таким образом, заряженные частицы и ионы, совершая маятникообразные колебательные движения около положения равновесия, обеспечивают электропроводность тканей. Концентрация ионов на тканевых мембранах изменяется незначительно, этим объясняется малый раздражающий эффект высокочастотных факторов. Дипольные молекулы, имеющие электрические заряды, смещенные к полюсам, совершают повороты вокруг своей оси, ориентируясь в электрическом поле, а в диэлектриках происходит поляризация, приводящая к возникновению электрического заряда и ориентационному повороту таких молекул. Колебательное движение ионов и вращение диполей вызывает образование эндогенного тепла в тканях. При действии электромагнитных полей тепло образуется за счет наведения вихревых токов. Теплообразование связано с физическими параметрами фактора (частота, сила) и физико-химическими свойствами тканей (электропроводимость, диэлектрическая проницаемость и т. д.) Установлено, что с увеличением частоты и интенсивности фактора тепла образуется больше вследствие уменьшения емкостного сопротивления тканей, а разное содержание электролитов и диэлектриков в тканях приводит к неодинаковому нагреванию тканей при действии одного и того же фактора. В то же время различные факторы избирательно действуют на продукцию тепла.

В специфике физиологического действия, помимо селективного теплообразования, имеет значение и своеобразие колебательных движений ионов, белковых молекул, заряженных частиц, диполей под влиянием данного высокочастотного фактора. Отечественные учетные (Ясно- городский В. Г., 1976; Обросов А. Н., 1978; Боголюбов В. М., 1978) в физиологическом механизме действия различных высокочастотных факторов придают большое значение колебательному (осцилляторному) эффекту и считают его ведущим при назначении доз, не вызывающих выраженного образования тепла в тканях.

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

Дарсонвализация — применение импульсного переменного тока высокой частоты (100—300 кГц), высокого напряжения (20 кВ) и малой силы (0,02 мА) с лечебной целью.

В стоматологической практике используют только местную дарсонвализацию, при которой затухающие импульсы переменного тока длительностью 110 мкс, следующие друг за другом 50 раз в секунду, подводят к тканям через стеклянные вакуумные конденсаторные электроды. При этом между электродом и тканью образуется тихий электрический разряд, если электрод непосредственно контактирует с тканью, и искровой, если имеется воздушный зазор. Образующиеся электрические разряды раздражают поверхностные нервные рецепторы. Из зоны воздействия афферентная импульсация поступает в центральную нервную систему, откуда эфферентным путем осуществляется регулирующее рефлекторное влияние, приводящее к нормализации тонуса мускулатуры и сосудов, улучшению трофики.

Наибольшим физиологическим действием обладает искровой разряд, когда, помимо рефлекторных, проявляются выраженные местные реакции. Происходит расширение сосудов артериального и венозного звена, ускорение микроциркуляции, увеличение подвоза питательных веществ и активация обмена в тканях, что способствует улучшению репаративных процессов. Увеличиваются тка- невая проницаемость и фагоцитоз. Повышается тонус ве-_ ТётаТнвТОиЛшрвной системы, что приводит к сужению потовых и сальных желез и уменьшению выделений через них. Отмечается снижение поверхностной чувствительнос- ти и'уменьшение боли, что связывают как с развитием “парабиоза, так и с'изменением адаптационной функции вегетативных нервов к кожным анализаторам. В коже и слизистой оболочке полости рта выявляются круглоклеточная инфильтрация и очаги микронекрозов, что приводит к неспецифической активации защитных тканевых процессов.

Теплообразование мало выражено в тканях, так как применяются незначительная сила тока и импульсный режим воздействия.

Местную дарсонвализацию назначают при ранах и язвах, переломе челюстей, пародонтозе, остром артрите височно-нижнечелюстного сустава, периодонтите, катаральном и гипертрофическом гингивите, хроническом рецидивирующем афтозном стоматите, простой форме красного плоского лишая, глоссалгии, невралгии тройничного нерва и прозопалгии.

Противопоказаниями служат злокачественные ново

образования, недостаточность сердечно-сосудистой системы, наклонность к кровотечениям, активный туберкулезный процесс.

Техника и методика местной дарсонвализации

f	I

При проведении местной дарсонвализации вакуумный электрод соответствующей формы подводят к коже или слизистой оболочке рта и постепенно увеличивают напряжение на выходе до появления ощущения покалывания. Применяют два метода лечения — контактный, когда электрод накладывают непосредственно на ткань, и дистанционный, когда между тканью и электродом имеется воздушный зазор, что приводит к образованию искры. Чем больше воздушный зазор, тем длиннее искра и тем выраженнеел будет прижигающий эффект. При контактной методике для легкого скольжения кожу припудривают тальком.

При проведении местной дарсонвализации в полости рта между зубами помещают расширитель (пробку, валик), чтобы предотвратить повреждение стеклянного электрода при внезапном закрывании рта. На вакуумный электрод надевают резиновую трубку так, чтобы оставалась открытой только рабочая часть, подводимая к патологическому очагу. Это необходимо делать во избежание воздействия на ткани, губы, щеки, языка, с которыми почти всегда контактирует электрод при введении в полость рта. Для исключения неприятных ощущений при близком подведении электрода к зубам зубной ряд изолируют куском стерильной резиновой перчатки. Ощущение покалывания, особенно при воздействии искрой, не всегда вызывает положительные эмоции, и перед процедурой необходимо объяснить больному смысл и цель воздействия. После наложения электрода напряжение на выходе следует плавно увеличивать.

Местную дарсонвализацию дозируют по времени (2— 10 мин), силе тока (малая, средняя, большая), количеству процедур (5—20 на курс лечения).

Отечественная промышленность выпускает аппарат «Искра-1» для местной дарсонвализации (рис. 19). Аппарат генерирует «колоколообразные» импульсы частотой 110 кГц, длительностью 110 мкс, следующие один за

другим с частотой 50 Гц. На переднюю панель вынесены измерительный прибор (1), многоступенчатый выключатель сети (2), сигнальная лампочка (3), ручка мощности (4). Аппарату придан набор из вакуумных электродов: грибовидный большой и малый, ушной, десневой, десневой большой и малый, гребешковый. Электрододержате- лем служит резонатор (5), который является высоковольтным трансформатором для повышения напряжения на выходе, соединенный с аппаратом проводником. К повышающей обмотке трансформатора с пиковым напряжением до 20 кВ подсоединяется вакуумный электрод.

При подготовке аппарата к работе его заземляют, включают в сеть, вставляют электрод в держатель. Выключатель сети переводят в положение «1», при этом загорается сигнальная лампочка (3). Затем переключатель переводят в положение «2», «3» и т. д., пока стрелка измерительного прибора не установится в пределах цветного сектора шкалы. Аппарат прогревают 3 мин, подводят электрод к патологическому очагу и ручкой «мощность» увеличивают напряжение на выходе до появления тихого или искрового разряда. Положение ручки на цифре «3» соответствует малой, на «5» — средней, на «8» — большой интенсивности разряда. Если применять дистанционную методику, то при максимальной мощности можно получить длинную искру. При проведёнйй воздействия для предотвращения шунтирования через руку медицинской сестры нельзя браться за резонатор дальше резинового ограничительного кольца, укрепленного на его горизонтальной части. Аппарат можно эксплуатировать без выключения сети в течение 8 ч. Через каждые 20 мин беспрерывной работы аппарата делают перерыв на 10 мин.

После использования электрод удаляют из резонатора при выключенном напряжении, моют в теплой воде с мылом и стерилизуют холодным методом в 70% метиловом спирте в течение 20 мин.

Частные методики дарсонвализации

Методика № 4 6. Дарсонвализация десен

контактная. Вакуумный десневой, ушной или носовой электрод изолируют резиновой трубкой так, чтобы оставался открытым лишь кончик длиной 1—2 см. Электрод вводят в преддверие полости рта и располагают по переходной складке нижней или верхней челюсти. Поворачивая ручку «мощность», подают напряжение до появления фиолетового свечения, треска и медленно, не касаясь зубов, передвигают электрод вдоль альвеолярного отростка челюсти. По окончании воздействия уменьшают напряжение до нуля, а после этого снимают электрод.

Методика № 4 7. Дарсонвализация десен искровая. Десневой, ушной или носовой вакуумный электрод изолируют резиновой трубкой так, чтобы оставался открытым лишь кончик длиной 1—2 см. Пластмассовым шпателем отодвигают губу, обнажая десну верхней или нижней челюсти. Кончик электрода располагают на некотором расстоянии (0,5 см) от слизистой оболочки альвеолярного отростка. Для того чтобы величина воздушного зазора оставалась постоянной, рука медицинской сестры должна иметь опору, а в качестве опоры для электрода лучше использовать пластмассовый шпатель, которым отодвинута губа. Мощность увеличивают постепенно до проскакивания искры между кончиком электрода и слизистой оболочкой альвеолярного отростка. При необходимости электрод перемещают вдоль альвеолярного отростка челюсти, не касаясь зубов. По окончании процедуры уменьшают напряжение до нуля и снимают электрод.

Методика № 4 8. Дарсонвализация десны в области пораженного зуба. Пластмассовым шпателем отодвигают губу, щеку в области пораженного зуба. Кончик изолированного резиновой трубкой электрода подводят с вестибулярной стороны к слизистой оболочке десны в области проекции верхушки кормя, подают напряжение на электрод и перемещают его вдоль проекции корня пораженного зуба в течение 3—4 мин. Затем между последними зубами располагают большой плотный пробковый или резиновый валик, и подводят электрод с оральной стороны к слизистой оболочке, и перемещают его вдоль проекции корня в течение 3 мин. Воздействие можно проводить тихим (контактно) или искровым (воздушный зазор до 0,5 см) разрядом.

Методика № 49. Дерсонвализация лунки при аль- веолите. Между последними зубами располагают большой плотный пробковый или резиновый валик. Пластмассовым шпателем отодвигают губу или щеку. Кончик изолированного резиновой трубкой электрода располагают на расстоянии 0,3—0,5 см от поверхности лунки, увеличивают напряжение до проскакивания искры между электродом и поверхностью лунки. Время воздействия

3 мин, на курс лечения до 6 воздействий ежедневно или через день.

Методика №50. Дарсонвализация декубитальной язвы, афты. Электрод располагают над поверхностью язвы с воздушным зазором 0,3—0,5 см. Увеличивают напряжение до появления искры и перемещают электрод над поверхностью язвы и вокруг нее на 1—2 см в течение 3-5 мин. На курс лечения до 6 воздействий через день.

Методика № 51. Дарсонвализация височно-нижнечелюстного сустава. Грибовидный вакуумный электрод размещают в области пораженного височно-нижнечелюстного сустава с воздушным зазором до 0,5 см, увеличивают напряжение до появления искры. Электрод медленно перемещают над суставом и вокруг него на 3—4 см. Время воздействия 3—5 мин, на курс лечения до 10 процедур, которые проводят ежедневно.

Методика № 5 2. Дарсонвализация области тройничного нерва. Грибовидный вакуумный электрод помещают над кожей с воздушным зазором до 0,5 см в области височно-нижнечелюстного сустава (ствол нерва). Затем перемещают его к надбровной области (I ветвь) подглазничной области (И ветвь), по ходу горизонтальной ветви нижней челюсти (III ветвь). Общее время воздействия при поражении всех трех ветвей 10 мин. При поражении отдельных ветвей время воздействия 7 мин на зону иннервации нерва. При наличии зон иррадиации (затылок, подчелюстная область и т. д.) проводят дарсонвализацию этой области в течение 3—5 мин.

Методика № 5 3. Дарсонвализация шейных симпатических узлов. Грибовидный вакуумный электрод вводят в контакт с кожей так, чтобы имелся воздушный зазор в 2—3 мм. Увеличивают напряжение до появления треска, фиолетового свечения. Плавными движениями перемещают электрод вверх и вниз по ходу грудиноключично-сосцевидной мышцы. Время воздействия 3— 5 мин с каждой стороны. На курс лечения до 12 воздействий, которые лучше проводить ежедневно.

Методика № 5 4. Дарсонвализация воспалительного очага. Грибовидный электрод располагают над кожей или слизистой оболочкой с воздушным зазором до 0,5 см. Увеличивают напряжение до появления искры. Время воздействия 3—5 мин, на курс лечения до 5—6 воздействий, ежедневно или через день.

Методика № 5 5. Дарсонвализация раны на лице через повязку. Грибовидный вакуумный электрод накладывают на повязку, если ее толщина не превышает 2 см, увеличивают напряжение до появления треска, искры и перемещают электрод по повязке. Время воздействия 8—10 мин, на курс лечения 6—10 воздействий, которые проводят ежедневно или через день.

Методика № 5 6. Дарсонвализация зоны формирования филатовского стебля. Выбирают вакуумный электрод (лучше грибовидный), которым удобнее воздействовать. Его размещают над очагом с воздушным зазором до 0,5 см. Увеличивают напряжение до появления искры и перемещают над зоной повреждения эпителия и на 1 — 2 см вокруг нее. Время воздействия 3—5 мин, на курс лечения до 10 процедур, проводимых через день.

ДИАТЕРМИЯ, ДИАТЕРМОКОАГУЛЯЦИЯ

Диатермия — применение переменного электрического тока высокой частоты (1—2 МГц), небольшого наряжения (150—200 В) и большой силы (2А) с лечебной целью.

В стоматологии диатермия для терапевтических целей в настоящее время практически не применяется в связи с прекращением выпуска аппаратуры, но этот метод широко используется для сваривания (коагуляция) и разъединения (томия) тканей в полости рта. Если метод диатермотомии находит ограниченное применение лишь в клинике хирургической стоматологии при удалении опухолей, то диатермокоагуляция применяется также в клинике терапевтической стоматологии.

При диатермии в тканях образуется много тепла за счет колебательных перемещений ионов и вращения дипольных молекул. Уменьшая площадь активного электрода, можно добиться нагревания подлежащей ткани до 60—80°С, что приводит к свертыванию белков. Коагуляция происходит непосредственно в месте контакта и вокруг него на 0,5 диаметра электрода^]Коагуляцию глубоких тканей надо проводить послойно, удалив коагулированную ткань и очистив поверхность активного электрода. Клиническим критерием коагуляции является повеление тканей. Под действием тока внутренняя оболочка сосудов подворачивается внутрь, кровь свертывается. Просвет сосуда закрывается, что предотвращает кровотечение, всасывание продуктов тканевого распада и попадание микроорганизмов в сосудистое русло. Применение тока большой плотности вызывает резкий спазм сосудистой стенки, запустевание на концевом отрезке, что препятствует тромбообразованию и может явиться причиной кровотечения при проведении диатермокоагуляции. Оптимальной считается плотность тока 6—10 мА/мм2 активного электрода. При диатермокоагуляции происходит разрушение нервных рецепторов, что снижает послеоперационные боли. Происходит также коагуляция микрососудов, но только в участках их непосредственного контакта с электродом.

Диатермокоагуляцию в стоматологии применяют для коагуляции содержимого корневых каналов при пульпите и периодонтите, для удаления небольших доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта (гемангиома, папиллома, фиброма, эпулид и т. д.) и грануляционной ткани из патологических десневых карманов.

Противопоказанием служит недостаточность сердечно-сосудистой системы и индивидуальная непереносимость тока.

Техника и методика диатермокоагуляции

Отечественная промышленность изготовляет аппараты для диатермокоагуляции несколько типов. Для стоматологии выпускается специальная модель диатермокоагулятора стоматологического ДКС-2М (рис. 20). На передней панели аппарата расположены измерительный прибор (1), переключатель сети (2), сигнальная лампочка (3), эквивалент нагрузки (4), регулятор мощности (5). Моноактивный электрод помещается в держатель, имеющий цанговый зажим. Для того чтобы вставить электрод в держатель, отвинчивают колпачок зажима, вводят электрод в цангу и, завинчивая колпачок, зажимают его.

При подготовке к работе аппарат подсоединяют к сети, заземляют, включают переключатель сети, после чего загорается сигнальная лампочка. Прогревают в течение 3—5 мин. Электрод вводят в отверстие эквивалента нагрузки, замыкают прерыватель на электрододержате- ле и регулятором устанавливают необходимую мощность по шкале измерительного прибора, после чего готовят операционное поле.

Методика № 5 7. Диатермокоагуляция

пульпы. Делают проводниковую или инфильтрационную анестезию. Через 10—20 мин приступают к обработке кариозной полости. Раскрывают полость зуба и удаляют бором или экскаватором коронковую пульпу. Закрывают полость ватным тампоном и подготавливают аппарат ДКС-2М к работе. В цанговый зажим электрододержа- теля вставляют электрод — корневую иглу и завинчивают его. Затем иглу вставляют в отверстие эквивалента нагрузки на передней панели аппарата и, поворачивая ручку регулятора напряжения, доводят стрелку до 6— 8-го деления по шкале измерительного прибора.

В полость рта вводят ватные валики для изоляции зуба от слюны. Убирают ватный тампон из кариозной полости, высушивают зуб и его полость. При кровотечении из полости ее обрабатывают тампонами с перекисью водорода. Пластмассовым шпателем отодвигают мягкие ткани губы, щеки и ставят электрод-иглу на устье корневого канала. Во избежание ожога необходимо следить за отсутствием контакта электрода со слизистой оболочкой полости рта. Указательным пальцем правой руки нажимают кнопку прерывателя на электрододержателе, при этом стрелка измерительного прибора должна отклониться вправо до конца шкалы. Иглу продвигают в течение 2 с в канал до упора и затем в течение 2 с выводят из канала и только после этого размыкают цепь. Коагулированную пульпу удаляют пульпоэкстрактором. После этого, если канал зуба влажный, его обрабатывают перекисью водорода, желательно на стерильных турундах, и высушивают. Если он сухой, то можно пломбировать без обработки.

Для полноценной диатермокоагуляции важно соблюдать следующие условия:

- во избежание утечки тока хорошо изолировать зуб от слюны и высушить;

- если коронка зуба сильно разрушена и утечки тока избежать трудно, то восстановить стенки зуба липким воском или пластмассой;

- не проводить коагуляцию при наличии остатков металлической пломбы, имеющей контакт с десной;

- корневую иглу-электрод подбирать под размер канала зуба, т. е. чем шире канал, тем толще должна быть игла;

- не коагулировать кровоточащую пульпу, так как это приведет к образованию пленки коагулированной крови на игле, которая будет препятствовать коагуляции пульпы; вначале надо остановить кровотечение и высушить операционное поле;

- электрод-иглу вводить и выводить из канала только при замкнутой цепи;

- время коагуляции в одном канале не должно превышать 4—6 с.

Во избежание инфицирования канала после коагуляции исключают попадание слюны в полость зуба. Канал обрабатывают стерильными турундами.

Методика № 5 8. Диатермокоагуляция при периодонтите. Подготавливают зуб и аппарат ДКС-2М к работе по методике № 57. Электрод-иглу вводят на '/з длины канала и в течение 2 с проводят коагуляцию, затем продвигают электрод еще на */з длины канала и вновь замыкают цепь на 2 с, после чего, продвинув иглу до верхушки, замыкают цепь еще на 1—2 с и заканчивают коагуляцию. Пульпоэкстрактором из канала убирают содержимое, канал обрабатывают перекисью водорода, спиртом, эфиром и пломбируют.

Методика № 5 9. Диатермокоагуляция новообразования слизистой оболочки полости рта. Аппарат ДКС-2М подготавливают к работе так же, как в методике № 57, только при регулировке мощности через «эквивалент» ее устанавливают на 12—15-м делении шкалы измерительного прибора. В качестве электрода лучше использовать «проволочную петлю» или «маленький ножичек», имеющиеся в наборе к аппарату.

При проведении коагуляции операционное поле изолируют от слюны и высушивают. В процессе коагуляции периодически снимают пленку коагулянта, образующуюся на электроде.

Методика № 6 0. Диатермогингивотомия. Проводят анестезию и подготавливают аппарат ДК.С-2М и операционное поле к работе по методике № 59. В качестве электрода используют «маленький ножичек», которым горизонтально одномоментно рассекают десну в области

- 5 зубов.

Методика № 61. Диатермокоагуляция грануляций в патологическом десневом кармане. Готовят аппарат

ДК.С-2М к работе (по методике № 59). Мощность через «эквивалент» устанавливают на 12—15-м делении шкалы измерительного прибора. В качестве электрода лучше использовать толстую корневую иглу с затупленным или загнутым в виде маленькой петли концом.

Операционное поле изолируют от слюны, высушивают, вводят электрод в патологический десневой карман, замыкают цепь на 2—4 с и поэтапно коагулируют грануляции. В одно посещение можно проводить коагуляцию грануляций в 4—5 десневых карманах. При выраженной болезненности целесообразно сделать анестезию.

Методика № 6 2. Внутритканевая диатермокоагуляция гемангиомы. Подготавливают к работе аппарат ЭС-30. Подсоединяют специальные биактивные внутри- ротовые электроды. Проводят анестезию. Если опухоль имеет размер до 0,5 см, вводят электроды в ткань так, чтобы новообразование находилось между их активными поверхностями. Замыкают цепь и пропускают ток через ткани до побеления ангиомы. При кавернозных гемангио- мах размером 1—2 см вкалывают электроды на расстоянии 0,5—1 см от края опухоли и их активную часть вводят в центр ангиомы. Окружающие ткани защищают изоляционным покрытием. Коагуляцию проводят до побеления при поверхностном расположении опухоли и сморщивания при глубоком ее залегании. Рекомендуемая плотность тока 15—20 мА/мм2 при поверхностном расположении опухоли и 40 мА/мм2 при глубоком, время воздействия 10—15 с. После коагуляции поверхностных ангиом образуется струп, который отторгается через 10— 15 дней. После коагуляции глубоко расположенных гемангиом отек исчезает к 8—10-му дню, а полное рассасывание инфильтрата происходит через 30—60 дней (Прусаков В. А., 1976). При использовании аппаратов ДКС-2М, ДК-3 применяют специальные переходные устройства к электродам. Эту же методику можно выполнять с помощью ранее выпускавшихся аппаратов для диатермии УДЛ-200М, УДЛ-350М.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ УЛЬТРАВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

(ЭП УВЧ)

УВЧ-терапия — применение переменного электрического поля ультравысокой частоты (40 МГц ЭПУБЧ) с лечебной целью.

Под действием электрического ноля в тканях происходит колебание ионов и ориентация диполей заряженных частиц по силовым линиям, что вызывает переход электрической энергии в тепловую. Так как физико-химическое строение тканей различно, теплообразование наиболее интенсивно в тканях, обладающих большим сопротивлением (нервы, мозг, кости, сухожилия). При малой интенсивности поля большую роль играет колебательный (осцилляторный) эффект, что приводит к изменению естественных ритмов биофизических и химических процессов и созданию новых условий для протекания физиологических реакций.

Электрическое поле УВЧ вызывает расширение cocудов, особенно в глубоких тканях. активизацию крово– и лимфообрашения. обмена веществ, ферментативной деятельности. Повышается проницаемость сосудистой стенки, образование лейкоцитов и фагоцитоз, активизируются клеточные и тканевые защитные механизмы. Происходит дегидратация тканей в очаге воспаления) на фоне снижения бактериальной активности^ Вследствие накопления ионов кальция pH сдвигается в щелочную сторону. При использовании малых доз отмечается рефлекторное успокаивающее действие через центральную нервную систему. Таким образом, электрическое поле-УВЧ оказывает противовоспалительное действие, стимулирует регенерации поврежденных тканей, снимает спазмы сосудов, 'мышц, устраняет боль, увеличивает слюноотделение.

Физиологические реакции в большой степени связаны с интенсивностью применяемого поля. Поле слабой интенсивности оказывает выраженный противовоспалительный эффект, средней — хорошо стимулирует обменные процессы, большой — способствует усилению воспаления вследствие распада крупных белковых молекул с образованием отдельных аминокислот, что приводит к сдвигу pH в кислую сторону и резкому повышению тканевой проницаемости. Назначать электрическое поле УВЧ необходимо дифференцированно, учитывая тяжесть и стадию патологического процесса.

Электрическое поле УВЧ в стоматологии показано при острых, в том числе гнойных, воспалительных процессах, травме мягких тканей и челюстей, эрозивно-язвенных поражениях кожи и слизистой оболочки полости рта, отморожении, заболевании нервов лица. Противопоказаниями служат злокачественные новообразования, заболевания крови, недостаточность сердечно-сосудистой системы, гипотоническая болезнь, беременность.

Техника и методика УВЧ-терапии

Перед воздействием электрическим полем УВЧ больного усаживают на деревянный стул со специальным деревянным подголовником, что позволяет создать устойчивое положение и обеспечивает правильность проведения процедуры. Неподвижность объекта в электрическом поле является гарантией получения резонанса между терапевтическим и генерирующим контурами аппарата. У детей, помимо этого, конденсаторные пластины фиксируют резиновыми повязками.

Конденсаторные пластины для УВЧ-терапии представляют собой металлические диски различных диаметров, помещенные в изоляционную оболочку. Имеются также гибкие электроды, изготовленные из металлической сетки или тонкой фольги, впрессованной в изолирующую резину.

Применяют продольное и поперечное расположение конденсаторных пластин. На голове по возможности следует избегать поперечного расположения электродов для уменьшения воздействия на головной мозг. При продольном размещении расстояние между конденсаторными пластинами должно быть не меньше их диаметра во избежание перегревания тканей.

Конденсаторные пластины располагают с воздушным зазором от кожи, который в общей сложности не должен превышать 6 см с обеих сторон. При большем суммарном зазоре электрическое поле УВЧ интенсивно рассеивается в окружающую среду. По этой же причине нельзя применять одноэлектродную методику воздействия, которая, к сожалению, еще иногда используется в практике. У детей для создания воздушного зазора применяют матерчатые прокладки. Их помещают между кожей и конденсаторными пластинами. Необходимо иметь набор таких прокладок толщиной от 0,5 до 5 см. Воздушный зазор позволяет получить более равномерное прогревание, поэтому при расположении патологического очага в глубине тканей зазор увеличивают в допустимых пределах, указанных выше.

В случаях непараллельного расположения электродов

надо учитывать искривление электрического поля и более высокую его интенсивность у края электрода, расположенного под углом к коже, что может приводить к перегреванию тканей в этом месте. То же самое возможно при неровной поверхности ткани. В таких случаях нужно увеличить воздушный зазор в допустимых пределах или применить гибкие электроды, облегчающие неровности тела.

УВЧ-терапию можно проводить через одежду и сухие марлевые и гипсовые повязки. Металлические коронки, протезы и шины в полости рта не являются препятствием для применения метода, хотя некоторые медицинские работники необоснованно опасаются перегревания тканей в месте контакта с ними. Электрическое поле УВЧ дозируют по выходной мощности—15—80 Вт, времени воздействия — 5—20 мин, количеству процедур — 10—15 на курс лечения и субъективному ощущению тепла больным. Различают три дозы (по субъективному ощущению): без ощущения тепла (атермическая), со слабым ощущением тепла (олиготермическая), с выраженным ощущением тепла (термическая). Атермическая доза показана для борьбы с воспалением, олиготермическая — для стимуляции трофики, термическую применяют лишь с провокационной целью для усиления воспалительной реакции. Для получения атермической дозы используют минимальную для данного аппарата выходную мощность, максимально допустимый воздушный зазор и конденсаторные, пластины малых размеров.

В стоматологической практике наиболее применимы переносные аппараты: УВЧ-4, УВЧ-62, которые уже сняты с производства, но эксплуатируются в практике. В настоящее время промышленность выпускает модели УВЧ-66, УВЧ-30 и «Минитерм». Все аппараты работают на частоте 40,68 МГц и имеют следующую ступенчатую выходную мощность: УВЧ-66 20, 40, 70 Вт (рис. 21); УВЧ-30 15 и 30 Вт. Их можно эксплуатировать в течение 6 ч в сутки с пятиминутными перерывами через каждые 30 мин работы.

На переднюю панель вынесены: измерительный прибор (1), кнопка «контроль» (2), ручка переключателя «напряжения» (3), ручка переключателя «мощность» (4), ручка «настройка» (5), сигнальная лампочка (6), которая у УВЧ-30 служит индикатором настройки в резонанс. На правой боковой панели размещены электрододержатели и выводы для подсоединения конденсаторных пластин «пациент» (7, 8) или электрода вихревых токов (ЭВТ-1) (9). В нерабочем состоянии все переключатели должны быть в выключенном или нулевом положении.

При подготовке аппарата к работе в отверстия элек- трододержателей вставляют фидеры и на них навинчивают конденсаторные пластины необходимого диаметра. Фидеры от пластин подключают в разъем «пациент» и закрепляют их держателями. Больного усаживают на стул с подголовником. Электроды помещают на патологический очаг с воздушным зазором. Переключатель «напряжение» переводят на «1», при этом загорается сигнальная лампочка. Нажимают кнопку «контроль» и, переключая «напряжение», отводят стрелку измерительного прибора в закрашенный сектор шкалы. Аппарат прогревают 2 мин и переводят переключатель «мощность» в необходимое положение. Вращая ручку «настройка» настраивают терапевтический контур в резонанс с задающим генератором, о чем свидетельствует максимальное отклонение стрелки измерительного прибора вправо и максимальное свечение неоновой лампочки, поднесенной к конденсаторным пластинам. По окончании воздействия сбрасывают мощность на нуль и выключают напряжение.

При работе с резонансным индуктором ЭВТ-1 выходную мощность можно устанавливать только на первую ступень в 20 Вт на УВЧ-66 и 15—30 Вт на УВЧ-30.

Аппарат «Минитерм» имеет выходную мощность в 5 Вт и специальный набор электродов для воздействия на малые очаги поражения, что снижает перифокальное облучение здоровых тканей.

Частные методики УВЧ-терапии

Методика № 63. Воздействие электрического поля УВЧ на обе верхнечелюстные пазухи. Применяют продольное расположение конденсаторных пластин малого диаметра, которые устанавливают в области проекции пазух справа и слева с воздушным зазором в пределах 0,5—3 см. Мощность воздействия 15—30 Вт без субъективного ощущения тепла. Время воздействия 10— 15 мин, на курс лечения назначают до 15—20 процедур, которые лучше проводить ежедневно.

Методика № 64. Воздействие ЭП УВЧ при невралгии тройничного нерва. Конденсаторные пластины большого диаметра располагают поперечно впереди ушных раковин, чтобы их центр был чуть выше наружного слухового прохода. Воздушный зазор между кожей и пластинами должен быть в пределах 0,5—3 см. Воздействие проводят при мощности 15—40 Вт без субъективного ощущения тепла, по 10—15 мин ежедневно или через день. На курс лечения назначают до 15 процедур.

Методика № 6 5. Воздействие ЭП УВЧ при неврите лицевого нерва. Одну конденсаторную пластину большого размера располагают на область сосцевидного отростка пораженной стороны, вторую — на щеку с противоположной стороны. Воздушный зазор в пределах 0,5— 3 см, выходная мощность 15—40 Вт, без субъективного ощущения тела. На курс лечения назначают ежедневно или через день 10—15 воздействий по 15 мин.

Методика № 6 6. Воздействие ЭП УВЧ на шейные симпатические узлы. Конденсаторные пластины малого диаметра располагают поперечно справа и слева в области боковых поверхностей шеи. Воздушный зазор в пределах 0,5—3 см, выходная мощность 15—40 Вт, со слабым ощущением тепла или без него. На курс лечения назначают 12 воздействий, проводимых через день. Начинают лечение с 7 мин и постепенно увеличивают каждую последующую процедуру на 1 мин, доводя продолжительность до 10 мин.

Методика № 67. Воздействие ЭП УВЧ на височно-нижнечелюстной сустав. Конденсаторные пластины диаметром 3,6 см располагают выше и ниже пораженного сустава на расстоянии не меньше диаметра пластины. Воздушный зазор 0,5—3 см, выходная мощность 15— 40 Вт. Параметры дозирования такие же, как в методике №90

Методика № 6 8. Воздействие ЭП УВЧ на подчелюстной лимфатический узел. Одну конденсаторную пластину диаметром 3,6 см располагают в области восходящей ветви нижней челюсти, вторую того же диаметра — в подчелюстной области над пораженным лимфатическим узлом. Выходная мощность 15—40 Вт, воздушный зазор 0,5—3 см, без субъективного ощущения тепла. На курс лечения до 10 процедур, ежедневно по 10 мин.

Методика №6 9. Попереченое воздействие ЭП УВЧ на пораженную челюсть. Одну конденсаторную пластину малого или среднего диаметра располагают в области пораженного участка верхней или нижней челюсти, вторую того же диаметра — с противоположной стороны. Воздушный зазор 0,5—3 см, со слабым субъективным ощущением тепла или без него. Выходная мощность 15— 40 Вт. Время воздействия 10—15 мин, до 10 процедур на курс лечения, которые проводят ежедневно или через день.

Методика № 7 0. Продольное воздействие ЭП УВЧ на пораженную челюсть. Две конденсаторные пластины малого диаметра располагают вдоль пораженной верхней или нижней челюсти. Расстояние между ними не должно быть меньше диаметра пластины (рис. 23). Параметры дозирования такие же, как и в методике № 69.

Методика № 71. Воздействие ЭП УВЧ на нижнеальвеолярный нерв. Одну пластину малого диаметра располагают позади угла нижней челюсти, вторую — в области подбородка. Воздушный зазор 0,5—3 см, выходная мощность 15—40 Вт, со слабым субъективным ощущением тепла или без него. На курс лечения 12 воздействий по 10 мин, ежедневно или через день.

Методика № 7 2. Воздействие ЭП УВЧ на периодонт зуба. Применяют аппарат «Минитерм». Один электрод вводят в канал пораженного зуба, второй — конденсаторную пластину располагают над кожей в области проекции пораженного зуба. Выходная мощность 5 Вт, со слабым субъективным ощущением тепла или без него. На курс лечения до 6 воздействий по 10 мин, ежедневно.

ПЕРЕМЕННОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

УЛЬТРАВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ  (Пе МП УВЧ)

Терапия переменным магнитным полем ультравысокой частоты (ультравысокочастотная индукто- термия) — применение переменного магнитного поля ультравысокой частоты (Пе МП УВЧ, 40, 68 МГц) с лечебной целью.

Метод аналогичен индуктотермии, но в нем для получения магнитного поля используется ультравысокая частота. Высокочастотную индуктотермию (13, 56 МГц) не применяют в стоматологии вследствие невозможности малого локального воздействия. Создание индуктора с настроенным контуром для переносных аппаратов УВЧ- терапии, названный ЭВТ-1 (электрод вихревых токов), позволило использовать магнитное поле в стоматологии.

В тканях происходит наведение вихревых токов на глубине до 6—8 см, что вызывает образование тепла. Наиболее интенсивно тепло образуется в электропроводящих тканях (кровь, лимфа, слизистые оболочки, мышцы). Происходит расширение сосудов, что приводит к глубокой гиперемии, ускорению крово- и лимфообращения, обмена веществ, ферментативной деятельности. Активизируются иммунобиологические процессы и угнетается жизнедеятельность микроорганизмов, нормализуется нервно-рефлекторная возбудимость, т. е. проявляется противовоспалительный, антисептический эффект магнитного поля УВЧ, стимулируются репаративные процессы.

Магнитное поле УВЧ показано при подострых и хронических воспалительных процессах в челюстно-лицевой области, переломах челюстей, прозопалгиях, пародонтозе. Противопоказаниями служат гнойные воспалительные процессы, злокачественные новообразования, недостаточность ‘сердечно-сосудистой системы, наклонность к кровотечениям.

Техника и методика

ультравысокочастотной индуктотермии

Для воздействия переменным магнитным полем ультравысокой частоты (Пе МП УВЧ) применяют резонансный индуктор ЭВТ-1 (электрод вихревых токов) (см. рис. 21,9). Резонансный индуктор диаметром 9 см состоит из катушки и конденсатора. Форма катушки обеспечивает незначительное воздействие электрического поля: крайние витки смещены в глубь катушки, что позволяет резко снизить электрический потенциал за счет их емкостной связи с телом больного. Индуктор с помощью двух проводов подсоединяют к аппарату для УВЧ-терапии и укрепляют винтом в электрододержате- ле. Резонансный индуктор ЭВТ-1 можно эксплуатировать на портативных аппаратах УВЧ-терапии при выходной мощности до 40 Вт.

Методика № 73. Воздействие Пе МП УВЧ на очаг поражения. К аппарату ультравысокочастотной терапии (УВЧ-30, УВЧ-66) подсоединяют резонансный индуктор ЭВТ-1. Устанавливают выходную мощность аппарата до 40 Вт. Индуктор располагают в области патологического очага с воздушным зазором 0,5—2 см. Аппарат включают, прогревают 1—2 мин и ручкой настройки устанавливают генерирующий и терапевтический контуры в резонанс, о чем свидетельствует свечение неоновой лампы, поднесенной к индикатору. Больной должен ощущать легкое, приятное тепло. Время воздействия 10 мин, на курс лечения до 10 процедур, назначаемых ежедневно или через день.

МИКРОВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ

Микроволновая терапия — применение переменных электромагнитных колебаний сверхвысокой частоты (2,38 ГГц) сантиметрового (СМВ — 12,4 см) и дециметрового (ДМВ-65 см) диапазона с лечебной целью.

Электромагнитные волны такой частоты интенсивно поглощаются тканями на глубине до 5—7 см. что приводит к образованию тепла. Наиболее интенсивно прогреваются ткани, содержащие много жидкости (кровь, лимфа, слизистые оболочки и т. д.), что связано с ориентационным вращением дипольных молекул воды. Повышение температуры тканей достигает максимума к 6—10-й минуте от начала воздействия и нормализуется на лице через 20—30 мин. При облучении кожи щеки ее температура повышается на 3,9°С, слизистой оболочки щеки — на 2,9°С (Михайлова Р. П., 1967). Отмечается расширение сосудов, и ускорение крово- и лимфообращения в зоне воздействия и симметричных участках, повышение проницаемости сосудистой стенки, обмена веществ, защитных реакций тканей. Раздражение нервных рецепторов в зоне воздействия приводит к формированию положительных рефлекторных реакций и вторичному гуморальному действию. Специфический осцилляторный эффект этого фактора наиболее ярко проявляется при слаботепловой дозе воздействия.

По сравнению с сантиметровыми дециметровые волны проникают глубже (8—10 см) и более равномерно поглощаются, что делает их более мягким раздражителем.

Микроволновая терапия показана, при подострых и острых воспалительных процессах при наличии оттока экссудата, пародонтозе, переломах челюстей.

Противопоказания те же, что и для УВЧ-терапии.

ДМВ-терапия от аппарата «Волна-2» в стоматологии применяется мало, так как аппарат имеет' большую выходную мощность и большие излучатели. Это не позволяет воздействовать на небольшие участки поражения в челюстно-лицевой области. По-видимому, этот метод может найти большее распространение при серийном производстве портативного аппарата «Ромашка-1».

Техника и методика микроволновой терапии

В стоматологии можно использовать микроволны малой интенсивности, так как большие могут оказывать неблагоприятное действие на хрусталик глаз и головной мозг. Для уменьшения рассеивания микроволн нужно применять только контактную методику, когда излучатель накладывают непосредственно на кожу или слизистую оболочку полости рта. Воздействие дозируют по времени — 5—7 мин, количеству процедур — до 10—12 на курс лечения и выходной мощности; мы выделяем три дозы по мощности: малую 1—3 Вт, среднюю 4— 6 Вт, большую 7—10 Вт.

При острых воспалительных процессах — альвеолите, перикоронарите, остеомиелите и т. д. мы рекомендуем ограничивать интенсивность воздействия малой дозой во избежание ухудшения процесса, при подострых возможно применение средней дозы, которая вызывает образование тепла, хорошо стимулирует обмен веществ и ускоряет репаративные процессы.

В стоматологической практике для СМВ-терапии применяют портативный аппарат «ЛУЧ-2» (рис. 24), который генерирует колебания частотой 2375 МГц, получаемых с магнетрона, размещенного между полюсами постоянного магнита. Максимальная выходная мощность аппарата 20 Вт, она имеет ступенчатую регулировку. С помощью коаксиального кабеля электромагнитные колебания передаются через возбуждающий штырь в волновод-излучатель. На конец излучателя надевается съемный пластмассовый колпак, который можно стерилизовать холодным способом. Аппарату приданы три излучателя диаметром 1,5; 2; 3,5 см.

На переднюю панель управления «ЛУЧ-2» вынесены: измерительный прибор (1), ручки «мощность» (2), «сеть» (3), «время» (4), переключатель «контроль» (5), сигнальная лампочка (6).

При подготовке к работе аппарат заземляют, выбирают и подсоединяют излучатель, включают в розетку, устанавливают переключатель контроля (5) в положение «сеть» и переводят ручку «сеть» (3) на цифру «1», после чего включается вентилятор в корпусе аппарата и стрелка измерительного прибора отклоняется вправо. Переводят ручку переключателя сети в положение «2», «3» и т. д. до тек пор, пока стрелка установится в пределах закрашенной части шкалы. Аппарат прогревают 5 мин, затем устанавливают ручку переключателя часов (4) на заданное время. Излучатель накладывают на патологический очаг, переключатель «контроль» (5) ставят в положение «мощность» и устанавливают ручку «мощность» (2) на необходимую мощность по шкале ваттметра, после чего загорается сигнальная лампочка. По истечении времени процедуры выходная мощность автоматически отключается и гаснет сигнальная лампочка. Переключатель «мощность» переводят на нуль и в обратном порядке производят выключение аппарата.

Частные методики микроволновой терапии

Методика № 74. Воздействие на периодонт зуба. Излучатель диаметром 1,5 см накладывают на кожу в области проекции пораженного зуба после предварительной трепанации зуба и очистки корневых каналов. Выходная мощность 1—3 Вт, время воздействия до 6 мин. На курс лечения назначают 2—5 процедур, которые проводят ежедневно.

Методика №7 5. Воздействие при переломе челюсти. Излучатель диаметром 3,5 см накладывают на кожу в области проекции перелома. Выходная мощность в пределах 2—6 Вт, время воздействия 5—6 мин. Если перелом двусторонний, то воздействуют на два поля в области переломов и суммарное время воздействия не должно превышать 10 мин. На курс лечения назначают до ^процедур, ежедневно или через день.

Методика № 7 6. Воздействие на верхнечелюстную пазуху. Излучатель диаметром 3,5 см накладывают на кожу в области проекции верхнечелюстной пазухи. Выходная мощность 3—6 Вт, время воздействия 6—8 мин. На курс лечения назначают 10—12 процедур, проводимых ежедневно или через день.

Методика № 7 7. Воздействие на височно-нижнечелюстной сустав. Излучатель диаметром 3,5 см накладывают на кожу в области пораженного височно-нижнечелюстного сустава. Воздействие проводят ежедневно при выходной мощности 2—6 Вт, время 6—8 мин, до 12 процедур на курс лечения.

Методика № 78. Воздействие на очаг воспаления. Выбирают излучатель, диаметр которого равен размеру очага воспаления, и накладывают на кожу в области проекции патологического процесса. Воздействие проводят ежедневно или через день при выходной мощности 1—3 Вт, по 5—7 мин, до 6—8 процедур на курс лечения.

Методика № 7 9. Воздействие на пародонт. Излучатель диаметром 3,5 см накладывают на кожу правой и левой щеки поочередно в одну процедуру. Воздействие проводят через день или ежедневно при выходной мощности 3—5 Вт, по 5 мин на каждую сторону, до 10— 12 процедур на курс лечения.

МАГНИТОТЕРАПИЯ Пе МП

Применение переменного магнитного поля низкой частоты (Пе МП) с лечебной целью называется магнитотерапией.

При действии переменного магнитного поля низкой частоты в тканях наводятся низкочастотные вихревые токи вследствие перемещения заряженных частиц. Физико-химические процессы изменяются, так как внешнее магнитное поле создает для них специфические условия. Метод нуждается в дальнейшем изучении, но уже известно, что такое воздействие способствует улучшению кровообращения, обмена веществ, трофики тканей. Выявляется аналгезирующее и противовоспалительное действие.

Мы установили, что под действием, переменного магнитного поля в слизистой оболочке десны при пародонтозе происходит ускорение микроциркулянии. снижение тканевой проницаемости, повышение периферического тонуса капилляров, снижение индекса эластичности, реопародонтограма качественно изменяется, что свидетельствует об устранении венозного застоя, снижается фибринолитическая активность тканей пародонта и слюны, повышается уровень насыщения крови кислорплом. Морологически выявляется быстрое снижение воспаления, уплотнение сосудистой стенки, уменьшение разрастания эпителия и склерозирование соединительной ткани.

На основании нашего клинического опыта мы рекомендуем применять переменное магнитное поле при пародонтозе начальной и развившейся стадии, катаральном гингивите, язвенных и травматических повреждениях слизистой оболочки полости рта, послеоперационной травме и ранах, остром артрите височно-нижнечелюстного сустава. Противопоказания те же, что для микроволновой терапии.

Больного располагают на деревянном стуле или кушетке. По нашим наблюдениям, при наличии в полости рта металлических коронок, мостовидных протезов и шин можно назначать Пе МП. Индукторы помещают непосредственно на кожу над патологическим очагом или оставляют воздушный зазор 0,5—1 см. При применении двух индукторов учитывают расположение полюсов по стрелке, обозначенной на задней крышке. Включают аппарат и проводят воздействие в течение 10— 20 мин при необходимой интенсивности магнитного поля. На курс лечения назначают до 10—15 процедур, которые проводят ежедневно или через день.

Рис. 25. Аппарат «Полюс-1

Для низкочастотной магнитотерапии переменным магнитным полем выпускается аппарат «Полюс-1» (рис. 25), который имеет 2 пары индукторов, с П-образным и прямым сердечником, и полостной индуктор. Индукторы питаются переменным и пульсирующим током частотой 50 Гц. Магнитная индукция имеет 4 ступени регулировки. Индукторы работают в непрерывном и пульсирующем режиме с длительностью посылки и паузы по 2 с. На задней крышке индуктора стрелками обозначены направления силовых линий между полюсами. Аппарат

не требует заземления, так как выполнен по II классу

защиты.

На панель управления вынесены переключатель часов (1), переключатель сети (2), сигнальная лампочка (3), клавиша режима работы (4), клавиша формы тока (5), переключатель интенсивности магнитного ноля 6), сигнальные лампочки, генерации магнитного поля на каждом индукторе (7, 8).

При подготовке аппарата к работе фиксируют индукторы в кронштейн, переключатели на передней панели устанавливают: 	 «интенсивность» — 0, «сеть» — выкл,

«режим» — непрерывный, «время» —0, «форма тока» ~ и вставляют вилку в розетку. Аппарат включают (2), при этом загорается сигнальная лампочка (3). Индукторы подводят к телу больного, располагая их соответственно назначению, и ориентируют по стрелке направление поля. Устанавливают клавишу режима работы (4) в соответствующее положение, заводят часы (1) до упора вправо, а затем переключатель ставят на время процедуры, переключатель интенсивности (6) ставят в одно из четырех положений. При этом в зависимости от режима сигнальные лампочки (7, 8) светятся постоянно или с паузами. По окончании процедуры часы автоматически отключают поле и раздается звуковой сигнал. Аппарат выключают в обратном порядке. После каждых 30 минут работы необходимо делать перерыв в 10 мин, поставив ручку интенсивности на 0, и после 6 ч непрерывной работы отключить аппарат от сети на 1 ч.

Частные методики магнитотерапии

На основании нашего клинического опыта и исследований мы предлагаем следующие методики при стоматологических заболеваниях.

Методика № 8 0. Одноиндукторное воздействие на пародонт. Цилиндрический индуктор располагают в области фронтального участка лица так, чтобы ротовая щель приходилась на его середину. Воздушного зазора не делают. Форма тока — однополупериодный. Режим работы пульсирующий, посылка и пауза по 2 с. Ручка интенсивности в 1-м положении, время воздействия 10 мин. На курс лечения назначают 10—12 процедур, которые лучше проводить ежедневно.

Методика № 81. Воздействие на пародонт двумя индукторами. Два цилиндрических индуктора располагают в контакте с кожей в области боковых поверхностей лица так, чтобы их середина располагалась на линии смыкания челюстей. Стрелки полюсов должны быть направлены в одну сторону. Форма тока — однополупери- одный. Режим работы пульсирующий, посылка и пауза по 2 с. Ручка интенсивности в 1-м положении, время воздействия 10 мин, на курс лечения 10—12 процедур.

Методика № 82. Воздействие на височно-нижнечелюстные суставы. Два цилиндрических индуктора располагают на кожу правого и левого височно-нижнечелюстного сустава так, чтобы стрелки полюсов были направлены в разные стороны. Форма тока — синусоидальный. Режим работы непрерывный, ручка интенсивности в положении 3. Время воздействия 10 мин. Курс лечения 10— 12 процедур, которые проводят ежедневно или через день.

Методика № 8 3. Воздействие на травматический очаг челюсти. Цилиндрический индуктор располагают без воздушного зазора на кожу в области очага. Форма тока — однополупериодный, режим работы пульсирующий, посылка и пауза по 2 с. Ручка интенсивности в положении 3, время воздействия 10 мин. На курс лечения 5—

- процедур, которые проводят ежедневно.

СВЕТОЛЕЧЕНИЕ

С лечебной целью применяют весь электромагнитный световой поток от 1 мкм до 760 нм, но наибольшее распространение получили инфракрасные (400—760 нм) и ультрафиолетовые (400—180 нм) лучи.

Световой поток проникает в кожу на глубину 12—13 мм, происходят поглощение энергии электромагнитных колебаний и ее превращение в тепловую или химическую. При этом атомы химических соединений в тканях приходят в состояние возбуждения и ионизации, что сопровождается перемещением электронов на более высокий уровень и образованием ионов, радикалов и перекисей. Эти активные соединения вступают в биохимические реакции, которые приводят к различным изменениям не только процессов, но и структуры клеток, а следовательно, и к функциональным сдвигам в организме. Возбуждающее действие зависит от количества поглощенной энергии, т. е. от интенсивности светового потока.

Механизм действия лазерного излучения состоит во взаимодействии мощного излучения с веществом. Очень чувствительны к лазерному излучению внутриклеточные индукторами. Два цилиндрических индуктора располагают в контакте с кожей в области боковых поверхностей лица так, чтобы их середина располагалась на линии смыкания челюстей. Стрелки полюсов должны быть направлены в одну сторону. Форма тока однополупериодный. Режим работы пульсирующий, посылка и пауза по 2 с. Ручка интенсивности в 1-м положении, время воздействия 10 мин, на курс лечения 10—12 процедур.

Методика № 8 2. Воздействие на височно-нижнечелюстные суставы. Два цилиндрических индуктора располагают на кожу правого и левого височно-нижнечелюстного сустава так, чтобы стрелки полюсов были направлены в разные стороны. Форма тока — синусоидальный. Режим работы непрерывный, ручка интенсивности в положении 3. Время воздействия 10 мин. Курс лечения 10— 12 процедур, которые проводят ежедневно или через день.

При проведении лазерного воздействия больного усаживают в кресло с подголовником или укладывают на кушетку. Глаза защищают очками с синими стеклами. Волновод подводят к патологическому очагу и облучают его в течение 1—2 мин. На курс лечения назначают до 10—12 процедур, которые проводят ежедневно или через день. Площадь лазерного пучка составляет 0,1 см при максимальной выходной мощности 20 мВт, что составляет 200 мВт/см2. Применяют также меньшие интенсивности, исходя из того, что до 100 мВт/см2 проявляется аналгезирующий и стимулирующий регенерацию эффект, а мощность 100—200 мВт/см2 оказывает фотодинамическое действие.

В качестве источников инфракрасного излучения используют электрические лампы накаливания типа «Соллюкс» и спирали из нихрома, закрепленные на цилиндре из огнеупорной глины.

Электрические лампы накаливания типа «Соллюкс» выпускаются в трех вариантах:	 настольная	ЛСН-1,

ОСН-70, портативная ЛСП-4, стационарная ЛСС-6. Источником излучения служит лампа накаливания мощностью от 200 до 1000 Вт. При работе лампы «Соллюкс» подлежат заземлению. Применяется также электрическая лампа Минина, синего цвета, мощностью 200 Вт, что позволяет исключить из облучения остальные отрезки светового спектра.

В инфракрасных излучателях типа ЛИК-5 цилиндры из огнеупорной глины со спиралью накаливания размещены в центре хромированного отражателя. Получается направленный излучаемый поток, а для исключения прямых лучей, перед излучателем установлен дефлектор. Аппараты подлежат заземлению.

Частные методики инфракрасного и лазерного облучения

Методика № 8 4. Облучение патологиче-

ского очага. Для облучения применяют электрические лампы накаливания «Соллюкс», настольную ЛСН-1, ОСН-70 или портативную ЛСП-4 и инфракрасные облучатели ЛИК-5, которые включают и разогревают 1 — 2 мин. Больного в защитных очках усаживают на расстоянии, достаточном для ощущения приятного тепла, обычно 50—100, см. Лампу располагают сбоку от больного на уровне патологического очага. Длительность воздействия 20—40 мин. На курс лечения назначают до 20 воздействий, проводимых ежедневно или через день. Для локализации воздействия на лампу «Соллюкс» можно надевать тубус-локализатор с защитной сеткой.

Методика № 8 5. Лазерное облучение очага поражения. В качестве источника лазерного излучения в стоматологии используют газовый гелий-неоновый лазер ЛГ-75-1, на основе которого создана лазерная физиотерапевтическая установка, имеющая максимальную мощность красного излучения пучка на выходе световода

20 мВт В системе предусмотрен ослабитель мощности, который обеспечивает более низкие интенсивности. Доза облучения определяется с помощью измерителя мощности ИМИ-С.

Световод подводят к поверхности очага поражения в течение 2 мин при выходной мощности 20 мВт. На курс

лечения назначают до 12 процедур.

Методика № 86. Сканирующее лазерное облучение

очага поражения. Световод подводят к поверхности очага поражения и перемещают его по всей площади в течение 2 мин при выходной мощности лазерного пучка 20 мВт. На курс лечения назначают до 12 процедур.

Ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолетовые лучи проникают в ткани на глубину до 0,6—1 мм и поглощаются преимущественно эпидермисом неповрежденной кожи. Вследствие большой энергии их квантов в тканях происходит активизация и переход атомов на более высокий уровень чем объясняется выраженный фотохимический эффект УФ-лучей. Прямое действие вызывает денатурацию и последующую коагуляцию белка, что после его ферментативного расщепления приводит к образованию биологически активных веществ (гистамин, ацетилхолин и др.). Всасываясь в кровь, эти вещества оказывают вторичное гуморальное действие на тонус сосудов, мышц, нервных рецепторов и обменные процессы, особенно на водно-электролитный баланс в тканях. В опосредованных реакциях на УФ-об- лучение большая роль принадлежит как вегетативной, так и центральной нервной системе. Установлено, что нарушение иннервации снижает чувствительность тканей к УФ-лучам. В то же время при раздражении периферических нервных рецепторов в центральную нервную систему поступает мощная афферентная импульсация из зоны воздействия, что приводит к формированию доминантного очага рефлекторной реакции. Это показывает сложность реакции на УФ-облучения, не всегда позволяющую в клинике заранее их учесть.

Многообразие действия УФ-лучей объясняет их жизненную необходимость для нормального протекания фа- зиологических процессов.

В частности, под влиянием УФ-лучей происходит превращение провитамина D в витамин D3, который является важным фактором регуляции минерального обмена и связанных с ним ферментативных процессов. Ультрафиолетовая недостаточность приводит к повышению проницаемости сосудов, деминерализации костей, появлению кариеса, а также рахита у детей. Резко снижается устойчивость и работоспособность организма, нарушаются иммунобиологические процессы, что также связывают с дисбалансом витаминов, в том числе витамина С. Наиболее активным витаминообразующим действием обладают лучи отрезка В (320—280 нм). Известно бактерицидное действие УФ-лучей, особенно отрезка С (280—180 нм) длиной 253 нм, что связано с их прямым воздействием на белковые компоненты микроорганизмов, приводящим к денатурации и гибели. Бактерицидное действие УФ-лучей проявляется не только на поверхности раны, но и в ее глубине за счет алкалоза, повышения ферментативной активности и иммунобиологических защитных механизмов тканей.

Под действием УФ-лучей, особенно отрезков А (390— 320 нм) и В, в коже и слизистой оболочке полости рта после латентного периода (2—10 ч) возникает эритема, которая сопровождается расширением сосудов, повышением их проницаемости, отеком, активизацией                                                             микооциркуляции, ферментативных процессов, обмена веществ сдвигом pH в щелочную сторону после кратковременного ацидоза, образование биогенных аминов. Эритема достигает максимума через 12—24 ч после облучения, а затем постепенно уменьшается. Далее происходит некробиоз клеток эпидермиса, которые отшелушиваются к 7—9-му дню и замещаются молодыми клетками, образующимися с 3—4-го дня после облучения, а кожа пигментируется. Лучи отрезка А лучше стимулируют пигментообразование, чем лучи других отрезков. На слизистой оболочке полости рта эритема образуется спустя более короткий латентный период (2—4 ч) и быстрее исчезает (12—24 ч), что связано с обильным кровоснабжением слизистой оболочки. Быстрее развивается также привыкание слизистой оболочки к УФ-лучам.

Характер образования эритемы индивидуален, связан не только с физическими свойствами УФ-лучей, но и функциональным состоянием нервной и эндокринной систем и регионарной чувствительностью тканей организма. Например, при воспалении чувствительность в зоне патологического очага снижается, а при неврите лицевого нерва повышается. Воздействие на ретикулоэндотелиальную систему кожи и слизистых оболочек усиливает фагоцитарную и иммунологическую активность их клеток, чем объясняется десенсибилизирующее действие УФ-лучей. Вследствие гипертрофии нервных рецепторов, изменения химической активности и блокирования происходи  снижение болевой чувствительности и наступает аналгезия, иногда после кратковременной гипералгезии.

Облучение слизистой оболочки полости рта сопровождается такими же биологическими реакциями, что и облучение кожи. Однако вследствие особенностей строения эпителия, лучшего кровоснабжения и нервной рецепции, наличия специфической среды — ротовой жидкости создаются своеобразные условия для протекания этих реакций. К сожалению, они изучены очень мало, что препятствует практическому использованию УФ-лучей в стоматологии. УФ-облучение показано при острых, в том числе гнойных, воспалительных процессах челюстно-лицевой области, язвенных поражениях слизистой оболочки полости рта, болях при пародонтозе, травме мягких тканей и челюстей, для профилактики кариеса, при роже, угревой сыпи. Противопоказаниями служат злокачественные новообразования, заболевании крови, красная волчанка,

недостаточность сердечно-сосудистой системы эндокри-

нопатии, активный туберкулез легких.

Техника и методика ультрафиолетового облучения

УФ-облучение проводят после определения индивидуальной чувствительности — биодозы (методика № 87). Больного усаживают на стул с подголовником для фиксации головы или укладывают на кушетку. Обнажают только зону облучения, а остальные участки защищают тканью.

Больной надевает светозащитные очки или кладет на веки кусочки ваты, смоченные водой. Облучатель с разогретой горелкой располагают сбоку от облучаемой поверхности тела на расстоянии, с которого определили биодозу, и проводят воздействие в точном соответствии с назначением врача. Вследствие адаптации к УФ-лучам продолжительность облучения в каждое посещение увеличивают.

УФ-облучение дозируют по времени — биодозах и по количеству процедур — от 3 до 30 на курс лечения. По интенсивности получаемой после облучения эритемы различают дозы: субэритемную — без эритемы (1/4—3/4 биодозы), эритемную (1—2 биодозы), среднеэритемную (3— 5 биодоз), гиперэритемную (6—8 биодоз). Субэрптемные дозы применяют при общих облучениях: для закаливания, повышения общей и местной резистентности, активизации витаминообразования и обмена веществ. Эритемные и гиперэритемные дозы назначают местно при остром и хроническом воспалении, травме, инфекционных процессах. Повторное облучение того же участка можно проводить с учетом стихания эритемы через 2—3 дня, а на слизистой оболочке полости рта — через день, увеличив дозу на 50—100%. В одно посещение облучают не более 600 см2, у детей — до 200 см2. Вследствие адаптации эритемные дозы УФ-облучения становятся малоэффективными при многократном (более 3—6) применении на неповрежденные ткани.

В настоящее время применяют две методики дозирования УФ-излучения. К первой относится измерение в физических единицах мощности энергии в ваттах, ко второй— определение биологической реакции человека.

Для определения мощности необходимо знать облученность, дозу и спектральную интенсивность облучения. УФ-облученность — плотность мощности потока УФ-лучей, падающих на облучаемую площадь, выражается в ваттах на 1 м2 (Вт/м2). Доза облучения является произведением облученности на время воздействия и выражается в ваттах в минуту на 1 м2 (Вт-мин/м2).

Спектральная интенсивность облучения определяет распределение облученности по спектру и выражается в ваттах на 1 м2, умноженных на длину волны (Вт/м2-нм).

Для оценки эритемного действия УФ-излучения используют эритемную облученность (Эр) —эритемный поток в 297 нм мощностью 1 Вт (Эр/м2) и дозу — облученность в минуту на 1 м2 (ЭР/м2-мин).

Для этого выпускаются приборы для измерения интенсивности УФ-потока — уфидозиметр (УФД-4), ультрафиолетометры (УФМ-4, УФМ-5).

Все перечисленные выше методы чаще применяют в экспериментальных работах и гигиенических исследова

ниях. В клинике наиболее широко определяют биологическую реакцию кожи на УФ-излучение. Эта методика (№ 87) проста, не требует специального оборудования и расчетов. Единицей дозирования при этой методике является 1 биодоза — время, необходимое для образования минимальной, но часто выраженной эритемы на коже. Для определения биодозы применяют биодозиметр, представляющий собой металлическую пластину с 6 отверстиями, которые можно закрывать на задвижки после облучения в течение нужного времени.

Промышленность выпускает облучатели, испускающие весь спектр УФ-диапазона (интегральные) и лучи определенного отрезка спектра (селективные).

Для облучения в стоматологии удобно использовать следующие источники интегральных лучей, которые условно можно разделить на стационарные и переносные: стационарные (ОРК-21) с лампой ДРТ-375; маячный большой (ОКБ-ЗО) с лампой ДРТ-1000, маячный малый (ОКМ-9) с лампой ДРТ-375, настольный (ОКН-11) с лампой ДРТ-220, для носоглотки (ОН-7, ОН-82) с лампой ДРТ-220. Во всех этих облучателях в качестве источника УФ-лучей применяются люминесцентные лампы высокого типа ДРТ различной мощности: 220, 375, 1000 В.

Для селективного облучения используют коротковолновые (КУФ) и длинноволновые (ДУФ) источники. К коротковолновым относятся дуговые бактерицидные лампы (ДБ) низкого давления. Они изготавливаются из специального увиолевого стекла в виде цилиндра, в концы которого вварены электроды из вольфрамовой проволоки. Цилиндр заполняется парами ртути, в которых при определенном напряжении возникает тлеющий электрический разряд, что приводит к возникновению электромагнитных волн длиной 253 нм. В настоящее время выпускаются лампы трех различных мощностей (15,30 и 60 Вт) — ДБ-15, ДБ-30-1, ДБ-60. В среднем дуговые бактерицидные лампы рассчитаны на 2000 ч работы и к концу этого срока интенсивность излучения уменьшается в 2 раза по сравнению с первоначальным.

На основе люминесцентной лампы высокого давления типа ДРТ-220 выпускается облучатель коротких УФ-лу- чей (ОКУФ-5М). Наибольшим бактерицидным действием обладают лампы типа ДБ, потому что поток их излучения в коротковолновом спектре примерно в 10 раз больше, чем у других облучателей.Частные методики ультрафиолетового облучения

Методика №87. Определение биодозы. Аппарат включают и прогревают 10 мин, пока не стабилизируется спектр интегрального излучения. Больного размещают на стандартном расстоянии 50 см от источника УФ-лучей. В условиях поликлиники удобнее проверять биодозу на коже внутренней поверхности предплечья, на которую накладывают биодозиметр. Остальные открытые участки тела обязательно изолируют от прямых и отраженных УФ-лучей. Открывают первое окошко биодозиметра и облучают 1 мин, затем второе и каждое последующее облучают по 1 мин. Таким образом, время облучения составит в первом окошке 6 мин, а в 6-м, последнем, окошке—1 мин. Через 12—24 ч определяют эритемную реакцию в зоне облучения. За биодозу принимают время облучения, за которое на коже образовалась минимальная эритема, четко выраженная'во всех углах окошка биодозиметра.

При выборе биодозы для групповых облучений рассчитывают среднюю биодозу для данного источника УФ- лучей. Для этого определяют биодозу у 10—15 человек с расстояния, на котором будет проводиться облучение, и усредняют ее. Среднюю биодозу аппарата необходимо определять не реже одного раза в 2—3 мес.

При измерении расстояния облучения нужно проводить теоретический перерасчет, учитывая, что интенсивность УФ-излучения обратно пропорциональна квадрату А • В2

расстояния: Био= —, где Био — биодоза; А —время с первоначального расстояния; В — новое расстояние, с которого будет проводиться облучение; С — расстояние, с которого определяли биодозу (50 см).

Например, если первоначальная биодоза со стандартного расстояния (50 см) составляла 1 мин, то на расстоянии 1 м она будет 1 • 1002: 502=4 мин, 0,7 м — 2 мин, 35 м — 30 с, 40 см — 40 с.

Методика №88. Общее индивидуальное УФ-облучение. Облучаются передняя и задняя поверхности обнаженного тела больного, лежащего на боку. Стационарный, передвижной или переносный облучатель располагают сбоку от больного так, чтобы лучи падали перпендикулярно поверхности тела на расстоянии 70—100 см.

Во избежание конъюнктивита глаза защищают специальными очками. Перед началом облучения определяют биодозу. Вначале облучают переднюю, затем заднюю поверхность тела начиная с Vs—У2 биодозы. Продолжительность воздействия через каждые 1—2 процедуры увеличивают на первоначальную дозу, постепенно доводя до 2 1/2—4 биодоз к концу облучения. Процедуры проводят ежедневно или через день.

В течение года можно проводить 2—3 курса облучения с перерывом 3—4 мес. Применяют ускоренную, основную и замедленную схемы облучения. Схему врач выбирает в зависимости от состояния больного (табл. 2). Облучения проводят ежедневно или через день.

Методика № 89. Общее групповое УФ-облучение. Общее групповое облучение проводят эритемными облучателями или облучателем типа «Маяк». Предварительно определяют среднюю биодозу облучателя.

Методика № 90. Местное УФ-облучение патологического очага на лице. Глаза больного защищают очками пли ватными тампонами, смоченными в воде. Оставляют открытым патологический очаг с периферийной зоной, а остальную область закрывают простыней, полотенцем. Вольного укладывают или усаживают на расстоянии 50 см от прогретого стационарного или настольного излучателя (лучше ОКН-11) и проводят облучение в течение необходимого времени. На курс лечения назначают от 3 до 10 воздействий, ежедневно или через день.

Методика №91. Местное УФ-облучение патологического очага в полости рта. Выбирают тубус к облучателю ОН-7 или ОКУФ-5М, соответствующий размеру патологического очага. Аппарат включают, разогревают и размещают больного перед ним. Подсоединяют тубус и подводят его к очагу по возможности ближе, не касаясь слизистой оболочки, и проводят облучение в течение необходимого времени. Расположение тубуса и луча контролируют в зеркальце облучателя. На курс лечения назначают от 3 до 10 воздействий, ежедневно или через день.

Методика №92. УФ-облучение полями воротниковой зоны. Воротниковую зону делят на 3 поля — два спереди, одно сзади. Облучатель (ОКН-11) включают и прогревают. Больного усаживают или укладывают на спину. Его голову поворачивают в сторону, противоположную облучаемому полю. Оставляют открытым поле начиная от второго ребра по надключичную область и облучают сначала слева, потом справа по 3 биодозы. Затем больной поворачивается вниз лицом. Облучают по 4 биодозы поле 01 середины лопаток до задней поверхности шеи. На курс лечения назначают 5—6 воздействий, проводимых через 1—2 дня.

Методика № 93. УФ-облучение области подчелюстных лимфатических узлов. Больного усаживают в стоматологическое кресло. Голову отводят назад до предела п укладывают на подголовник. Оставляют открытым поле от края нижней челюсти до линии, проходящей по верхнему уровню щитовидного хряща. Сбоку поле ограничивают линиями, проходящими через угол нижней челюсти. Излучатель ОКН-11 располагают ниже уровня облучаемого поля на 50 см. На курс лечения назначают до 15 воздействий, начиная с '/г и доводя к концу курса лечения до 3 биодоз. Процедуры проводят через день.

Методика №94. УФ-облучение лица. Больного усаживают в стоматологическое кресло на расстоянии 50 см от облучателя, расположенного сбоку. Глаза защищают влажными ватными тампонами. Голову поворачивают так, чтобы УФ-лучи падали перпендикулярно облучаемому полю. Вначале облучают правую, затем левую половину лица в течение необходимого времени. На курс лечения назначают от 5 до 15 воздействий, которые проводят ежедневно или через 1—2 дня.

Методика № 95. УФ-облучение десен. Облучение десен проводят либо с помощью специального тубуса аппаратами ОН-7, ОКУФ-5М, либо переносным облучателем при широком обнажении десен с помощью зеркал- расширителей. Дозу облучения выбирают в зависимости от заболевания и целей воздействия. На курс лечения назначают 5—10 воздействий, проводимых ежедневно или через день.

ПОСТОЯННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ФРАНКЛИНИЗАЦИЯ)

Франклинизация — использование постоянного поля высокого напряжения (до 50 кВ) с лечебной целью.

Под воздействием постоянного электрического поля высокого напряжения происходит ионизация воздуха с образованием озона, окислов азота и тихого электрического разряда вследствие перемещения ионизированных частиц в электрическом поле. Ионы увлекают воздушные частицы, возникает электрический ветер.

В постоянном электрическом поле высокого напряжения в тканях отмечается незначительный постоянный ток и ориентация дипольных молекул по силовым линиям поля. Ионный поток, так же как и химические продукты ионизации (озон, двуокись азота), раздражает поверхностные нервные рецепторы кожи и слизистых оболочек рта. В связи с этим в механизме действия франклинизации преобладает нервно-рефлекторный фактор. Наиболее выражены сосудистая и температурная реакция, которые протекают в две фазы: сначала кратковременное сужение сосудов и снижение температуры кожи, затем расширение и повышение температуры. Это приводит к улучшению крово- и лимфообрашения питания тканей и обмена веществ, в частности в головном мозге. Мягкое раздражение нервных рецепторов приводит к массивной афферентной импульсации в центральную нервную систему, что вызывает тормозные процессы и активизирует функции вегетативной нервной системы. Нормализуется возбуждение и торможение, что сопровождается улучшением сна, аппетита, общего самочувствия, снижением левой чувствительности и повышением репаративных процессов при повреждении тканей. Отмечается также некоторое бактерицидное действие в поверхностных слоях раны в результате проникновения озона. Если на рану наложена аппликация химического препарата с лечебной целью, то при франклинизации он вводится в глубокие слои тканей, что способствует заживлению.

Техника и методика франклинизации

В лечебной стоматологической практике применяют общую и местную франклинизацию. При об- 1Цей франклинизации используют электрическое поле напряжением 40—50 кВ в течение 10—20 мин, до 20 процедур на курс лечения, которые проводят ежедневно или" через день. Местную франклинизацию проводят кисточковым электродом и пластиной следам и, которые располагают с зазором 5—7 см над патологическим очагом.  Напряжение доводят до 10—20 кВ, время процедуры 10—15 мин, длительность курса лечения 10 дней. Местную франклинизацию можно проводить в положении больного как лежа, так и сидя.

Наиболее удобен для применения в стоматологической практике аппарат франклинизации АФ-3-1. Он - поив inner получить три физических лечебных фактора: постоянное электрическое поле высокого напряжения до 50 кВ, тихий электрический разряд и поток отрицатель- ных аэроионов, который составляет на расстоянии 150 см от большого сферического электрода в секторе 150° приблизительно 1,3-106 в 1 см3 воздуха. Аппарату придано 6 электродов: ножной, головной, сферический, плоский, удлиненный и шариковый.

Перед включением аппарата АФ-3-1 заземляют и проверяют исправность сетевых предохранителей. Аппарат устанавливают только на деревянных подставках без металлических креплений. Ручка «сеть» должна стоять в нижнем выключенном, а «установка напряжения» — в нулевом положении. Необходимый электрод подключают к высоковольтному выводу, больного укладывают на кушетку или усаживают на деревянный стул. При местной франклинизации устанавливают электрод над очагом поражения, а при общей применяют два электрода — головной и ножной, который подключают к гнезду (Гн) на боковой панели аппарата. Аппарат включают после 3-х минутного прогревания, устанавливают • необходимую мощность поля с помощью 10-ступенчатого регулятора «установка напряжения» и проводят воздействие. По окончании процедуры сбрасывают мощность до нуля, выключают аппарат, разряжают конденсаторы «разрядной ручкой», для чего штекер ее провода вставляют в гнездо на правой панели аппарата и касаются электрода. После этого отводят электрод и разрешают больному встать. Аппарат АФ-3-1 может работать непрерывно в течение 6 ч.

Частные методики франклинизации

Методика № 96. Общая франклинизация. Больного усаживают на деревянный стул. Под подошвы ног подкладывают на изолированной подножке электрод-анод, сферический головной электрод-катод устанавливают на расстоянии 15 см от головы. Напряжение поля 50 кВ, время воздействия 15 мин. На курс лечения назначают до- 20 процедур, которые лучше проводить ежедневно.

Методика №97. Воздействие на воротниковую область. Больного усаживают на стул с наклоненной вниз головой. Сферический электрод, присоединенный к катоду, устанавливают на расстоянии 10 см от воротниковой области. Под подошвы ног подкладывают ножной электрод-анод на изолированной подножке. Напряжение поля 10—30 кВ, время воздействия до 12 мин. На курс лечения назначают 10—12 процедур, которые проводят через день.

Методика № 98. Воздействие на раневую поверхность. Больного укладывают на кушетку или усаживают на деревянный стул. Шариковый электрод присоединяют к аноду или катоду и устанавливают на расстоянии 5— 7 см от раневой поверхности. Рану предварительно очищают от некротических масс и промывают дистиллированной водой. Напряжение поля 10—20 кВ, время воздействия до 15 мин. На курс лечения назначают до 10 процедур, которые проводят 2—3 раза в неделю во время перевязок.

ЛЭРОИОНОТЕРАПИЯ

Аэроионотерапия — применение ионизированного воздуха с лечебной целью.

Для лечения наиболее часто используют легкие отрицательные аэроионы, хотя есть опыт применения и положительных, которые образуются при оседании отрицательных ионов на нейтральные молекулы воздуха. В естественных условиях за счет действия космической, почвенной и солнечной радиации имеются аэроионы того и другого знака с преобладанием положительных, что характеризуется униполярностью ионизации воздуха.

Аэроионы, попадая в дыхательные пути, вызывают раздражение легочных рецепторов, чем объясняется нервно-рефлекторный механизм их действия, и отдают свой электрический заряд в кровь, омывающую альвеолы. Кровь с измененными электрическими свойствами, достигая микроциркуляторного звена, вступает в контакт с клеточными элементами, способствуя изменению в них электрических процессов.

Аэроионотерапия снижает скорость оседания эритроцитов (СОЭ), влияет на состав и свертываемость крови, электролитный обмен, тканевое дыхание, улучшает усвоение кислорода тканями и кроветворение, стимулирует функцию ретикулоэндотелиальной системы. Клинически отмечаются нормализация нервной возбудимости, сна, аналгезирующий эффект и повышение общего тонуса организма. Происходит быстрое заживление ран, эрозий, афт на слизистой оболочке полости рта (Бусыгина М. В. в др., 1957), образующийся рубец становится более эластичным (Малышев И. Н., 1967). Отмечают кумулятивное действие процедур и слабые адаптационные реакции, выраженное рефлекторное действие за счет раздражения кожных нервных рецепторов и рефлексогенных зон.

Аэроионотерапия показана при хроническом афтозном стоматите, язвенно-некротическом гингивите и стоматите, пародонтозе, раневых процессах, пластических операциях, при нарушении функции центральной нервной системы (бессонница, головные боли, астеническое состояние). Противопоказания те же, что и для франклинизации.

Техника и методика аэроионотерапии

Аэроионотерапию проводят в хорошо проветренной комнате без других ионизирующих 'аппаратов (апараты КУФ, УВЧ-терапии и т. д.) Больного усаживают на стул перед аппаратом так, чтобы голова находилась в 5—12 см от сопла аппарата. Продолжительность воздействия 5—30 мин, на курс лечения назначают до 10—20 процедур. За одну процедуру больной должен получить дозу, которая в среднем составляет 100—150 млрд. аэроионов (методика № 129). Один раз в месяц проводят контрольное определение счетчиком числа легких отрицательных (п~) и положительных (п+) аэроионов в 1 см3 воздуха на расстоянии, где во время процедуры находится голова больного, и высчитывают коэффициент униполярности К=n+:n- при включенном аппарате. Величина коэффициента не должна превышать 0,2—0,3.

Для лечения аэроионами существует много моделей аппаратов как группового, так и индивидуального применения. В стоматологической практике чаще используют аппарат франклинизации АФ-3-1, аэроионизатор Равича АИР-2, гидроионизатор «Серпухов-1».

Аппарат АФ-3-1 описан в разделе «Постоянное электрическое поле высокого напряжения». Для аэроионотерапии используют сферический электрод, а ножной можно не подключать. Установлено, что на уровне головы больного образуется до 600 000 легких аэроионов в 1 см3 воздуха при малом коэффициенте униполярности. При расчете лечебной дозы можно ориентироваться на данные табл. 3.

Аппарат АФ-3-1 можно использовать для индивидуальной и групповой аэроионотерапии.

Аппарат АИР-2 индивидуального пользования, выполненный в виде переносной модели, относится к электроэффлювиальным ионизаторам. Для получения аэроионов в нем используется электрический разряд, получаемый от высоковольтного устройства.

Аппарат выполнен в пластмассовом корпусе, имеет подставку, на которой расположены: выключатель, ручка винта изменения наклона корпуса, переключатель полярности. Передняя поверхность корпуса закрыта крышкой с пятью отверстиями для аэроионов, идущих от игольчатых электродов, на ней имеется сигнальная лампочка.

При подготовке к работе аппарат подсоединяют к сети, заземляют, после чего загорается сигнальная лампочка, устанавливают полярность ионов. Больного усаживают на расстоянии 50—75 см от передней поверхности ЛИР-2. По окончании процедуры аппарат выключают, на переднюю стенку надевают защитную пластмассовую крышку.

АИР-2 генерирует униполярные аэроионы. При расчете лечебной дозы можно ориентироваться на данные, приведенные в табл. 4.

В гидроаэроионизаторе «Серпухов-1» для получения аэроионов используется многократное мелкодисперсионное разбрызгивание воды лопатками электродвигателя (баллоэлектрический эффект). Существует переносная модель аппарата для индивидуального пользования. Он имеет пластмассовый корпус и емкость для воды. Б корпусе имеется отверстие для потока аэроионов.

Перед процедурой в емкость заливают 1 л дистиллированной или кипяченой воды, аппарат включают в электрическую сеть. Больного усаживают на вращающийся стул на расстоянии 50—75 см от отверстия на корпусе аппарата. Поток ионов должен быть направлен в лицо. По окончании процедуры аппарат выключают.

Аппарат генерирует как положительные, так и отрицательные легкие аэроионы с преобладанием отрицательных. Нужно помнить, что при работе на кипяченой воде генерация ионов снижается в 2—3 раза. Ионизатор расходует в час не более 50 мм3 воды. Для надежной работы аппарат необходимо очищать, промывая при помощи ершика теплой мыльной водой, просушивать и протирать полотняным полотенцем. Целесообразно ежедневно заливать свежую воду. Один раз в месяц необходимо менять марлевую прокладку фильтра. Аэроионотерапию регламентируют по лечебной дозе.

Медодика № 99. Расчет лечебной дозы аэроионов.

Лечебную дозу аэроионов рассчитывают по формуле: Д=К·Об·В·Т, где Д — лечебная доза, К — количество аэроионов в 1 см3 воздуха на расстоянии от аппарата, где расположена голова больного, Об — объем вдыхаемого воздуха, В — частота дыхания, Т — время воздействия. Например, если аппарат дает 1 млн. аэроионов в 1 см3 воздуха, объем вдыхаемого воздуха 500 см3, количество вдохов 20, время воздействия 20 мин, то лечебная доза Д— 1 млн. ·500·20·20 = 200 млрд. аэроионов.

Частные методики аэроионотерапии

Методика № 100. Воздействие на воротниковую область. Больного усаживают на стул с наклоненной вперед головой и обнажают воротниковую область. Сферический электрод-катод аппарата АФ-3-1 располагают на расстоянии 10—30 см от поверхности шеи. Напряженность поля 15—30 кВ, время воздействия до 20 мин. На курс лечения назначают до 15 воздействий, которые проводят ежедневно или через день.

Методика № 101. Воздействие на слизистую оболочку полости рта. Больного усаживают перед выходным отверстием аппарата «Серпухов-1» или передней панелью АИР-2 на расстоянии 50—100 см. Больной дышит ртом. Поток аэроионов направляют в лицо. Время воздействия 20—30 мин. На курс лечения назначают до 15 процедур, которые лучше проводить ежедневно.

АЭРОЗОЛЫЕРАПИЯ

Аэрозольтерапия — это вдыхание или нанесение на патологический очаг распыленных лекарственных препаратов. При электроаэрозольтерапии частицам лекарственного вещества искусственно придают электрический заряд (чаще отрицательный).

Лекарственное вещество, переведенное в двухфазную систему, имеет большой объем, высокую физико-химическую активность. При помощи аэрозоля можно покрывать больную поверхность тонкой пленкой лекарственного вещества. Недостатком аэрозолей является быстрое воссоединение частиц, для замедления чего им придают одинаковый электрический заряд. Наиболее эффективно применение аэрозолей на слизистых оболочках, которые хорошо всасывают лекарственные вещества, и при обширном повреждении кожных покровов. При вдыхании аэрозольные частицы в зависимости от размера достигают различных отделов дыхательных путей, где оседают, всасываются и отдают свой электрический заряд крови, омывающей альвеолу. Помимо водных растворов, в аэрозолях практическое применение находят порошкообразные среды. В механизме действия-аэрозолей играют роль фармакологические свойства препарата, электрический заряд частиц, о чем говорится в разделе аэроионотерапии, и физические компоненты ингаляции — температура, влажность, электрохимическая активность. Применяют паровые, тепловлажные 38—42°С, влажные, масляные и порошковые ингаляции. В стоматологии используют все виды ингаляций. Их часто назначают при эрозивно-язвенных поражениях слизистой оболочки. Для очищения поверхности от некротического налета применяют аэрозоли ферментов трипсина, хемотрипсина (Даниленко Н. П., Хоменко Л. А., 1972), для обезболивания и улучшения эпителизации — растительные аэрозоли коры дуба, крапивы, зверобоя, ромашки, шиповника, подорожника (Давыдова Л. П., Орлова Я. А., 1970).

Аэрозольтерапия показана при заболеваниях дыхательных путей, язвенно-некротическом гингивите, стоматите, ожоге слизистой оболочки полости рта и кожи лица, отморожении. Противопоказания такие же, как и для аэроионотерапии, с учетом фармакологических особенностей применяемого препарата.

Техника и методика аэрозольтерапии

Отечественная промышленность выпускает много различных моделей аппаратов закрытого и открытого типа для аэрозольтерапии, которые создают на выходе частицы аэрозолей различных размеров — от 5 до 400 мкм, имеющие, как правило, электрический заряд. Наибольшее воздействие на ткани полости рта и носа оказывают аэрозоли частицами крупнее 50 мкм, так как они оседают, не доходя до трахеи. В стоматологии наиболее удобны переносные и портативные ингаляторы.

Базовым аппаратом для ингаляционной терапии харьковского завода «Точмедпрнбор» является ингалятор аэрозолей универсальный «Аэрозоль-VI». Его используют для тепловлажных, масляных, жидких и порошкообраз- пых лекарственных ингаляций. В комплексе имеется ручной электроаэрозольный распылитель «Электрозоль». Распыление жидких й масляных веществ производится эжекционными форсунками с сепарацией, а порошкообразных — центробежной вихревой форсункой. Аппарат имеет распылитель масел, распылитель порошков, блок тепловлажных ингаляций, нагреватель, мембранный компрессор, соединительные элементы и может использоваться для одновременного отпуска процедур трем больным.

Ингалятор аэрозолей переносный «Аэрозоль-Ш» выпускается Харьковским заводом точного медицинского приборостроения и состоит из электродвигателя, мембранного компрессора и распылителя для лекарственных веществ и масел. Раствор лекарственного вещества заливают в емкость распылителя. При прохождении воздуха через эжекционную форсунку распылителя образуется аэрозоль, который больной вдыхает через наконечник.

При подготовке аппарата к работе соединяют шлангом распылитель и разъем на передней стенке аппарата. Снимают колпачок с распылителя, заливают в емкость раствор лекарственного вещества с соплом форсунки, иначе лекарственное вещество будет плохо распыляться. На патрубок надевают прямой наконечник. После этого подсоединяют аппарат к электросети и включают, переводя клавишу в положение «В». На крышке колпачка распылителя есть клапан, закрытый крышкой. При закрытом колпачке аэрозоль лекарственного вещества подается непрерывно. Для экономии аэрозоля можно снять крышку с клапана, что приведет к прекращению подачи аэрозоля. В таком случае больной сам регулирует подачу, закрывая при вдохе клапан пальцем и открывая его при выдохе. После окончания процедуры выключают компрессор аппарата, переводя клавишу в положение «О», и стерилизуют распылитель и наконечник.

После стерилизации форсунки прочищают мандренами и собирают распылитель. Ингалятор должен работать обязательно в прерывистом режиме — 5 мин перерыва после 15 мин работы. При длительной работе аппарата необходимо как можно чаще проветривать помещение для уменьшения концентрации аэрозолей лекарственных веществ в воздухе. Периодически целесообразно проверять работу компрессора аппарата. Для этого к разъему подсоединяют тройник, к нему — распылитель и манометр. Включают аппарат, и манометр покажет давление, создаваемое компрессором (в пределах 1—2 ат).

Для паровых ингаляций растворов жидких лекарственных веществ выпускается ингалятор паровой с электроподогревом ИП-2 (рис. 26), генерирующий аэрозоли с частицами размером от 0,5 до 25 мкм при температуре на выходе 40°С. ИП-2 имеет емкость для воды (1), под которой расположен электронагреватель (2). При выходе пара из емкости через форсунку (3) создается разрежение, вследствие чего в нее из стаканчика (4) с раствором засасывается лекарственное вещество и на выходе создается аэрозоль для вдыхания через направляющую трубку (5). Емкость для воды закрывается крышкой с клапаном для снижения избыточного давления до 0,15 кг/см2 при парообразовании. В ручке переноса аппарата смонтирован водомер (6) для контроля уровня воды в емкости. Вода, образующаяся в трубке вследствие конденсации пара, стекает в специальный сборник (7).

При подготовке к работе снимают крышку и в емкость заливают кипяченую воду, лучше горячую, до верхней отметки водомера. В стаканчик наливают раствор лекарственного вещества. Закрепляют стаканчик в держателе и устанавливают направляющую трубку. Аппарат включают в электросеть и через 25—35 мин, когда начинается

парообразование, приступают к ингаляции; ее длительность 2—5 мин. После окончания процедуры выключают аппарат, сливают воду и лекарственное вещество из емкостей, вытирают все влажные части насухо. При длительной эксплуатации в емкости образуется накипь, которую удаляют 3% раствором хлористоводородной кислоты и промывают кипяченой водой.

Для электроаэрозолей наиболее удобен генератор электроаэрозолей индивидуальный ГЭИ-1, предназначенный для водных растворов лекарственных веществ и масел.

Для лечения заболеваний зубов и полости рта выпускается около 20 препаратов в аэрозольных баллонах. Аэрозольный баллон — цилиндрический тонкостенный сосуд, имеет сифонную трубку и клапан для регулирования расхода аэрозоля. По способу выдачи препарата различают клапаны разбрызгивающие, разбрызгивающие с механическим распылителем, вспенивающие, распыляющие порошок и др. Баллон заполняется лекарственным веществом, растворителем и эвакуирующей жидкостью (про- пеллент), чаще всего фреоном — фторхлорпроизводным углеводородом. Размер аэрозольной частицы будет тем меньше, чем меньше диаметр выходного отверстия, выше давление насыщенного пара и пропеллента и больше процентное содержание пропеллента.

При нажатии распыляющей головки открывается клапан и смесь вырывается наружу под давлением насыщенного пара, находящегося в баллоне над жидкостью, которая перегревается, вскипает и распадается на мелкие капли. Пропеллент испаряется, а лекарственное вещество образует дисперсионный аэрозоль. Аэрозольные баллоны удобны в медицинской практике и имеют многие достоинства: простоту эксплуатации,стабильность аэрозоля и размеров частиц, точность дозировки, стерильность препарата, экономное расходование лекарственного вещества, компактность, возможность использования в любых условиях. Перечисленные достоинства позволяют предположить, что арсенал лекарственных веществ в аэрозольной упаковке в дальнейшем будет все больше расширяться.

Методика № 102. Тепловлажная, масляная, порошковая ингаляция. В емкость аппарата заливают раствор необходимого лекарственного вещества. Больного усаживают перед аппаратом, включенным и подготовленным к работе. Направляющую трубку распылителя больной берет в рот. Время воздействия по показаниям от 2 до 15 мин. На курс лечения назначают до 30 процедур, ежедневно или 2 раза в день.

Методика № 103. Распыление лекарственного препарата аэрозольным баллоном на пораженный участок полости рта. Выводные протоки слюнных желез изолируют ватными валиками. Аэрозольный баллон подносят на 2—4 см к пораженному участку полости рта. Нажимают головку распылителя и выпускают необходимое количество лекарственного вещества. На курс лечения назначают до 10—15 воздействий, которые проводят ежедневно.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Ультразвуковая терапия — применение с лечебной целью механических колебаний упругой среды частотой выше 20 кГц. В настоящее время наиболее широко используется частота 880 кГц.

Под действием ультразвука в тканях происходит попеременное сжатие и растяжение частиц, что приводит их в колебательное движение или вдоль направления ультразвуковой волны, или перпендикулярно ему. При колебательных движениях энергия ультразвука передается от частицы к частице, что способствует достаточно глубокому воздействию, особенно в однородной среде. На границе раздела сред и тканей может происходить отражение ультразвуковой волны, что создает условия для интерференции и образования участков повышенного ультразвукового давления. Этот процесс происходит особенно часто на границе таких разных по акустическому сопротивлению тканей, как кость — сухожилие, кость — мышца, где отражается 60% энергии, что может субъективно проявляться ощущением тупой боли.

Механические колебания тканевых частиц приводят к «клеточному массажу», сдвигам физико-химических процессов и образованию тепла. При большой интенсивности ультразвука в фазе растяжения может происходить разрыв межмолекулярных сил сцепления, притяжения и возникновение микрополостей — кавитация, которая разрывает оболочку клеток и разрушает молекулы химических веществ. При кавитации выделяется много энергии, особенно на границе раздела сред. В стоматологии это явление используется для снятия зубного камня, где кавитация возбуждается в воде, которую подают на зубы, и ударная волна на границе вода — эмаль выполняет механическую работу.

Колебательное движение частиц тканевых сред сопровождается ионизацией и изменением биоэлектрических процессов в клетках, повышением химической активности различных процессов, образованием химических веществ.

Хотя физико-химическая агрессивность ультразвука важна в механизме его действия, при воздействии на организм ведущими остаются реактивность и приспособительные возможности нервной, эндокринной и других систем, осуществляющих гомеостаз.

Биологическая активность ультразвука зависит от дозы и может приводить к стимуляции или угнетению тканевых процессов или даже к повреждению тканей. Благодаря работам отечественных ученых (Сперанский А. П., 1970; Обросов А. А., 1971, и др.) в настоящее время в терапии применяется ультразвук малой интенсивности. При действии ультразвука малой интенсивности происходит слабое нагревание тканей, расширение сосудов, ускорение кровотока, обмена веществ. Повышается фагоцитоз, проницаемость тканевых мембран, усвоение тканями кислорода из крови, улучшаются процессы регенерации, нормализуются нервно-мышечная возбудимость, сосудистый тонус, изменяются функции эндокринных желез.

Ультразвук оказывает противовоспалительное, обезболивающее, рассасывающее, десенсибилизирующее действие. С его помощью можно вводить в ткани лекарственные вещества, что называется ультрафонофорезом. Б настоящее время в стоматологии начинают применять ультрафонофорез йода, кальция, фосфора, анальгина, гидрокортизона, галаскорбина. Для ультрафонофореза используют водные и масляные растворы лекарственных веществ. Рекомендуя новые вещества для ультрафонофореза, в лабораторных условиях необходимо проверить изменение активности лекарственного препарата в улм развуковом поле лечебной интенсивности, так как многие вещества при этом теряют свою химическую активное п.

В стоматологии ультразвук применяли для препарирования кариозной полости (Варес Э. Я., Митрофанов Г. П., 1956), но вследствие технических трудностей этот метод пока не используется. М. И. Грошиков, Е. С. Щербаков (1959) проводили с помощью ультразвука расширение корневых каналов зубов. В последние годы испытывается метод ультразвуковой сварки и резки костей. Опробован метод ультразвуковой диагностики при заболеваниях слюнных желез (Ромачева И. Ф., 1971; Нахутина Э. М., 1974). Повсеместное призвание заслужил метод снятия зубного камня (Zinner, 1955; Clarence, 1960; Рубин П. Р., Красова Т. Н., 1971). На повестке дня стоит пломбирование хорошо и плохо проходимых каналов с помощью заполнения каналов мономерными соединениями, которые после кратковременного (40—60 с) озвучивания полимеризуются и заполняют макроканал и дентинные трубочки на всем протяжении. Перспективно пломбирование кариозных полостей химическими соединениями, переходящими под действием ультразвука в кристаллическое состояние, что избавит от использования прокладки.

Ультразвук показан при хронических воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области, рубцах, спайках, пародонтозе, контрактуре жевательных мышц, хейлите, глоссалгии, невралгии тройничного нерва и неврите лицевого нерва, некоторых острых воспалительных процессах при наличии оттока для экссудата. Противопоказаниями служат беременность, атеросклероз, заболевания центральной нервной системы, недостаточность сердечно-сосудистой системы, новообразования, болезни эндокринной системы и крови, истощение, металлический остеосинтез при переломе.

Техника и методика ультразвуковой

терапии

Для воздействия ультразвуком между головкой вибратора и тканью помещают контактную среду: воду, нейтральные масла или водные и мазевые растворы лекарственных веществ. Недопустимо образование даже микроскопической воздушной прослойки, так как на границе с ней колебания полностью отражаются. В полости рта для создания контакта применяют глицерин пли салфетки, постоянно увлажняемые водой. Можно применять пластмассовую ванночку, заполняемую после наложения ее на слизистую оболочку водой, в которую погружают вибратор.

Различают подвижную (лабильную) и неподвижную (стабильную) ос тапки ультразвукового воздействия. Подвижную методику применяют при большой интенсивности ультразвука и большой площади патологического очага. Вибратор передвигают мягкими массирующими движениями при постоянном контакте с подлежащей тканью.

Современные аппараты ультразвуковой терапии позволяют использовать не только непрерывный, но и импульсный режим работы с длительностью подачи импульса 2-4-10мс, что в момент паузы снижает тепловое и механическое действие ультразвука. Импульсный режим способствует полному стимулирующему действию ультразвука, поэтому он показан при большинстве стоматологических заболеваний хронического, подострого и даже острого течения.

Ультразвук дозируют по времени — до 10—12 мин, количеству процедур до 10—12 на курс лечения и интенсивности— мощности на единицу площади. Мы выделяем три дозы по интенсивности: малая 0,05—0,2 Вт/см2, средняя 0,3—0,5 Вт/см2, большая 0,6—1 Вт/см2.

Для оценки интенсивности воздействия имеет значение и площадь вибратора, так как увеличение площади дает большую суммарную интенсивность. В переносных аппаратах, применяемых в стоматологии, как правило, имеются два вибратора площадью 1 и 4 см2. Для более мягкого и локального воздействия применяют вибратор площадью 1 см2.

Для использования в стоматологической практике наиболее удобны переносный аппарат УТП-1 (ультразвуковой терапии переносный аппарат) и портативные УЗ-Т5, «Ультразвук Т-102».

Аппарат УЗ-Т5 (рис. 27) выпускается с 1971 г. вместо снятого с производства УТП-1 и наиболее удобен в эксплуатации; он требует заземления. Аппарат генерирует колебания частотой 880 кГц и может работать в непрерывном и импульсном режиме с длительностью импульса 10 и 4 мс при частоте повторения 50 Гц, что соответствует длительности периода 20 мс и скважности 2 и 5. Максимальная выходная мощность аппарата 8 Вт. При применении вибраторов площадью больше 1 см2 надо учитывать, что общая мощность озвучивания возрастает пропорционально увеличению площади вибратора. Например, если площадь вибратора 4 см2, то максимальная мощность воздействия достигает 8 Вт.

На передней панели аппарата под поднимающейся прозрачной пластмассовой крышкой расположены клавиши управления: включения (1), выключения (2), интенсивности (3), режима работы непрерывного (4) и импульсного— 10 мс (5), 4 мс (6). В середине вертикально размещен диск процедурных часов (7), выполненный из прозрачной пластмассы. За диском расположены сигнальная и неоновая лампочки. На правой боковой панели имеется штекер для подсоединения вибратора (аппарату придано два вибратора — площадью 1 и 4 см2).

При подготовке аппарата УЗ-Т5 к работе присоединяют вибратор, вставляют вилку в розетку, заводят процедурные часы, вращая диск (7) против часовой стрелки, и затем, поворачивая его по часовой стрелке, устанавливают время процедуры. Вибратор накладывают на патологический очаг, задают необходимый режим работы со

ответствующими клавишами (4—6) и интенсивность. Включают аппарат, нажимая клавишу (1), после чего за диском часов загорается неоновая лампочка. После окончания процедуры подается звуковой сигнал, гаснет неоновая лампочка и происходит автоматическое отключение мощности. Аппарат выключают, нажимая клавишу (1).

Аппарат «Ультразвук-Т102» выпускается специально для стоматологической клиники. Помимо усовершенствованных технических характеристик, он имеет комплект излучателей разной площади, формы и набор кювет для лекарственных веществ при проведении ультрафонофоре- за. Подготовка и управление аппаратом почти такие же, как и аппаратом «Ультразвук-Т5».

Частные методики ультразвуковой терапии

Методика № 104. Воздействие на височно-нижнечелюстной сустав.

Кожу в области сустава и головку вибратора смазывают вазелиновым маслом. Лучше использовать излучатель площадью 4 см2, который накладывают на кожную проекцию сустава. Медленными круговыми массирующими движениями перемещают вибратор по коже над суставом и вокруг него. Площадь озвучивания 5X6 см, режим работы импульсный 4 мс, интенсивность 0,05—0,2—- 0,4 Вт/см2, время воздействия 6—8 мин. На курс лечения назначают до 12 процедур, проводимых ежедневно или через день.

Методика № 105. Воздействие при невралгии тройничного нерва. Кожу в области пораженной ветви и головку вибратора площадью 1 см2 смазывают вазелиновым маслом. Излучатель накладывают на кожу и медленно перемещают от козелка уха в области верхне-, нижнеорбитального или подбородочного отверстий и назад. При передвижении вибратора его поверхность должна всегда иметь плотный контакт с кожей. Режим работы импульсный 2 или 4 мс, интенсивность 0,05—0,2 Вт/см2, время воздействия до 10 мин. На курс лечения назначают до 10 воздействий, которые лучше проводить ежедневно.

Методика № 106. Воздействие на очаг воспаления. Вибрцтор площадью 1—4 см2 (в зависимости от площади очага) и кожу смазывают вазелиновым маслом. Применяют подвижную или стабильную методику, непрерывный или импульсный режим работы, интенсивность 0,05—
0,6 Вт/см2, время воздействия до 10 мин. На курс лечения назначают до 12 процедур, проводимых ежедневно или через день.

Методика № 107. Воздействие при пародонтозе.

Воздействие лучше проводить в положении больного лежа или сидя с откинутым горизонтально подголовником кресла. Вибратор площадью 1 .см2 накладывают на слизистую оболочку альвеолярного отростка, на которую предварительно наносят глицерин. Медленно, не отрывая от слизистой оболочки, вибратор перемещают вдоль переходной складки каждой челюсти в течение 5 мин. Импульсный режим 4—10 мс, интенсивность 0,05—02 Вт/см2. На курс лечения назначают до 10—12 процедур, ежедневно или через день.

Методика № 108. Воздействие на язык. На высунутый язык накладывают пластмассовую ванночку, в которую наливают воду или раствор лекарственного вещества. В ванночку погружают вибратор площадью 1—4 см2. Воздействие проводят в непрерывном или импульсном режиме 5 мин при интенсивности 0,05—0,4 Вт/см2. На курс лечения назначают до 12 процедур, проводимых ежедневно или через день.

М е т о д и к а № 109. Воздействие на шейный отдел позвоночника. Вибратор площадью 4 см2 накладывают на кожу, смазанную вазелиновым маслом, в области шейного отдела позвоночника. Перемещают вибратор справа и слева вдоль позвоночного столба в шейном отделе. Режим работы импульсный, интенсивность 0,05—0,2 Вт/см2, 3—5 мин с каждой стороны. На курс лечения назначают 10 процедур, которые проводят 2—3 раза в неделю.

2 медленно кругооб- смазанной

Методика № 110. Воздействие при неврите лицево го нерва. Вибратор, площадью 1 см: разными движениями перемещают по коже, вазелиновым маслом, в области пораженной половины лица и сосцевидного отростка. Режим работы импульсный (2—10 мс), интенсивность 0,05—0,04 Вт/см2, время воздействия 6—8 мин. На курс лечения назначают до 12 воздействий, проводимых через день.

Методика № 111. Ультрафонофорез. При ультра- фонофорезе к контактной среде (вода, вазелиновое масло) добавляют необходимое лекарственное вещество или в качестве контактной среды используют мазь, суспензию.

Озвучивание проводится по соответствующей методике в зависимости от заболевания.

Методика № 112. Трансканальный ультрафонофорез периодонта. Воздействие осуществляется с помощью ультразвукового колпачка (Миронова В. В., Ломовский В. П., 1976). Корпус колпачка изготавливается из органического стекла и к его крышке крепятся излучатель и соединительные провода к аппарату УЗ-Т5. Корпус колпачка помещается в резиновый колпачок, который надевают на зуб. В резиновом колпачке имеются два отверстия, где с помощью штуцеров укреплены гибкие трубочки из пластмассы. В одну трубочку вводят 2% настойку йода, а из второй выделяются пузырьки воздуха. После заполнения колпачка раствором лекарственного вещества провода от него подсоединяют к аппарату для ультразвуковой терапии (УЗ-Т5, УЗ-102) и проводят воздействие в импульсном режиме при выходной мощности 0,2 Вт/см2 в течение 1 мин.

После процедуры в полость закладывают стерильный тампон и закрывают водным дентином. Количество процедур зависит от формы периодонтита. В. В. Миронова (1978) рекомендует при фиброзном перидонтите 1—2 процедуры, при гранулирующем, гранулематозном — 2—3, после чего каналы пломбируют по показаниям.

Методика № 113. Снятие зубного камня ультразвуком. Для снятия зубного камня ультразвуком применяется аппарат «Ультрастом» (рис. 28), работающий с частотой 25 кГц. Такие колебания получаются в результате магнитострикционного эффекта, возникающего в металлическом сердечнике, помещенном в катушку, создающую переменное электромагнитное поле. Получаемые колебания передаются на рабочую поверхность наконечника. Аппарату придан набор наконечников, изогнутых в различных плоскостях, которые позволяют подойти к любой поверхности зуба. Аппарат в кабинете размещают на расстоянии до 2,5 м от сетевой розетки и до 4 м от водопроводного крана. Лучше врезать штуцер водоснабжающего шланга в водопроводную сеть через манометр, по которому можно регулировать давление воды, подаваемой в аппарат. Для стабильной работы аппарата необходимо давление 1,8—2 ат.

На переднюю панель «Ультрастома» вынесены выключатель сети (1), сигнальная лампочка (2), рукоятки регулировки подачи воды (3), амплитуды (4), настройки (5), которые в нейтральном состоянии должны занимать крайнее левое положение.

При подготовке аппарата к работе подсоединяют ножную педаль включения рабочего режима, открывают водопроводный кран (без воды не включать!), вставляют вилку в сеть, включают аппарат, при этом должна загореться сигнальная лампочка; прогревают в течение 5 мин. После этого, вращая рукоятку подачи воды (3) вправо, подают воду в систему 1—2 мин при нажатой педали. Затем в держатель плотно вставляют наконечник, устанавливают рукоятку «амплитуда» (4) в какое-то положение, нажимают педаль и, вращая рукоятку «настройка» (5), направляют воду тонкой струей на концевую рабочую часть наконечника. Необходимо добиться того, чтобы, попадая на наконечник, струя распылялась в виде белого облачка и возникал тонкий, звенящий звук («писк») максимальной интенсивности, что свидетельствует о правильной настройке аппарата. При смещении или смене наконечника в процессе работы, изменении положения рукоятки «амплитуда» (4) необходимо вновь настроить аппарат. При неправильной настройке аппарат плохо снимает зубной камень.

Больного усаживают в кресло, надевают на него водонепроницаемый фартук, десны обрабатывают 3% раствором пёрикиси водорода, 5% настойкой йода и вводят в рот слюноотсос. Подводят наконечник к язычной поверхности зуба и нажимают педаль. После снятия отложений с язычной стороны переходят на вестибулярную. При достаточном опыте наддесневые зубные отложения с зубов обеих челюстей можно снять за 10—12 мин. Для тщательного, полного удаления отложений достаточно 2— 3 посещений.

Для снятия наддесневого зубного камня наиболее удобен S-образный наконечник, поддесневого — экскаватор, а для межзубных промежутков — в виде углового зонда. По окончании работы аппарат выключают в обратном порядке. Его обязательно отключают от водопроводной сети и в держатель вставляют вкладыш вместо маг- нитостриктора для предотвращения деформации.

При эксплуатации «Ультрастома» могут выйти из строя уплотнительные резиновые кольца, что приведет к подтеканию воды, и могут засоряться фильтры, что будет затруднять подачу воды в рабочую систему.

- КРИОТЕРАПИЯ И ГИПОТЕРМИЯ

В механизме действия холода ведущая роль принадлежит физическому процессу замерзания воды, которое начинается уже при 0°С и приводит к образованию кристаллов льда. При этом выделяется скрытая теплота криста- лизации, составляющая 80 кал/г льда, которую необходимо отвести, иначе вода не замерзнет. Количество кристаллов и центров кристаллизации зависит от быстроты охлаждения. Чем выше скорость охлаждения, тем меньше кристаллов льда образуется и тем меньше их размер. В процессе замораживания тканей происходят значительные биохимические сдвиги. Замедляются или прекращаются рост, дыхание клеток, мышечные сокращения и нервная проводимость. Снижается или прекращается движение протоплазмы. Эти процессы могут быть обратимыми, так как клетки высокорезистентны к низкой температуре. Полное разрушение клеток происходит только при охлаждении до —20°С и образовании льда, что приводит к увеличению объема жидкой части клетки на 10% и повреждению клеточной мембраны кристаллами льда. Охлаждение вызывает резкое замедление кровотока, стаз крови, повышение проницаемости и переполнение сосудов эритроцитами, что приводит к ишемическому крионекрозу. Мелкие сосуды тромбируются, крупные не повреждаются и в них восстанавливается кровообращение. При оттаивании замороженного участка также происходит повреждение клеток вследствие «миграционной кристаллизации», которая зависит от скорости повышения температуры. При быстром согревании выживаемость клеток увеличивается. Кратковременное охлаждение пульпы зуба (4—6 с) до 75—130°С вызывает некроз коронковой части без повреждения периодонта, кости и надкостницы. Воздействие на слизистую оболочку полости рта через 10—15 с приводит к некрозу эпителиального слоя, через 15—30 с — собственно слизистой оболочки, через 30—60 с — всех слоев слизистой оболочки. Зона крионекроза окружается лейкоцитарным валом с обширными кровоизлияниями. Регенерация наступает через 6—14 дней и зависит от глубины крионекроза (Веркин Б. И. и др., 1976). В процессе замораживания образуется плотный конгломерат, покрытый инеем, а затем, после оттаивания — отек, пузырь и кровяная корочка, под которой через 3—5 дней начинается эпнтелизация.

Кривовоздействие показано при опухолях слизистой оболочки полости рта, лейкоплакии, пульпите, хейлите, трещине губы, язвенных поражениях слизистой оболочки полости рта, пародонтозе для кюретажа. Локальное кривовоздействие практически не имеет противопоказаний.

Техника и методика криовоздействия

Голову больного укладывают так, чтобы был свободный доступ к патологическому очагу. Замораживание контролируют визуально, по времени воздействия и температуре тканей в зоне поражения. Применяют температуры охлаждения — 75—140°С, время от 4 до 60 с в зависимости от глубины патологического очага.

В стоматологической практике наиболее применим аппарат АКС-6 с набором специальных криозондов (Никитин В. А., 1977). Перед воздействием устанавливается и заправляется криозонд с капилляром необходимого размера и диаметра. Криозонд подводят к очагу поражения и подают жидкий азот в течение необходимого времени.

Частные методики парафино-, озокерито- и грязелечения

Методика № 120. Наслаивание на очаг поражения. Плоскую кисть или ватный тампон погружают в расплавленный парафин температуры 60—65°С и наносят его на пораженную поверхность кожи тонким слоем. После затвердения первого слоя накладывают последующие так, чтобы толщина парафиновой аппликации была 1,5—2 см. После этого аппликацию накрывают клеенкой, ватником и фиксируют бинтом. Время воздействия 20—60 мин.

Методика № 121. Салфетно-аппликационный способ. Марлевые салфетки, сложенные в 10 слоев, погружают в расплавленный парафин температуры 60—65°С. Первый слой наносят по методике № 120. Затем пропитанные парафином салфетки вынимают, отжимают и накладывают на первый слой. Аппликацию закрывают клеенкой, ватником и фиксируют бинтом. Время воздействия 20 60 мин.

Методика № 122. Кюветно-аппликационный способ. Расплавленный парафин заливают в деревянную или пластмассовую кювету с бортами высотой 5—6 см, дно и борта которой покрыты клеенкой или вощеной бумагой. Толщина слоя парафина'должна быть 1,5—2 см. После некоторого остывания парафина до температуры 50— 52"С, что проверяют надавливанием пальцем, берут за края клеенку, выступающую из-под слоя парафина, вынимают аппликацию и накладывают на кожу больного н области очага поражения. Можно предварительно нанести первый слой по методике № 120. Парафин покрывают клеенкой, ватником и фиксируют бинтом. Время воздействия 20—60 мин.

Методика № 123. Способ распыления. Стерилизуют парафин, нагревая его до 100°С в течение 15 мин. В специальный металлический баллон пульверизатора залипаю! расплавленный парафин температуры 80°С. Нагне- I а я и пего воздух, вызывают распыление парафина из выходного отверстия, которое подводят к поверхности рапы или язвы.

Г.слн распыление затруднено, то необходимо подо- I рсть баллон. После нанесения распылением слоя парафина толщиной 0,3—0,5 см далее применяют по показаниям методики № 120—122.

Методика № 124. Парафиновая маска.

Стерильный па-рафин из индивидуальной емкости наслаивают кистью или ватным тампоном на кожу всего лица, оставляя открытыми носовые ходы и рот. Предварительно кожу обезжиривают спиртом, если она жирная, или протирают растительным маслом, если она сухая. После накладывания слоя парафина толщиной 0,3—0,5 см применяют по показаниям методики № 120—122. Время воздействия с косметической целью 20 мин, лечебную маску оставляют на 30—60 мин.

Методика № 125. Аппликация на слизистую оболочку нижней челюсти. Ватными тампонами изолируют выводные протоки всех слюнных желез. Для больного вырезают из перчаточной резины прокладки для изоляции языка и нижней губы, которые вводят в полость рта. При этом создается емкость, передней стенкой которой служит изолирующая резина - губы, а задней — резина языка. Тщательно высушивают емкость ватными тампонами и заливают стерильный парафин так, чтобы зубы полностью находились внутри аппликации. Больной закрывает рот. Время воздействия 30 мин.

Методика № 126. Аппликация на слизистую оболочку альвеолярного отростка верхней или нижней челюсти. Полость рта подготавливают, как описано в методике № 125. В расплавленный парафин погружают салфетки, сложенные в 8 слоев, пропитывают парафином, слегка отжимают и накладывают в виде мостика через зубной ряд. Больной закрывает рот. Время воздействия 30 мин.

Методика № 127. Аппликация на область неба. Полость рта подготавливают, как описано в методике № 125. В заранее приготовленную пластмассовую или резиновую оттискную ложку наливают слой расплавленного парафина толщиной 1 см температуры 50—60°С и вводят в рот, накладывая на небо. Больной закрывает рот. Время воздействия 30 мин.

Методика № 128. Грязевая аппликация на слизистую оболочку полости рта. Грязь температуры 45°С накладывают на марлевые полоски шириной 3—5 см, длиной 1 —10 см (в зависимости от площади зоны воздействия) и свертывают полоски в жгут. Подготавливают полость рта, как приведено в методике № 125. Грязевые

жгуты накладывают на пораженный участок слизистой оболочки полости рта, альвеолярных отростков челюстей. Рот закрывают и для уменьшения теплоотдачи зону воздействия изолируют ватником. Время воздействия до 20 мин. После окончания процедуры рот споласкивают раствором перманганата калия 1 : 1000.

Методика № 129. Гальваногрязевое воздействие на десны. Подготавливают полость рта, как приведено в методике № 125. Грязь температуры 45°С накладывают на 4 марлевые полоски шириной 3 см, длиной 8—14 см, полоски затем связывают в жгуты. Грязевые жгуты накладывают с обеих сторон альвеолярных отростков верхней п нижней челюстей так, чтобы они не соединялись между собой. Затем с вестибулярной стороны на них помещают свинцовые пластинки, соединенные с аппаратом для гальванизации. Индифферентный электрод располагают на предплечье правой руки. Силу тока доводят до 5 мА, время воздействия 20 мин. На курс лечения назначают до 15 процедур, проводимых через день.

Методика № 130. Грязевая аппликация на очаг поражения. Грязь температуры 40—45°С наслаивают, а затем наносят в виде лепешки толщиной 3—5 см и площадью до 8 см2 на кожу в области патологического очага. Аппликацию покрывают клеенкой и укутывают ватником. Время воздействия 20'мин, после чего удаляют грязь и промывают кожу. На курс лечения назначают до 12 воздействий, проводимых через день. Для проведения электрофореза поверх грязевой лепешки накладывают меньшую по размеру свинцовую пластину, которая является активным электродом, индифферентный электрод располагают на правое предплечье. Параметры воздействия как при обычной гальванизации.

12. ГИДРОТЕРАПИЯ

Вода обладает большой теплоемкостью, теплопроводностью и конвекцией, что делает ее сильным физиологическим раздражителем. В стоматологической практике используют три фактора гидротерапии — температуру, давление п химические добавки, которые оказывают физиологическое действие.

11од влиянием тепла происходит расширение микро- сосудов слизистой оболочки полости рта, снижение тонуса, ускорение крово- и лимфообращения, увеличение объема циркулирующей крови и насыщения ее кислородом, повышение проницаемости сосудистой стенки, ферментативной деятельности, обмена веществ. Снижается чувствительность нервных рецепторов, раздражение которых приводит к рефлекторным реакциям сегментарного и генерализованного типа. Холодовая водная процедура оказывает противоположное действие. Повторные воздействия вызывают ослабленные физиологические реакции вследствие адаптации к раздражителю, что требует увеличения времени или большего повышения (понижения) температуры.

Увеличению нервно-сосудистой реакции способствует механическое давление струи воды, которое при гидротерапии полости рта может достигать 2—3 ат. Но нашим наблюдениям, наибольший эффект отмечается при импульсном гидромассаже, когда периоды повышенного давления чередуются с паузами. Для химического воздействия на слизистую оболочку полости рта применяют минеральные воды (сульфидные, углекислые, щелочные и т. д.) и искусственное насыщение воды углекислом газом, кислородом, родоном и лекарственными веществами. Широко используют в практике отвары шалфея, зверобоя, ромашки, эвкалипта и 1—2% растворы цитраля, ромазулана, антисептиков.

Клинически под действием гидротерапии отмечается механическое очищение, глубокая гиперемия, местное повышение температуры, нормализация окраски десны, устранение явления венозного застоя, уменьшение хронического воспаления, снижение болевой чувствительности и размягчение рубцовой соединительной ткани.

Гидротерапия показана при хроническом гингивите, пародонтозе, язвенно-некротических поражениях слизистой оболочки полости рта, хроническом афтозном рецидивирующем стоматите, рубцах. Противопоказаниями служат злокачественные новообразования, гнойные воспалительные процессы, недостаточность сердечно-сосудистой системы, истощение, лихорадочное состояние.

Техника и методика гидротерапии

В стоматологии применяют полоскание, ротовые ванночки-аппликации и орошение водой. Последний способ требует специального оборудования. Используют три типа гидротерапии: холодовые (20°С), индифферентные (35—36°С), горячие (38—40°С) и контрастные (холод — тепло) процедуры. Восприятие больным температурного фактора индивидуально и зависит от разности температур слизистой оболочки и воды, а также используемого давления. Процедуры лучше начинать с индифферентных температур (35—36°С), а затем переходить на холодовые или горячие.

Для насыщения воды углекислым газом или кислородом применяют аппарат насыщения (АН-8, АН-9), из которого вода подается в распределительное устройство п наконечник, введенный в полость рта. В практике для лечения пародонтоза применяют наконечники различной формы, в стенках которых имеются отверстия диаметром до 0,3 мм. А. С. Цопиков (1978) предлагает располагать их н три ряда под углом 40—50—80° к поверхности аль- неолирного отростка, что позволяет воздействовать струим и поды на десневой сосочек, десну и десневой карман.

Методика № 131. Гидротерапия полости рта. Гидротерапию проводят после местной обработки зубов, десневых карманов, санации полости рта. Сначала орошают верхнюю, потом нижнюю челюсть при перемещении наконечника слева направо. Длительность орошения каждой челюсти 5—7 мин. При воспалительных явлениях применяют индифферентную температуру и малое давление (9,3	1	ат), при подостром и хроническом воспалении —

Повышенную температуру (38—40°С) и давление до 2 ат. Прн пародонтозе показано высокое давление 2—3 ат с постепенным понижением температуры до 25—20°С. Для  реппровки микрососудов десны используют контрастные температуры (холодная — горячая) с постепенным увеличением пх разности. На курс лечения назначают до 20— 30 процедур.

II МАССАЖ

Массаж механическое раздражение тканей, используема, п лечебных целях.

При массаже происходит механическое раздражение поверх постных и глубоких тканей, периферических нервных рецеп торов, что вызывает различные рефлекторные ре в в 11 п п, приводящие к изменению функции органов и пошей Массированная эфферентная импульсаций с пери

ферических нервных экстра- и интрарецепторов приводит к развитию торможения в центральной нервной системе, что иногда проявляется сонливостью после процедуры. Степень воздействия на нервную систему зависит от приемов массажа, интенсивности и времени проведения процедуры. Например, растирание и поглаживание снижают возбудимость, что приводит к аналгезии, а руб- ление, покалачивание и вибрация, наоборот, усиливают ее. Массаж способствует механическому очищению кожи, слизистых оболочек от остатков эпидермиса, продуктов деятёльности желез, чем вызывает усиление функциональной активности кожных желез. Вследствие механического раздражения происходит расширение сосудов кожи и глубоких тканей, что вызывает усиление крово- и лимфообращения, обмена веществ, интенсивности биохимических процессов и защитных функций тканей. В коже вследствие ускорения распада белков и ферментативной активности появляются биологически активные вещества (гистамин, ацетилохин), которые оказывают гуморальное действие на тонус сосудов. В мышцах исчезает утомление вследствие ускоренного выведения продуктов энергетического расщепления. Уменьшается отек и стимулируется обмен веществ в тканях, что повышает их сократительную функцию и работоспособность. Происходит перераспределение крови в массируемых тканях; это влияет на функции сердечно-сосудистой системы. Массаж стимулирует регенеративные процессы в тканях вследствие улучшения микроциркуляции, увеличивает подвижность тканей.

Массаж показан при хронических воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области, пародонтозе, рубцах, плотном инфильтрате, гематоме, спайках и сращениях, боли спастического характера, неврите и невралгии лицевого и тройничного нервов, контрактуре жевательных мышц. Противопоказано применение массажа при острых воспалительных, особенно гнойных, заболеваниях, нарушении выделительной функции почек, истощении, недостаточности сердечно-сосудистой системы.

Методика и техника проведения массажа

В стоматологической практике применяют различные виды массажа: ручной, вибрационный, вакуумный. Больного усаживают или укладывают с удобным

доступом к массируемому участку. Помещение должно хорошо проветриваться; температура воздуха 19—20°С. Кожа массируемого должна быть чистой, без ссадин и трещин. При длительном массаже ее присыпают тальком или смазывают вазелином, а при кратковременном массаже этим лучше не пользоваться. Время воздействия б—10 мин. На курс лечения назначают до 30 процедур, которые лучше проводить ежедневно.

Частные методики массажа

Методика № 132. Пальцевой самомассаж десен. Пальцевой самомассаж лучше проводить утром после чистки зубов и полоскания полости рта. Его выполняют большим и указательным пальцами попеременно правой и левой руки. Пальцы перемещают в вертикаль по направлении скользящими движениями, после чего совершают круговые движения и горизонтальные перемещения вдоль альвеолярного отростка.

Силу нажатия регулируют индивидуально, но целесообразно ее постепенно увеличивать. Для улучшения скольжения пальцы можно смазывать глицерином. Время воздействия 3—5 мин на каждой челюсти, ежедневно по время гигиенических процедур в полости рта. После мае сажа прополаскивать рот теплой водой.

Методика № 133. Ручной массаж. Ручной массаж, который проводится массажистом, включает основные приемы — поглаживание, растирание, разминание, выжимание, удары, вибрацию, пассивные и пассивно-активные движения.

Массаж начинают и заканчивают поглаживанием, которое производят подушечками пальцев или ладонной поверхностью кисти одной или двух рук. Поглаживав IB' проводят в направлении от центра к периферии, а также концентрическими и спиралевидными движениями. При поглаживании двумя руками движения совершаются беспрерывно: одна рука заканчивает, другая начинает, при попеременном поглаживании руки двигаются навстречу друг другу.

Растирание проводят подушечками четырех пальцев, подушечками больших пальцев, буграми пальцев, основанием ладони. Растирание проводят начиная с пернфс рпчеекнх участков и постепенно переходят на патологический очаг. Растирают как поверхностные, так и глубокие

ферических нервных экстра- и интрарецепторов приводит к развитию торможения в центральной нервной системе, что иногда проявляется сонливостью после процедуры. Степень воздействия на нервную систему зависит от приемов массажа, интенсивности и времени проведения процедуры. Например, растирание и поглаживание снижают возбудимость, что приводит к аналгезии, а рубление, покалачивание и вибрация, наоборот, усиливают ее. Массаж способствует механическому очищению кожи, слизистых оболочек от остатков эпидермиса, продуктов деятёльности желез, чем вызывает усиление функциональной активности кожных желез. Вследствие механического раздражения происходит расширение сосудов кожи и глубоких тканей, что вызывает усиление крово- и лимфообращения, обмена веществ, интенсивности биохимических процессов и защитных функций тканей. В коже вследствие ускорения распада белков и ферментативной активности появляются биологически активные вещества (гистамин, ацетилохин), которые оказывают гуморальное действие на тонус сосудов. В мышцах исчезает утомление вследствие ускоренного выведения продуктов энергетического расщепления. Уменьшается отек и стимулируется обмен веществ в тканях, что повышает их сократительную функцию и работоспособность. Происходит перераспределение крови в массируемых тканях; это влияет на функции сердечно-сосудистой системы. Массаж стимулирует регенеративные процессы в тканях вследствие улучшения микроциркуляции, увеличивает подвижность тканей.

Массаж показан при хронических воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области, пародонтозе, рубцах, плотном инфильтрате, гематоме, спайках и сращениях, боли спастического характера, неврите и невралгии лицевого и тройничного нервов, контрактуре жевательных мышц. Противопоказано применение массажа при острых воспалительных, особенно гнойных, заболеваниях, нарушении выделительной функции почек, истощении, недостаточности сердечно-сосудистой системы.

Методика и техника проведения массажа

В стоматологической практике применяют различные виды массажа: ручной, вибрационный, вакуумный. Больного усаживают или укладывают с удобным доступом к массируемому участку. Помещение должно хорошо проветриваться; температура воздуха 19—20°С. Кожа массируемого должна быть чистой, без ссадин и трещин. При длительном массаже ее присыпают тальком пли смазывают вазелином, а при кратковременном массаже этим лучше не пользоваться. Время воздействия Г) 10 мин. На курс лечения назначают до 30 процедур, ко- юрые лучше проводить ежедневно.

Частные методики массажа

Методика № 132. Пальцевой самомассаж

десен. Пальцевой самомассаж лучше проводить утром мосле чистки зубов и полоскания полости рта. Его выполняют большим и указательным пальцами попеременно правой и левой руки. Пальцы перемещают в вертикальном направлении скользящими движениями, после чего совершают круговые движения и горизонтальные перемещения вдоль альвеолярного отростка.

Силу нажатия регулируют индивидуально, но целесообразно ее постепенно увеличивать. Для улучшения скольжения пальцы можно смазывать глицерином. Время воздействия 3—5 мин на каждой челюсти, ежедневно во время гигиенических процедур в полости рта. После массажа прополаскивать рот теплой водой.

Методика № 133. Ручной массаж. Ручной массаж, который проводится массажистом, включает основные приемы — поглаживание, растирание, разминание, выжимание, удары, вибрацию, пассивные и пассивно-активные движения.

Массаж начинают и заканчивают поглаживанием, которое производят подушечками пальцев или ладонной поверхностью кисти одной или двух рук. Поглаживание проводят в направлении от центра к периферии, а также концентрическими и спиралевидными движениями. При поглаживании двумя руками движения совершаются беспрерывно: одна рука заканчивает, другая начинает, при попеременном поглаживании руки двигаются навстречу друг другу.

Растирание проводят подушечками четырех пальцев, подушечками больших пальцев, буграми пальцев, основанием ладони. Растирание проводят начиная с периферии! ‘кпх участков и постепенно переходят на патологический очаг. Растирают как поверхностные, так и глубокие ткани. Глубокое растирание проводят медленно. Оно способствует размягчению рубцов, спаек, сращений и улучшает подвижность тканей.

Разминание проводят при заболеваниях мышц одной, двумя руками или двумя пальцами. Ткани захватывают пальцами, оттягивают, сдавливают и выжимают путем сдвигания кожи. Разминают медленно, без боли и с постепенным наращиванием интенсивности. Этот прием применяют при утомлении и атрофических процессах в мышцах.

Поколачивание проводят кончиками согнутых пальцев, ладонной и тыльной поверхностью кистей. Глубина воздействия зависит от угла воздействия, при наклонном она поверхностнее, чем при отвесном. Этот прием уменьшает возбудимость и повышает сократимость мышц.

Вибрацию вызывают быстрыми, равномерными сотрясающими движениями пальцев или ладони. Она оказывает глубокое воздействие, повышает нервную и мышечную возбудимость. Длительная вибрация успокаивает и снимает боль.

Методика № 134. Вибрационный массаж десен.

Вибромассаж проводят аппаратами ЭМП-2 «Вибромассаж». Производят гигиеническое орошение или полоскание полости рта. Больному в правую руку дают аппарат вибромассажа, подбирают нужную частоту вибрации и включают в сеть. Устанавливают головку вибратора на переходную складку преддверия полости рта и перемещают ее в вертикальном и горизонтальном направлениях сначала на верхней, а затем на нижней челюсти. Рот больного полуоткрыт. Слюну при отсутствии слюноотсоса можно сплевывать. Воздействия начинают с 1—2 мин, постепенно увеличивая до 5 мин па каждую челюсть. На курс лечения назначают до 20 процедур, которые проводят ежедневно или через день. В год можно проводить 2 курса с перерывом 4—б мес.

14. ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ

Вакуумная терапия — использование низкого давления с лечебной целью. В очаге воздействия создается локальное понижение давления и происходит втягивание пораженных тканей, повышение проницаемости сосудов, что при достаточно низком вакууме приводит к разрыву, излия- muo крови и образованию гематомы. Повреждение тканей н сосудов приводит к активизации физиологических процессов, направленных на ликвидацию возникшего очага. В очаге происходит ферментативное расщепление некро- титированных белковых молекул, а в результате — образование биологически активных веществ (гистамин, аце- тнлхолин и др.). Активизируются иммунобиологические процессы, обмен веществ и фагоцитоз. Вследствие развития местной гипоксии стимулируются клеточные защитные и адаптационные процессы, происходит раскрытие резервных капилляров и развитие новых микрососудов. В механизме действия имеет также значение раздражение нервных рецепторов в очаге как вакуумом, так и продуктами ращепления белков, что рефлекторно стимулирует репаративные процессы в очаге повреждения. Не следует исключать также гуморальное действие биологически активных веществ, попадающих в кровяное русло и влияющих на различные процессы в организме. Разрушенные тканевые структуры и микрососуды быстро обновляются, что благоприятно сказывается на их функциональных способностях (Кулаженко В. И., 1960).

Вакуумную терапию применяют в виде легкого массажа и для образования гематом при пародонтозе, гингивите, язвенных поражениях кожи и слизистой оболочки полости рта, для" вакуумного кюретажа десневых карманов.

В стоматологии разработан метод сочетанного применения вакуума и постоянного тока — вакуумный электрофорез лекарственных веществ, основанный на повышении проницаемости тканей, что позволяет быстро ввести значительное количество лекарственных веществ (Бутан М. Н., 1970). Этот метод применяют при указанных выше заболеваниях, гиперестезии и кариесе, назначая зля электрофореза лекарственные вещества с учетом их (фармакологического действия. Противопоказаниями служат злокачественные новообразования, выраженный атеросклероз, недостаточность сердечно-сосудистой сис- темы, истощение, витаминная недостаточность.

Техника и методика вакуумтерапии

Для лечения вакуумом выпускается переполни"! аппарат лечения парадонтоза АЛП (рис. 30), г.(| горын создает за 20 с вакуум не менее 730 мм рт. ст. (30 мм рт. ст. остаточного давления). Аппарату придан набор прозрачных стеклянных наконечников-трубочек 17 номеров. Основную часть АЛП составляет вакуумный насос, который создает разрежение в системе пациента. Для предотвращения попадания слюны в насос имеется специальный слюноприемнпк.

На лицевой панели расположены мановакуумметр (1), переключатель (2), сигнальная лампочка (3), кнопка набора вакуума (4), ручка набора вакуума (5), переходник для присоединения трубки пациента (6). В трубку вставляется наконечник (7) и на ней имеется рычаг сброса вакуума (8). На передней панели имеется емкость для стерилизации наконечников (9).

При подготовке к работе аппарат заземляют, плотно вставляют стерильный наконечник необходимого размера в трубку пациента, которую присоединяют к переходнику. Поворачивают переключатель в положение «включено», ручку набора вакуума — в положение «открыто». После включения аппарата загорается сигнальная лампочка. Наконечник прикладывают к слизистой оболочке. Набрав заданное разрежение по мановакуумметру, переводят ручку набора вакуума в положение «закрыто» и нажимают кнопку набора вакуума, после чего выключают аппарат. Для снятия вакуума нажимают рычаг сброса вакуума. В конце рабочего дня снимают дверцу, извлекают слюноприемник, сливают жидкость, стерилизуют и вставляют на место.

При эксплуатации АЛП небходимо один раз в месяц проверять уровень масла в насосе. Через первые 50, а далее через каждые 200 ч работы, руководствуясь инструкцией, масло заменяют.

Частные методики вакуумтерапии

Методика № 135. Массирующее воздействие на пародонт. Перед началом воздействия больной должен многократно прополоскать рот растворами перманганата калия и 3% перекиси водорода для механической и химической очистки слизистой оболочки десен. Закладывают ватные валики и создают удобный доступ к зоне манипуляции. К слизистой оболочке альвеолярного отростка по переходной складке прикладывают стерильный прозрачный наконечник диаметром 8—20 мм округлой или овальной формы. Включают АЛП и создают вакуум 300— 400 мм рт. ст. Наконечник перемещают вдоль всего альвеолярного отростка верхней, а затем нижней челюсти, задерживая на одном месте не более 1—2 с. После окончания воздействия наконечник от слизистой оболочки не отрывают, а в систему пускают воздух, после чего наконечник отпадает. Курс лечения до 20 процедур, которые проводят через 2—3 дня.

Методика № 136. Определение проницаемости капилляров слизистой оболочки. Подготавливают полость рта так же, как и в методике № 135. Прикладывают стерильный наконечник диаметром 10—20 мм к слизистой оболочке в области переходной складки. Включают вакуум н создают разрежение в 40 мм рт. ст. Отмечают время образования гематомы. Обычно она образуется в области Фронтальных зубов за 30—60 с, в области моляров — за 70—90 с

Методика № 13 7. Вакуумэлектрофорез пародонта.

Подготавливают полость рта так же, как и в методике № 135. Прозрачную стерильную кювету с вмонтированным электродом размером 1X1,5 (рис. 31), на прокладку которого нанесено 1—2 мл лекарственного вещества, накладывают на десну по переходной складке. Провод от электрода присоединяют в одной клемме аппарата для гальванизации. К другой присоединяют индифферентный электрод площадью 80—100 см2, который помещают на правое предплечье. Трубчатый конец кюветы присоединяют к АЛП и включают вакуум до разрежения 20— 100 мм рт. ст., что приводит к образованию гематомы через 30—100 с. После этого перекрывают вакуум, включают аппарат гальванизации и доводят плотность тока на активном электроде до 0,5—1 мА/см2. Время воздействия 10—15 мин. По истечении заданного времени постепенно сбрасывают ток до нуля, включают аппарат гальванизации и в электрод-кювету клапаном АЛП пускают воздух, что приводит к ее отпадению от слизистой оболочки.

Методика № 138. Вакуумкюретаж патологических десневых карманов. Вакуумкюретаж при глубине карманов более 7 мм проводят под анестезией. Для этой цели можно использовать аппарат, разработанный Н. Ф. Данилевским и соавт. (1968). Аппарат состоит из компрессора и двух емкостей. Для кюретажа применяют (медиальные полые кюретки-крючки, которые укрепляются в держателе, соединенном с компрессором и емкостями резиновой трубкой. Кюретаж проводят в несколько этапов: вначале снимают поддесневой зубной камень, затем выскабливают патологические десневые карманы под вакуумом и орошают лекарственным веществом.

После удаления зубного камня в держатель аппарата вставляют необходимую полую кюретку-крючок, заливают раствор лекарственного вещества во вторую емкость, включают компрессор. Через 5—6 с в первой емкости создается вакуум, а во второй — небольшое повышенное давление. При кюретаже происходит отсасывание крови, I раиуляцнй, разрушенной костной ткани и мелких частиц зубного камня в первую емкость, а из второй одновременно в обрабатываемый патологический десневой карман подается раствор лекарственного вещества. В одно посещение проводят обработку 3—4 патологических десневых карманов. После вакуумкюретажа карманы можно заполнять жидкой пастой лекарственного вещества (протеолитические ферменты, юглон или мефенаминат натрия, витамины), если накладывается твердеющая лечебная повязка на 2—3 дня (Данилевский Н. Ф., Вишняк Г. П., 1977).